# Трудове навчання 6 клас

# Технічні види праці.

# Посібник для учителя

Навчально-методичне забезпечення викладання трудового навчання у

6 класі за новою навчальною програмою 2013р..

# Автори-упорядники:

Бичок Ю.І., учитель трудового навчання Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5;

Бичок І.А. учитель трудового навчання Черкаської загальноосвітньої школа I-III ступенів № 25;

Посібник створено у відповідності до навчальної програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів (5–9 класи) за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, яка впроваджується з 2013/14 н. р. Посібник містить орієнтовне тематичне планування, розробки уроків і мультимедійні презентації до1-го блоку обов’язкової для вивчення складової Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту в 6 класі. Посібник має на меті зосередити увагу учителів на структурі та змістовому наповненні уроків відповідно до вимог сучасної дидактики трудового навчання.

# Схвалено науково-методичною

радою Черкаського міського

методичного кабінету установ

освіти

від                  .   №

# ЗМІСТ

| Передмова |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовне тематичне планування занять з трудового навчання 1 блок обов’язкової для вивчення складової «Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту» 6 клас |  |  | 5 |
| Вступ. Розділ 1. Основи матеріалознавства. |  |  |  |
|  | Урок 1/2. Види та призначення конструкційних матеріалів. Тонколистовий метал та дріт. |  | 10 |
| Розділ 2.Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту. |  |  |  |
|  |  | Урок 3/4. Процес розмічання заготовок на листовому металі | 17 |
|  |  | Урок 5/6. Процес розмічання заготовок на листовому металі | 23 |
|  |  | Урок 7/8. Процес різання та обпилювання деталей із тонколистового металу | 29 |
|  |  | Урок 9/10. Способи з’єднання деталей з тонколистового металу | 37 |
|  |  | Урок 11/12. Процес вирівнювання, розмічання, різання та виготовлення виробів | 43 |
|  |  | Урок 13/14 Процес вирівнювання, розмічання, різання та виготовлення виробів | 49 |
|  |  | Урок 15/16 Оздоблення виробів з тонколистового металу | 55 |
|  |  | Урок 17/18 Оздоблення виробів з тонколистового металу | 59 |
| Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування. |  |  |  |
|  |  | Урок 19/20. Машини і механізми. Свердлильний верстат | 64 |
|  |  | Урок 21/22. Основи проектної діяльності | 73 |
| Розділ 4. Технологія побутової діяльності |  |  |  |
|  |  | Урок 23/24. Гігієна житла | 77 |
|  |  | Урок 25. Продукти харчування, їх склад | 85 |
|  |  | Урок 26. Догляд за волоссям | 91 |

# Передмова

З 1 вересня 2013 року загальноосвітні навчальні заклади України розпочали працювати  за новою  навчальною програмою з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів (5 – 9 класи), яка розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р. та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409.

Посібник містить орієнтовне тематичне планування; розробки уроків з використанням інтерактивних форм роботи («Зроби свій вибір», «Встанови відповідність»,  «Ланцюжок», «Хрестики-нулики», «Снігова куля», «Розв’яжи кросворд» тощо); дидактичні та інформаційні матеріали до тематичних розділів: «Основи матеріалознавства», «Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту», «Основи техніки, технологій і проектування», «Технологія побутової діяльності».

Форми та методи  роботи, запропоновані у посібнику, відповідають цілям, змісту, віковим особливостям учнів, сприяють розвитку логічного мислення та творчого потенціалу. До кожного уроку створено мультимедійні презентації, які на наш погляд значно підвищують ефективність  сприйняття матеріалу, сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Посібник створений на допомогу вчителям трудового навчання загальноосвітніх навчальних закладів, з метою успішної реалізації завдань, передбачених новою навчальною програмою.

# Орієнтовний календарний план

| № з/п уроку | к-сть годин | Тема заняття та зміст навчального матеріалу | Практична робота | Домашнє завдання | Клас | Дата проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ 1. Основи матеріалознавство (2год.) |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 2 | Тема. Види та призначення конструкційних матеріалів. Тонколистовий метал та дріт. - Поняття про виготовлен-ня тонколистового металу на прокатних станах та його влас-тивості. Види тонколистового металу (фольга, жерсть, покрівельна сталь) та його властивості. Застосування тонколистового металу в різних галузях господарства. - Поняття про виготовлен-ня та властивості дроту. Види дроту (мідний, алюмінієвий, сталевий), його застосування | Лабораторно-практична робота. - Визначення видів тонколистового ме-талу та його власти-востей. - Визначення видів та властивостей дроту | Опрацювати матеріал підручника |  |  |
| Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту (16 год.) |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 | 2 | Тема. Процес розмічання заготовок на листовому металі. - Графічні зображення. Основні лінії на кресленику, нанесення розмірів, масштаб. - Читання графічних зображень. | - Побудова розгортки майбут-нього виробу | Опрацювати матеріал підручника Виготовити з картону шаблон розгортки виробу. |  |  |
| 5-6 | 2 | Тема. Процес розмічання заготовок на листовому металі. - Послідовність виготов-лення виробу. - Поняття про базову лінію. Прийоми розмічання заготовки. Прийоми розмічання заготовки на тонколистовому металі. | - Виконання розмічання заготов-ки на тонколисто-вому металі | Опрацювати матеріал підручника |  |  |
|  |  | - Інструменти для розмі-чання (слюсарна лінійка, кут-ник, рисувалка). Підготовчі роботи до розмічан-ня. Інструменти та пристосу-вання для випрямлення тонколистового металу (киянка, рихтувальна плита тощо). Припуски на обробку та правила економного використання тонколистового металу. |  |  |  |  |
| 7-8 | 2 | Тема. Процес різання та обпилювання деталей із тонколистового металу. - Послідовність виготов-лення деталей виробу з тонко-листового металу. - Прийоми різання тонко-листового металу ручними ножицями, їх будова і принцип роботи. Види ножиць. - Напилки , їх будова, прийоми обпилювання деталей із тонколистового металу. | -Виготовлення деталей виробу із застосуванням технологічних операцій різання металу ручними ножицями та обпилюваня напилком. | Опрацювати матеріал підручника |  |  |
| 9-10 | 2 | Тема. Способи з’єднання деталей із тонколистового металу. - Види з’єднань деталей із тонколистового металу. Прийоми з’єднань деталей виробу однофальцевим швом. Інструменти та пристосування. - З’єднання деталей виробу заклепками. Види і при-значення заклепок, інструмент та прийоми з’єднання деталей заклепками. | - Виготовлення виробу з викори-станням прийомів гнуття тонколисто-вого металу, з’єд-нання їх між собою. | Опрацювати матеріал підручника |  |  |
| 11-12 | 2 | Тема. Процес вирівнювання, розмічання, різання та виготовлення виробів із дроту. - Вирівнювання та підго-товка дроту до розмічання й обробки. - Прийоми розмічання заготовок із дроту. Інструменти для різання дроту. Прийоми різання різни видів дроту | - Побудова креслення майбут-нього виробу з дро-ту. Вирівнювання дроту, розмічання та відрізання заго-товок з дроту для майбутнього виро-бу. | Опрацювати матеріал підручника |  |  |
| 13-14 | 2 | Тема. Процес вирівнювання, розмічання, різання та виготовлення виробів із дроту. - Гнуття дроту. Інструменти для гнуття дроту (плоскогубці, круглогубці). | Виготовлення виро-бу із дроту | Опрацювати матеріал підручника |  |  |
| 15-16 | 2 | Тема. Оздоблення виробів із тонколистового металу та дроту. - Види оздоблення. Підготовка виробів до оздоблення. Шліфування. | Шліфування виробу, підготовка його до оздоблення. | Опрацювати матеріал підручника |  |  |
| 17-18 | 2 | Тема. Оздоблення виробів із тонколистового металу та дроту. - Прийоми оздоблення виробів із тонколистового металу та дроту. | Оздоблення готово-го виробу | Повторити матеріал підручника |  |  |
| Розділ3. Основи техніки, технологій і проектування (4год.) |  |  |  |  |  |  |
| 19-20 | 2 | Тема. Машини і механізми. Свердлильний верстат. - Поняття про механізми і машини, їх призначення. Механізми передавання перетворення руху. Ведуча і ведена деталі. - Види з’єднань деталей: рухомі і нерухомі, рознімні й не рознімні. - Свердлильний верстат, призначення та будова. Безпечні прийоми керування верстатом. | Лабораторно-прак-тична робота. Вивчення механіз-мів передавання та перетворення руху. Визначення переда-точного числа. | Опрацювати матеріал підручника |  |  |
| 21-22 | 2 | Тема. Основи проектної діяльності. - Методи проектування: Метод комбінування. - Інформаційні джерела. Пошук інформації. | Проектування виро-бу із застосуванням методу комбінува-ння. | Опрацювати матеріал підручника Знайти інформацію про майбутній виріб. |  |  |
| Розділ4. Технологія побутової діяльності |  |  |  |  |  |  |
| 23-24 | 2 | Тема. Гігієна житла. Значення гігієни житла в житті родини. Прибирання житла. Послідовність дій під час при-бирання житла. Миючі засоби та інструменти для прибирання житла. Засоби для чищення м’яких меблів і догляду за корпусними меблями. Особливості догляду за побуто-вою відеотехнікою, скляними та дзеркальними поверхнями. Побутова техніка для приби-рання житла (пилосос, парові швабри, миючі пилососи, паро-генератори тощо). Особливості користування побутовою технікою для прибирання житла | Лабораторно-прак-тична робота Підбір матеріалі для догляду за побуто-вою технікою. Читання паспортних даних побутових приладів (пилосос, парогенератор тощо) | Опрацювати матеріал підручника Записати паспортні дані побутових приладів, які є вдома. |  |  |
| 25 | 1 | Тема. Продукти харчування, їх склад. Роль харчування в житті люди-ни. Поживні речовини, що містяться в продуктах харчу-вання: білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни, вода. Значення поживних речовин. Вплив вмісту харчо-вих продуктів на стан здоров’я людини та її зовнішній вигляд. Режим харчування підлітка | Лабораторно-прак-тична робота Визначення складу продуктів харчуван-ня. Складання ден-ного меню. | Опрацювати матеріал підручника |  |  |
| 26 | 1 | Тема. Догляд за волоссям. Зовнішній вигляд волосся і стан здоров’я людини. Фактори, що впливають на стан волосся (неправильне харчування, фарбування, завивки, неправильний до-гляд). Предмети для догляду (гребінець, щітка, бігуді тощо) і засоби догляду за волоссям (шампунь, лосьйон тощо) | Лабораторно-прак-тична робота Визначення типу свого волосся. Під-бір індивідуальних предметів та засобів догляду за волоссям. |  |  |  |

# Клас ________________

# Дата проведення____________________

Уроки №1-2

# Тема . Види та призначення конструкційних матеріалів. Тонколистовий метал та дріт.

Мета. Навчити учнів розпізнавати види тонколистового металу та дроту, визначати їх властивості.

Сформувати  в учнів уявлення про технологію виготовлення тонколистового металу та дроту.

Виховувати в учнів бережливе ставлення до природних ресурсів.

Обладнання матеріали та інструменти: набір зразків тонколистових металів, набір зразків алюмінієвого, мідного, сталевого дроту, слюсарна лінійка, штатив, набір ваг, молоток слюсарний, зразки виробів з тонколистового металу та дроту.

Компетентності: ключова, комунікативна, предметна.

Основні поняття: прокатний стан, вальці, біла жерсть, чорна жерсть, фольга, дахова сталь,  оправка, волок, протягування, прокатування.

Очікувані результати навчальної діяльності: Знання способів виготовлення листового металу та дроту. Уміння розпізнавати види тонколистового металу за товщиною та зовнішнім виглядом. Розпізнавати види властивості дроту.

# Тип уроку: комбінований

# ХІД УРОКУ

# 1. Організаційний момент

- Перевірка наявності учнів.

- Перевірка наявності зошитів та іншого шкільного обладнання для роботи.

- Перевірка наявності спецодягу.

- Призначення чергових учнів.

# 2. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів

«Розв’язування кросворду».

Вчитель зачитує запитання – учні дають відповіді.  При використанні електронної презентації правильні відповіді з'являються в клітинках кросворду на слайді.

|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

По горизонталі:

1. Металева огорожа, сплетена з дроту.(сітка)

2. Виріб з дроту, виготовлений у вигляді спіралі.(пружина)

4. Металевий стержень, яким скріплюють дерев'яні деталі.(цвях)

5. Блискуча обгортка шоколадної цукерки  (фольга)

# По вертикалі:

1.Тонка стальна дротина, що застосовується музичних інструментах. (струна)

2.Дріт в ізоляції.(провід)

3.Зєднані між собою дротяні кільця. (ланцюг)

# 3. Повідомити тему  та мети уроку.

- Ознайомитись з технологією виготовлення тонколистового металу та дроту.

- Навчитися розпізнавати види тонколистового металу.

- Навчитися розпізнавати та визначати властивості дроту.

# 4. Вивчення нового матеріалу.

4.1.Способи виготовлення листового металу.

Багато виробів,якими користується людина, як то автомобілі, космічні кораблі, сільськогосподарські машини і побутова техніка виготовляються з металу. Для їх виготовлення застосовують металеві заготовки у вигляді листів, прутків та дроту.

Листовий метал одержують зі зливків сталі або кольорових металів на спеціальних машинах – прокатних станах.

Зливки металу, нагріті до температури 900-1000°С  пропускають між циліндричними сталевими або чавунними валками - вальцями, що обертаються в протилежних напрямках. Протиснутий між вальцями зливок стискується і набуває форми листа. Прокатування листового металу відбувається за декілька прийомів між валками з різною відстанню між поверхнями, від найбільшої до найменшої необхідної товщини.

Листовий метал завтовшки до 2 мм називають тонколистовим.

4.2.Види листового металу.

Тонколистова сталь буває кількох видів: покрівельна листова сталь, жерсть і фольга.

Покрівельна листова сталь завтовшки від 0,25 мм до 2 мм.

Жерсть має товщину від 0,2 до 0,5 мм. Розрізняють чорну і білу жерсть.

У чорної (стальної) жерсті поверхня не покрита матеріалом, що захищає її від корозії (іржавіння). Жерсть покрита тонким шаром олова або цинку, називають білою.

Із тонколистової сталі виготовляють корпуси приладів для харчових продуктів, машин, посуд, консервні бляшанки та інші вироби. Покрівельну сталь використовують для покриття дахів будинків, виготовляння водостічних труб тощо.

Фольга найчастіше виготовляється з кольорових металів і має товщину до 0,1 мм. Фольгу використовують для обгортання харчових продуктів, виготовлення різних деталей для електричних та радіоприладів.

Крім сталевого листового металу, промисловість України випускає листову мідь, латунь і алюміній. Ці листові метали широко використовують у літакобудуванні, приладобудуванні, а також для виготовлення різних побутових технічних виробів.

Роботи, пов’язані з обробкою тонколистового металу та виготовлення з нього різних виробів, виконують жерстяники, слюсарі, штампувальники та інші робітники, які мають спеціальну освіту.

Демонстрування зразків листового металу, виготовленого з різних металів та сплавів (сталі, алюмінію, дюралюмінію, міді, цинку).

4.2.1.Практична робота

# Лабораторно-практична робота 1

Визначення видів тонколистового металу та його властивостей.

Матеріали: однакові за розміром зразки тонколистового металу (жерсть чорна і біла, покрівельна листова сталь, алюміній, мідь).

# Вступний інструктаж

- Учні (групи) отримують зразки тонколистового металу і уважно вивчають їх.

- Визначають вид листового металу за його товщиною та зовнішнім виглядом.

- Визначають колір кожного зразка.

- Визначають вид металу (чорний чи кольоровий), до якого належить цей зразок

- Отримані дані заносять до таблиці

|  | Зразок №1 | Зразок№2 | Зразок №3 | Зразок №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Товщина зразка |  |  |  |  |
| Зовнішній вигляд (колір) |  |  |  |  |
| Вид металу (чорний, кольоровий) |  |  |  |  |
| Вид тонколистової сталі |  |  |  |  |
| Галузі застосування |  |  |  |  |

# Поточний інструктаж:

- виконання учнями практичної роботи;

- контроль учителя за виконанням роботи;

- коригування недоліків в роботі та шляхи їх усунення.

# Заключний інструктаж:

- звітування груп про виконану роботу;

- проведення короткого аналізу виконаної роботи;

4.3. Способи виготовлення дроту.

Для передачі електричної енергії на великі відстані, виготовлення деталей електричних і радіотехнічних приладів, різних інструментів і пристосувань, предметів домашнього вжитку використовують дріт.

Дріт – це металевий виріб у вигляді гнучкої металевої нитки або прутка великої дожини і малого діаметра. Його виготовляють волочінням або прокатуванням.

Волочіння – це спосіб обробки металів тиском, коли нагріту заготовку протягують крізь отвір. При цьому діаметр отвору менший за діаметр заготовки. Для надання дроту більш точних розмірів і гладкості підчас протягування застосовують спеціальні оправки.

Прокатування – це спосіб обробки металів обтискуванням між валками, що обертаються. Дріт виготовляють здебільшого із алюмінію, міді, сталі  круглого, квадратного, шестигранного перерізу або у вигляді стрічки ( штабу).

Виробництвом дроту на підприємствах займаються висококваліфіковані робітники – волочильники.

Пояснення супроводжується демонстрацією електронної презентації, відеоролика, а також зразків дроту виготовленого з різних металів.

4.3.1. Практична робота

# Лабораторно-практична робота 2

Визначення видів та властивостей дроту.

Обладнання, інструменти і матеріали: зразки дроту з алюмінію, міді, сталі завдовжки 100 мм та діаметром 2 мм, металева лінійка, штатив, важки, шліфувальний папір, молоток.

# Вступний інструктаж

- Ознайомитись зі зразками дроту.

- Визначити за кольором, попередньо зачистивши кожен зразок шліфувальним папером, який зразок виготовлено з алюмінію, міді, сталі.

- До вільного кінця, закріпленого в штативі зразка дроту, підвісь важок.

- Порівняти, як відхилиться кожен зразок від попереднього положення.

- Установити, який із зразків має найбільшу пружність, а який найменшу.

- Закріпити кожен із зразків у лещатах і згинаючи їх постаратися  зламати, полічивши кількість згинів.

- Визначити який із зразків має найбільшу міцність.

- Однакової сили ударами розплющити один з кінців кожного зразка до половини початкового діаметру.

- Зробить висновок який з металів самий пластичний.

# Поточний інструктаж:

- виконання учнями практичної роботи;

- контроль учителя за виконанням роботи;

- коригування недоліків в роботі та шляхи їх усунення.

# Заключний інструктаж:

- звітування груп про виконану роботу;

- проведення короткого аналізу виконаної роботи;

6. Рефлексія.

- Що нового ви  пізнали на уроці?

- Де можете використати отримані знання?

- Що сподобалося і що не сподобалося на уроці?

7. Підсумки уроку.

Проаналізувати роботу учнів, вказавши на помилки або недоліки та мотивуючи оцінки, виставити їх у журнал та щоденники.

# Домашнє завдання

# Опрацювати  матеріал підручника

# Клас ________________

# Дата проведення____________________

Уроки №3-4

# Тема. Процес розмічання заготовок на листовому металі.

Мета. Дати поняття про кресленик. Ознайомити з основними правилами оформлення графічних документів, типами ліній, правилами нанесення розмірів. Сформувати поняття масштабу.

Розвивати вміння виконувати розгортки простих геометричних тіл, навички нанесення креслярських ліній;

Виховувати акуратність у виконанні графічних робіт.

Обладнання матеріали та інструменти: навчальні таблиці, креслярські приладдя ( лінійка, кутник, олівець, циркуль, стиральна гумка).

Компетентності: предметна (галузева), проектно-технологічна

# Основні поняття: кресленик, масштаб, розгортка.

# Очікувані результати навчальної діяльності:

Знання конструкторських документів. Уміння розпізнавати типи ліній, застосовувати масштаб при побудові кресленика. Розпізнавати будувати розгортки простих геометричних тіл та.

# ХІД УРОКУ

1. Організаційний момент

-  Перевірка наявності учнів.

-  Перевірка наявності зошитів та іншого шкільного обладнання для роботи.

-  Перевірка наявності спецодягу.

- Призначення чергових учнів.

2. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів

Перед учнями ставиться питання – Як називається професія людини, яка виготовляє вироби з тонколистового металу?

Для того щоб дати на нього правильну відповідь необхідно розгадати кросворд.

По горизонталі: 1. Жерсть покрита шаром олова. 2. Металевий лист завтовшки 0,02-0,1 мм. 3. Металевий стержень, що з’єднує дерев’яні деталі. 4. Жерсть, вкрита шаром цинку. 5. Матеріал, з якого виготовляють жерсть. 6. Тонка дротина, яка використовується в музичних інструментах.

|  |  | 1 Б | І | Л | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Ф | О | Л | Ь | Г | А |
| 3 Ц | В | Я | Х |  |  |
| 4 Д | А | Х | О | В | А |
| 5 С | Т | А | Л | Ь |  |
| 6 С | Т | Р | У | Н | А |

3. Повідомити тему  та мети уроку.

Розмічання заготовки на листовому металі.

Побудова кресленика розгортки майбутнього виробу дотримуючись основних правил оформлення графічних документів.

4. Вивчення нового матеріалу.

Кресленик — графічний конструкторський документ, що зображує виріб, визначає його конструкцію та містить дані, згідно з якими виготовляють та контролюють цей виріб. За допомогою кресленика конструктор передає свій задум робітникові, а спеціаліст вивчає будову складних машин. Ось чому креслення називають мовою техніки.

Якщо ви подивитеся на кресленик, то побачите, що він складається з ліній різної товщини, кожна з яких має своє призначення. Застосування різноманітних ліній робить кресленик більш виразним і зрозумілим для користувачів.

Суцільна товста основна лінія призначена для показу видимих контурів предметів. Обрана товщина цієї лінії має бути однаковою для всіх зображень одного кресленика. Від її товщини залежить товщина інших ліній.

Суцільна тонка лінія використовується для проведення виносних і розмірних ліній.

Штрихова лінія застосовується для показу на зображеннях невидимих контурів предметів. Вона складається з окремих штрихів (рисочок) однакової довжини. Штрихова лінія на контурах зображення починається і закінчується цілими штрихами. Не можна називати штрихову лінію пунктирною, тому що ця назва не відповідає характеру лінії. Адже пунктирна лінія — це лінія з точок, а не зі штрихів.

Штрихпунктирна тонка лінія призначена для показу осьових і центрових ліній. Вона складається з довгих тонких штрихів і точок між ними. Штрихпунктирна лінія починається і закінчується тільки штрихами. Якщо штрихпунктирна лінія показує вісь, вона повинна виступати за контур зображення. Центрові лінії повинні обов'язково перетинатися штрихами в місці центру фігури.

Штрихпунктирна з двома точками лінія показує лінії згину на розгортках.

Суцільна тонка, штрихова, штрихпунктирна тонка та штрихпунктирна з двома точками лінії у 2—3 рази тонші від суцільної товстої основної лінії.

Розміри на креслениках позначають розмірними числами на розмірних лініях.

Межі вимірювання розміру вказують виносними лініями, які проводять перпендикулярно до відрізка контуру зображення, розмір якого позначають. Розмірні лінії проводять паралельно до тих відрізків, розміри яких визначають.

Розмірну лінію з обох боків обмежують стрілками. У межах кресленика стрілки повинні бути приблизно однаковими, незалежно від довжини розмірної лінії.

Взаємне розміщення виносних і розмірних ліній має бути таким, щоб вони разом з відрізком, що вимірюється, утворювали прямокутник.

Розмірне число наносять над розмірною лінією ближче до її середини, якщо лінія розташована горизонтально або похило, і ліворуч від середини, якщо лінія розташована вертикально. Лінійні розміри, які позначають величини прямолінійних елементів предмета (довжину, ширину, товщину), подають у міліметрах, але позначення одиниці вимірювання не вказують. Кутові розміри (величини кутів) указують умовними позначеннями на креслениках у градусах. Виносні лінії кутового розміру є продовженням сторін вимірюваного кута, а розмірну лінію проводять у вигляді дуги кола із центром у вершині кута.

Для виготовлення виробів з листового металу, які мають форму куба, циліндра, конуса або інших геометричних тіл виконують так звану розгортку поверхонь виробу на площину.

Так розгортка куба чи прямокутної призми утворена розгортанням чотирьох бокових граней, верхньої та нижньої граней.

Кресленик розгортки циліндра має вигляд прямокутника з висотою h, що дорівнює висоті циліндра, і довжиною, яка дорівнює довжині кола основи циліндра.

Зображення предмета на кресленику вибирають такими, щоб якнайповніше використовувалося поле кресленика. Щоб збільшити чи зменшити зображення на кресленику, застосовують масштаб.

Масштаб визначають відношенням розміру зображення предмета до його натурального розміру.

Визначають такі значення масштабів:

- масштаби зменшення – 1:2;  1:1,25  1:4;  1:5;  1:10 та ін.

- масштаб натурального розміру – 1:1

- масштаби збільшення – 2:1;  2,5:1;  4:1;  5:1;  10:1 та ін.

За будь-якого масштабу зображення розміри на кресленику наносять дійсні.

5. Практична робота

# Виконання кресленика розгортки совочка. (Додаток 1)

# Вступний інструктаж

- Ознайомитися з із зразком ( зображенням) виробу. Див. додаток

- Накреслити в робочому зошиті у масштабі  М 1:1 розгортку виробу з урахуванням припусків на з’єднання загином.

- Визначити розміри заготовки, необхідної для виготовлення виробу, з урахуванням припуску на обробку.

# Поточний інструктаж:

- виконання учнями практичної роботи;

- контроль учителя за виконанням роботи;

- коригування недоліків в роботі та шляхи їх усунення.

# Заключний інструктаж:

- звітування груп про виконану роботу;

- проведення короткого аналізу виконаної роботи;

6. Рефлексія.

-  Чи досягнута мета цього уроку? Чому?

- Що нового ви дізнались на уроці?

-  Яке значення цей матеріал має особисто для вас?

- Чи можете ви отримані знання використати у своєму житті?

7. Підсумки уроку.

Проаналізувати роботу учнів, вказавши на помилки або недоліки та мотивуючи оцінки, виставити їх у журнал та щоденники.

# Домашнє завдання

Опрацювати  матеріал підручника . Виготовити з картону шаблон розгортки виробу.

Додаток 1

# Клас ________________

# Дата проведення____________________

Уроки №5-6

# Тема . Процес розмічання заготовок на листовому металі.

Мета. Дати основні поняття про розмітку та види інструментів для розмітки тонколистового металу.

Розвинути у дітей просторову уяву.

Виховати у дітей працелюбність та уважність, бережливе ставлення до матеріалів.

Обладнання матеріали та інструменти: рисувалки, металеві лінійки та кутники, кернери, слюсарні циркулі, шаблони, заготовки з жерсті. киянки.

Компетентності: предметна (галузева), проектно-технологічна, здоров’язбережувальна.

# Основні поняття: розмічання, кернер, рисувалка, базова лінія.

# Очікувані результати навчальної діяльності:

Знання інструментів для проведення розмітки. Уміння розмічати деталь по шаблону та за кресленням.

# Тип уроку: комбінований

# ХІД УРОКУ

1.  Організаційний момент

- Перевірка наявності учнів.

-  Перевірка наявності зошитів та іншого шкільного обладнання для роботи.

-  Перевірка наявності спецодягу.

-  Призначення чергових учнів.

2. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів

# Інтерактивна вправа «Снігова куля».

# Правила гри:

- учасники кидають  імітовану «снігову кулю» один одному в довільному порядку. Той, хто упіймав кулю, закінчую почату вчителем фразу.

- говорити має лише той, кому в руки попала «снігова куля»;

- відповіді не коментуються й не оцінюються;

- якщо хтось із учнів відмовиться завершувати речення, то він може передати кулю іншому хто бажає відповісти;

- коли хтось висловлюється, інші не мають права перебивати, щось говорити, коментувати з місця.

- Кресленик — графічний конструкторський документ, що ………………… зображує виріб, визначає його конструкцію та містить дані, згідно з якими виготовляють та контролюють цей виріб.

- Суцільна тонка лінія використовується для ………………………  проведення виносних і розмірних ліній.

- Штрихова лінія застосовується для ……………………………………… показу на зображеннях невидимих контурів предметів.

- Розміри на креслениках позначають ……………………………….. розмірними числами на розмірних лініях.

- Лінійні розміри, які позначають величини прямолінійних елементів предмета (довжину, ширину, товщину), подають…………………………………… у міліметрах, але позначення одиниці вимірювання не вказують.

- Масштаб визначають відношенням розміру ……………………………………

3. Повідомити тему  та мети уроку.

Процес розмічання заготовок з листового металу.

Вивчити розмічальний інструмент та за його допомогою розмітити майбутню заготовку.

4. Вивчення нового матеріалу.

Перш ніч розпочати роботи по виготовленню виробу, необхідно розмітити заготовку необхідного розміру. До цього треба віднестися з великою відповідальністю. Адже від точності та правильності розмітки залежить якість майбутнього виробу.

Перед розмічанням заготовку ретельно готують – очищають від іржі та бруду, випрямляють та вирівнюють якщо вона має нерівності.

Правлення – це технологічна операція вирівнювання вм’ятин, викривлень, скручень та інших нерівностей.

Спосіб правлення залежить від товщини металу. Так фольгу, а також жерсть завтовшки до 0,2 мм правлять дерев’яним бруском.

Більш товщий листовий метал, товщиною понад 0,2 мм, правлять за допомогою дерев’яного (киянки) або гумового молотка, оскільки вони м’якші за метал і не утворюють нових нерівностей..

На підприємствах правлення жерсті виконують на спеціальних механізмах – вальцівках.

Для виправлення опуклостей діють в наступному порядку. Лист металу кладуть на правильну плиту опуклістю догори, при цьому краї листа торкатимуться плити. Потім притискують лист рукою і починають вдаряти киянкою від країв листа до випуклості. Під ударами молотка рівна частина листа поступово витягуватиметься, а випуклість випрямлятиметься. Вм’ятину виправляють, наносячи удари від її центра до країв.

Розмічання металевих заготовок проводять на слюсарному верстаку з розмічальною плитою або ж на окремому робочому місці, призначеному для розмічання.

Для розмітки складних деталей та виготовлення великої кількості однакових деталей застосовують шаблон. Розмітку за кресленням роблять тоді, коли необхідно виготовити одну або невелику кількість деталей.

Під час розмічання виробу необхідно передбачити припуск на обробку.

Найчастіше для розмічання застосовують рисувалку, кернер, циркуль, лінійку, кутник.

Рисувалка призначена для виконання розміточних ліній за допомогою лінійки, кутника чи шаблона.

Кернер – інструмент для нанесення заглиблень (кернів) на розміточних лініях. Для нанесення мітки кернер нахиляють до площини і розміщують вістря точно по лінії розмітки, потім випрямляють основу кернера перпендикулярно до площини заготовки і легко ударяють по кернеру.

Циркуль застосовують для розмічання кіл, дуг, поділу відрізків кіл, а також перенесення розмірів з вимірювальних лінійок на заготовку.

Слюсарний кутник використовують для розмічання та контролю прямих кутів.

Для вимірювання розмірів, розмічання прямих ліній використовують слюсарну лінійку з міліметровими поділками.

Розмітку за кресленням розпочинають з нанесення базової лінії.

Нанесення ліній рисувалкою робиться один раз.

# Гра «Хрестики -  нолики»

Учні уважно розглядають поле знайомої гри «Хрестики - нолики». Завдання в тому, щоб знайти лінію в якій зібрано тільки розмічальний інструмент для розмічання металу.

5. Практична робота

Розмітка заготовки для совочка за шаблоном.

5.1.Вступний інструктаж

Завдання .

Розмітити на листовому металі заготовку для виготовлення совка і ручки.

- риски наносити чітко;

- за допомогою лінійки нанести лінії згинів;

- чітко і точно за допомогою кернера нанести центри майбутніх отворів.

# 5.2 . Поточний інструктаж

Під час роботи звертати увагу учнів на :

- правильність положення рисувалки під час розмітки;

- дотримання розмірів згідно кресленика;

- правильність нанесення ударів молотком по кернеру;

- дотримання правил безпечної роботи.

5.3.Заключний інструктаж:

- звітування груп про виконану роботу;

- проведення короткого аналізу виконаної роботи;

# 6. Рефлексія.

- Що нового ви  почули на, уроці?

- Чи виникали у вас труднощі при розмічанні за шаблоном?

- Чи вплине неточність розмітки на якість майбутнього виробу?

# 7. Підсумки уроку.

Проаналізувати роботу учнів, вказавши на помилки або недоліки та мотивуючи оцінки, виставити їх у журнал та щоденники.

# Домашнє завдання

Опрацювати  матеріал підручника . Виготовити з картону шаблон розгортки виробу.

# Клас ________________

# Дата проведення____________________

Уроки №7-8

# Тема. Процес різання та обпилювання деталей із тонколистового металу.

Мета. Сформувати знання, про різання  та обпилювання листового металу. Відпрацювати уміння виконувати різання слюсарними ножицями та обпилювання напилками.

Розвивати працьовитість, увагу.

Виховувати акуратність, дисциплінованість, основи культури праці.

Обладнання матеріали та інструменти: слюсарні ножиці, важільні ножиці, напилки, лещата, заготовки

Компетентності: предметна, проектно-технологічна, здоров’язбережувальна

Основні поняття: слюсарні ножиці (ліві, праві), важільні ножиці, напилок, обпилювання, хвостовик, п’ятка, драчевий, бархатний, личкувальний напилки.

# Очікувані результати навчальної діяльності:

Знання інструменту для різання та обпилювання тонколистового металу. Уміння виконувати різання тонколистового металу та застосування прийомів роботи з напилками з дотриманням прийомів безпечної праці.

# Тип уроку: комбінований

# ХІД УРОКУ

# 1.  Організаційний момент

- Перевірка наявності учнів.

-  Перевірка наявності зошитів та іншого шкільного обладнання для роботи.

-  Перевірка наявності спецодягу.

-  Призначення чергових учнів.

# 2. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів

Розгадування кросворду.

По горизонталі: 2. Пристосування для розмічання однакових деталей.          5. Пристосування для вирівнювання листового металу товщиною до 0,1 мм.          7. Форма ріжучої частини слюсарних інструментів. 8. Поверхня об’ємного виробу на площині. 9. Ударний дерев’яний інструмент для вирівнювання листового металу.

По вертикалі: 1. Ударний слюсарний інструмент. 3. Інструмент для обпилювання металу. 4. Метал, яким вкривають дахову сталь. 6. Розмічальний інструмент.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 М |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2Ш | А | Б | Л | О | Н3 |  |  |  |  |  | О |  |
|  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  | Л |  |
| 4 Ц |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  | О |  |
| И |  | 5 Г | Л6 | А | Д | И | Л | К | А |  |  | Т |  |
| Н |  |  | І |  |  | Л |  |  |  |  |  | О |  |
| 7 К | Л | И | Н |  | 8 Р | О | З | Г | О | Р | Т | К | А |
|  |  |  | І |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 К | И | Я | Н | К | А |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. Повідомити тему  та мети уроку.

Ознайомлення з інструментом для різання і обпилювання заготовок з листового металу.

Різання тонколистового металу ножицями та обпилювання заготовки напилком.

# 4. Вивчення нового матеріалу.

# 4.1. Різання тонколистового металу слюсарними ножицями.

Найбільш простим способом розділення металу на частини,  підготовка заготовок,  є розкрій жерсті товщиною до 1 мм ручними слюсарними ножицями.

Основний принцип, закладений в основу їх роботи є дія клина на оброблювану заготовку. У результаті механічного зусилля різальна кромка ножиць розділяє шар металу на дві частини.

Залежно від розміщення різальних кромок ножиці поділяються на праві – зі скосом різальних кромок з правого боку, для різання вздовж лівої кромки заготовки, і ліві – зі скосом різальної кромки з лівого боку, для різання вздовж прямої лінії правої кромки. Різання по дузі з малими заокругленнями  виконують за допомогою ножиць з криволінійними лезами.

Щоб розрізати жерсть по рисках, лист беруть у ліву руку, а правою розводять ручки ножиць так, щоб їх леза, розкриваючись, захоплювали металевий лист. Розкривати ножиці до кінця не слід, так як при цьому вони не ріжуть, а виштовхують метал. Після виконання надрізу ножиці розкривають майже на всю довжину різальних кромок і ріжуть далі.

Ліва рука не тільки тримає, а і подає лист металу назустріч ножицям. При цьому відрізана частина листа  мішає просуванню вперед і її по мірі необхідності відгинають – при роботі лівими ножицями догори, а правими донизу.

Для зручності часто одну з ручок ножиць закріплюють в лещатах. Тоді натискують тільки на вільну ручку і з меншим зусиллям.

Для різання листової сталі завтовшки до 4 мм застосовують ручні важільні ножиці. Вони дають можливість різати заготовки без згину країв з достатньою точністю.

Для зниження трудових затрат та підвищення продуктивності праці на підприємствах застосовують електричні ножиці.

Під час виконання робіт по різанню листового металу ножицями необхідно дотримуватись таких правил безпечної праці:

- Оберігати руки від порізів задирками. Працювати в рукавицях.

- Не тримати пальці рук на лінії різання.

- Ручки ножиць міцно тримати руками або закріплювати в лещатах.

- Не перевіряти точність різання (рівність поверхні) пальцями.

- Не змітати відходи рукою. Використовувати для цього щітку-змітку.

- Під час зберігання ножиці розміщувати різальною частиною від себе, а при передачі – різальною частиною до себе.

# 4.2. Контроль засвоєння нового матеріалу.

Метод мікрофона.

Завершіть речення:

- Поділ листового металу на частини називається …………………… (різанням);

- Ножиці зі скосом різальних кромок з правого боку називаються …………

(ліві ножиці);

- При розрізуванні листового металу менше зусиль прикладається при різанні ………………….. (важільними ножицями);

- Легше вирізати деталь по криволінійному контуру ………………… ножицями. (слюсарними).

# 4.3. Обпилювання плоских деталей з тонколистового металу.

Під час різання листового металу слюсарними ножицями утворюються задирки. Їх можна спиляти напилком.

Напилок - це ріжучий інструмент, виготовлений зі спеціальної інструментальної сталі. Він складається з робочої частини, хвостовика і носа. Для зручності в користуванні на хвостовик насаджують ручку.

На робочій частині напилка є насічка у вигляді маленьких зубчиків клиноподібної форми. Щоб напилок краще різав метал, насічку на ньому роблять під кутом до його ребер.

За кількістю насічок на 1 см довжини напилки розділяють на рашпілі, личкувальні та бархатні. Рашпілі мають крупну насічку і тому знімають  порівняно товстий шар металу. Їх використовують для грубої обробки. Личкувальні напилки мають дрібну насічку і використовують їх для чистової обробки виробу. Для отримання найчистішої поверхні, а також для підгонки деталей користуються бархатними напилками, так як вони мають найдрібнішу насічку.

Обробку дрібних деталей виконують невеликими за розмірами напилками, які називають надфілями.

Для обпилювання різних поверхонь застосовують напилки різних форм поперечного розрізу: плоскі, трикутні, квадратні,напівкруглі, круглі, ромбічні.

Перед початком обпилювання заготовку міцно закріплюють у лещатах, щоб вона виступала над поверхню губок на 3-5 мм. Щоб поверхня деталі не зминалася губками лещат,застосовують прокладки з фанери, картону або металу м’якшого за оброблюваний.

Працюючи напилком стають впівоберта до лещат. Ноги ставлять на ширину ступні. Правою рукою утримують напилок за ручку, а долоню лівої кладуть на ніс напилка. Напилок рухають по поверхні від себе і до себе плавно по всій довжині, натискуючи на нього тільки при рухові від себе.

Натиск на напилок при рухові від себе необхідно міняти. На початку руху натиск більший на ніс напилка (лівою рукою), всередині – натиск на ручку і ніс напилка однаковий, в кінці натиск збільшують на ручку (правою рукою).

Щоб досягти хорошої якості обпилювання, напилок рухають по діагоналі до деталі з частою зміною напрямку руху,змінюючи своє положення або повертаючи лещата.

Для виготовлення округлих деталей обробку заготовки розпочинають з кутів, яким поступово надають округлої форми.

# Під час роботи напилком потрібно додержувати таких

правил безпечної праці:

- Працювати тільки справним інструментом. Ручка напилка має бути гладенькою, без тріщин і надійно триматись на хвостовику напилка.

- Насаджувати ручку на напилок слід, злегка вдаряючи по ній молотком, або повернути напилок хвостовиком вниз, закріпити ручку на хвостовику і кілька разів ручкою стукнути по ковадлу, тримаючи руко в рукавиці його робочу частину. При цьому ні в якому разі не можна триматись за ручку напилка.

- Не підгинати пальці лівої руки під напилком, щоб під час зворотного руху не поранити їх об заготовку.

- Не здмухувати ошурки, щоб не травмувати очей. Прибирати ошурки лише щіткою-зміткою.

5. Практична робота

# 5.1. Вступний інструктаж

Завдання:

Вирізати ножицями заготовки для совочка.

− акцентувати увагу учнів на те, що різання заготовки починають з зовнішньої сторони розмітки залишаючи невеликий припуск на обробку.

− пояснити, що для того аби не ушкодити руку, якою притримують заготовку слід, бути обережними з кромками, що утворились після виконання операції;

# 5.2 . Поточний інструктаж

Під час роботи звертати увагу учнів на :

− заготовку слід тримати лівою рукою, не ближче ніж за 10 см від прорізу;

− заготовка під час роботи повинно рухатись точно перпендикулярно до площини ножиць;

−  при різанні всю увагу необхідно зосередити на лінію розмітки

6. Рефлексія.

(методом «мікрофон»)

- Що нового ви  почули на, уроці?

- Чи можна скористатись отриманими знаннями у повсякденному житті?

- Де і за яких умов це може бути?

7. Підсумки уроку.

Проаналізувати роботу учнів, вказавши на помилки або недоліки та мотивуючи оцінки, виставити їх у журнал та щоденники.

# Домашнє завдання:

Опрацювати  матеріал підручника .

# Клас ________________

# Дата проведення____________________

Уроки №9-10

# Тема. Способи з’єднання деталей із тонколистового металу.

Мета. Засвоєння знань про технологічну послідовність з’єднання деталей з тонколистового металу однофальцевим швом, заклепками; правила техніки безпеки під час з’єднання деталей. Формування вміння виконувати однофальцевий шов.

Розвивати окомір, увагу, точність трудових дій.

Виховувати культуру праці, акуратність, працелюбність.

Обладнання матеріали та інструменти: оправки, киянки, слюсарні лещата, заготовки з жерсті.

Компетентності:предметна, проектно-технологічна, здоров’язбережувальна

Основні поняття: оправка, фальц, однофальцевий шов, бородок, підтримка, натягач, обтискач.

# Очікувані результати навчальної діяльності:

Уміння розрізняти способи з’єднання тонколистового металу. Виконання операцій по з’єднанню деталей однофальцевим швом і заклепками.

# Тип уроку: комбінований

# ХІД УРОКУ

# 1.  Організаційний момент

- Перевірка наявності учнів.

-  Перевірка наявності зошитів та іншого шкільного обладнання для роботи.

-  Перевірка наявності спецодягу.

-  Призначення чергових учнів.

# 2. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів

Перед учнями ставиться питання – Напилок якої форми використовується для заточування зубів пилки?

Для того щоб дати на нього правильну відповідь необхідно розгадати кросворд.

По горизонталі:1.Шар металу, який знімається в процесі обробки. 2.Допоміжний рух при обпилюванні. 3.Метал червоного кольору. 4.Ріжучий елемент напилка. 5.Маленький напилок. 6.Ряди ріжучих елементів у напилка. 7.розмічальний інструмент для позначення на металі центрів отворів. 8.Інструмент для рубання металу. 9.Металева полоса з нанесеними на неї міліметровими насічками.

|  |  |  | 1 П | Р | И | П | У | С | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 Х | О | Л | О | С | Т | И | Й |  |
|  |  |  |  | 3 М | І | Д | Ь |  |  |
|  |  | 4 З | У | Б |  |  |  |  |  |
| 5 Н | А | Д | Ф | І | Л | Ь |  |  |  |
| 6 Н | А | С | І | Ч | К | А |  |  |  |
|  | 7 К | Е | Р | Н | Е | Р |  |  |  |
|  | 8 З | У | Б | И | Л | О |  |  |  |
| 9 Л | І | Н | І | Й | К | А |  |  |  |

# 3. Повідомити тему  та мети уроку.

Способи з’єднання деталей із тонколистового металу.

З’єднання деталей з тонколистового металу однофальцевим швом, заклепками в процесі виготовлення виробу.

# 4. Вивчення нового матеріалу.

При виготовленні виробів з тонколистового металу його окремі елементи з’єднують гнуттям, склепуванням, паянням тощо.

Гнуття – це слюсарна операція, в ході якої заготовці надають зігнутої форми.

Послідовність гнуття залежить від розмірів і матеріалу заготовки. Невеликі заготовки з жерсті гнуть у лещатах. Щоб не пошкодити поверхню заготовки, особливо з білої жерсті, губки лещат обладнують алюмінієвими нагубниками.

Для згинання заготовки під прямим кутом її затискують в лещатах, так щоб риска розмітки була на рівні губок лещат. Боковими ударами киянки намічають лінію згину, а потім, ударяючи уздовж поверхні, завершують згинання.

Для гнуття заготовок під різними кутами або надання їм округлої форми використовують спеціальні оправки.

Для гнуття великих деталей із жерсті застосовується оправка у вигляді металевого кутника, який закріплюють на краю верстака.

Найпростіше з’єднання, яке утворюється при гнутті, називається однофальцевим швом. Таке з’єднання виконується за допомогою прямокутної оправки та киянки. Спочатку на обох з’єднуваних деталях відгинають по прямій лінії в протилежні боки під прямим кутом кромки шириною 5-10 мм. Потім рівномірними ударами киянки пригинають ці кромки майже до металу. Пригнуті кромки вставляють одна в другу (в замок) і ударами киянки притискують по всій довжині до повного ущільнення.

Деталі з листового металу часто з'єднують за допомогою заклепок. Таке з'єднання деталей називають заклепувальним швом,а процес з'єднання – клепанням. З’єднання заклепками міцніше ніж з’єднання однофальцевим швом.

Заклепка – металевий круглий стрижень з закладною головкою. Залежно від форми головки розрізняють заклепки з півкруглою, плоско-опуклою, потайною і напівпотайною головками.

Для виконання заклепкових з’єднань використовують пробійник (бородок), кернер, свердло, молоток, а також спеціальні інструменти: підтримку, натягач і обтискач.

З’єднання за допомогою заклепок виконують у такій послідовності:

- в деталях просвердлюють або пробивають попередньо розмічені отвори (більші на 0,1 мм діаметра стрижня заклепки). Після свердління або пробивання отворів пробійником на зворотному боці утворюються задирки. Їх треба спиляти напилком;

- одну деталь накладають на другу так щоб отвори співпадали;

- вставляють заклепки відповідного діаметру і довжини. Довжина заклепки підбирається так щоб висота її виступу над з’єднувальними деталями була рівна товщині заклепки;

- кладуть закладну головку заклепки у заглиблення підтримки;

- зверху установлюють натягач і ударами молотка притискують деталі до головки заклепки; легкими ударами;

- легкими ударами з усіх боків розклепують кінець заклепки, утворюючи замикаючу головку;

- завершують чистове формування головки обтискачем.

Для заклепок з потайними головками отвори в деталях зенкують і заклепують на рівній поверхні без обтискача.

При виконанні робіт по з’єднанню металевих деталей потрібно дотримуватись таких правил безпечної праці:

- Роботу виконувати у спецодязі.

- Молоток або киянка мають бути добре закріплені (насаджені) на рукоятках.

- Ударні частини молотків, киянок, обтискачі не повинні мати вм’ятин, тріщин, задирок.

- При з’єднанні деталей заклепками натягач не стискувати в руках, а спрямовувати на заклепку.

- Оправки міцно затискувати в лещатах.

- Не перевіряти якість з’єднання деталей на дотик.

- Не здмухувати ошурки. Прибирати робоче місце щіткою зміткою.

# Контроль засвоєння нового матеріалу.

# Метод мікрофона

Завершіть речення:

- Пристосування з металу певної геометричної форми, за допомогою якого виконують згинання елементів заготовки під визначеним кутом - …(оправка).

- Відігнутий та сплющений кінець на місці з’єднання тонких металевих листів називають ……………………. (фальцем).

- Ручний інструмент у вигляді короткого стрижня, призначеного для пробивання невеликих отворів у металі ……………………… (бородок).

- Найпростіший кріпильний виріб, який складається з головки і стрижня ……………………… (заклепка).

- Розширене місце в отворі, в яке вставляється головка заклепки ……………………. (потай).

- Ручний інструмент для утримання заклепки в отворі …… (підтримка).

# 5. Практична робота

# 5.1. Вступний інструктаж

# Завдання:

Зігнути попередньо вирізану заготовку совка і ручки. Просвердлити (пробити) отвори та приклепати ручку до совка.

# 5.2.  Поточний інструктаж

Під час роботи звертати увагу учнів на :

- надійність закріплення оправки в лещатах;

- правильність згинання частин заготовок саме по рисках розмітки;

- точність розмітки отворів у з’єднувальних заготовках;

# 6. Рефлексія.

- Що нового ви  почули на, уроці?

- Чи знадобляться вам у майбутньому навички здобуті на уроці?

- Які труднощі виникли у вас при виконанні практичної роботи?

# 7. Підсумки уроку.

Проаналізувати роботу учнів, вказавши на помилки або недоліки та мотивуючи оцінки, виставити їх у журнал та щоденники.

# Домашнє завдання: Опрацювати матеріал підручника

# Клас ________________

# Дата проведення____________________

Уроки №11-12

Тема. Процес вирівнювання, розмічання , різання та виготовлення  виробів з дроту.

Мета. Засвоїти прийоми вирівнювання, вимірювання та розмічання заготовок з дроту, різання дроту кусачками, виготовлення виробів з дроту; ознайомити з пристроями та інструментом для обробки дроту.

Виховувати у учнів працелюбність, культуру праці, відповідальне ставлення до власності.

Розвивати окомір, увагу, точність трудових дій.

Обладнання матеріали та інструменти: Слюсарний верстак, лещата, ножиці, лінійка, кусачки, напилок, молоток, заготовки, киянка, рисувалка, круглогубці, плоскогубці, шліфувальна шкурка, оправка.

Компетентності: предметна, проектно-технологічна, здоров’язбережувальна.

Основні поняття: кліщі, щипці, пасатижі, плоскогубці, гострогубці (кусачки).

# Очікувані результати навчальної діяльності:

Уміння вимірювати та розмічання дроту, підбору інструменту. Виконання операцій вирівнювання та різання дроту.

# Тип уроку: комбінований

# ХІД УРОКУ

# 1.  Організаційний момент

- Перевірка наявності учнів.

-  Перевірка наявності зошитів та іншого шкільного обладнання для роботи.

-  Перевірка наявності спецодягу.

-  Призначення чергових учнів.

# 2. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів

# Інтерактивна вправа «Снігова куля».

# Правила гри:

- учасники кидають  імітовану «снігову кулю» один одному в довільному порядку. Той, хто упіймав кулю, закінчую почату вчителем фразу.

- говорити має лише той, кому в руки попала «снігова куля»;

- відповіді не коментуються й не оцінюються;

- якщо хтось із учнів відмовиться завершувати речення, то він може передати кулю іншому хто бажає відповісти;

- коли хтось висловлюється, інші не мають права перебивати, щось говорити, коментувати з місця.

- Гнуття – це слюсарна операція, ………………………………………….

в ході якої заготовці надають зігнутої форми.

- Заклепка це металевий…………………..………………………………..

круглий стрижень з закладною головкою.

- Оправка це пристосування з металу ………………………………………….. певної геометричної форми, за допомогою якого виконують згинання.

- Дріт – це металевий виріб у вигляді…………………………..………….

гнучкої металевої нитки або прутка великої дожини і малого діаметра.

- Дріт виготовляють здебільшого…………………………………………..

із алюмінію, міді, сталі .

# 3. Повідомити тему  та мети уроку.

- Процес вирівнювання, розмічання , різання та виготовлення  виробів з дроту.

- Ознайомлення з інструментом та пристосуваннями для вирівнювання та різання дроту.

- Виконання операцій вирівнювання та різання дроту.

# 4. Вивчення нового матеріалу.

Перш ніж розпочати виготовлення виробу з дроту, його необхідно випрямити.

Тонкий, діаметром до 2 мм, або м’який дріт з міді, алюмінію діаметром до 3мм можна випрямляти за допомогою дерев’яних брусків (волочінням). Тобто неодноразовим протягуванням дроту між двома дерев’яними брусками затиснутими в лещатах. Також добре випрямляти тонкий дріт переміщенням навколо циліндричної сталевої оправки або на спеціально сконструйованому пристрої.

Заготовки невеликих розмірів можна вирівнювати плоскогубцями або пасатижами.

Плоскогубці – щипці з плоскими кінцями (губками) робочої частини, якими згинають, скручують місця з’єднання дроту.

Пасатижі – універсальні кліщі, що об’єднують у собі плоскогубці, гострозубці (кусачки).

Сталевий дріт діаметром більше 2 мм випрямляють дерев’яним (киянкою) або гумовим молотком. Для цього на дерев’яній підставці розміщують дріт опуклостями вгору і легко вдаряють по викривленнях. Щоб дріт був рівним з усіх боків його періодично повертають навколо осі. Вирівнювання розпочинають з середини заготовки і їдуть до крайнього кінця однієї з частин,а потім повертають заготовку з іншого кінця і виконують таку саме операцію з другою частиною.

Після вирівнювання заготовки приступають до розмічання та розрізання дроту на необхідні заготовки. Ріжуть дріт переважно гострозубцями (кусачками) або пасатижами, а також слюсарними ножицями.

Гострогубці (кусачки) – щипці, якими прорізують (відкушують дріт).

Але стальний дріт ножицями не ріжуть, а розрубають зубилом або надпилюють напилком і ламають. Місце відкушування краще нагріти (відпустити) на вогні, щоб не зіпсувати гострогубці (кусачки) чи зубило. Товстий дріт надпилюють напилком і, затиснувши в лещата, переламують на рівні губок.

Відрізають заготовку із припуском на обробку. При цьому слід стежити, щоб після відрізання заготовки лінія розмітки залишалася на ній.

# 5. Практична робота

# 5.1. Вступний інструктаж

# Завдання:

Ознайомитись з креслеником майбутнього виробу ( додаток №1), вирівняти дріт, розмітити заготовки та вирізати їх (технологічна картка – додаток №2).

# 5.2.  Поточний інструктаж

Під час роботи звертати увагу учнів на :

- точність і акуратність розмітки;

- надійність закріплення дроту в лещатах;

- правильність розрізання дроту;

- дотримання правил безпечної роботи під час вирівнювання та розрізання дроту.

# Правила безпечної праці:

- Працювати тільки справним інструментом.

- Надійно закріплюй дріт у лещатах.

- Відрізаючи заготовку, не можна підносити дріт близько до обличчя.

# 6. Рефлексія.

- Що нового ви  почули на, уроці?

- Чи знадобляться вам у майбутньому навички здобуті на уроці?

- Які труднощі виникли у вас при виконанні практичної роботи?

# 7. Підсумки уроку.

Проаналізувати роботу учнів, вказавши на помилки або недоліки та мотивуючи оцінки, виставити їх у журнал та щоденники.

# Домашнє завдання: Опрацювати матеріал підручника

# Додаток 1

# Додаток 2

| № з/п | Послідовність виконання робіт | Графічне зображення | Інструменти і пристосування |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відрізатьзаготов-ку (Ø3×270 мм), вирівняти її |  | Молоток, кусачки, киянка, правильна плита |
| 2 | Зачистити заготов-ку |  | Наждачний папір |
| 3 | Розмітити заготов-ку за креслеником (деталі1,2,3) |  | Лінійка, рисувалка |
| 4 | Відрізатьзаготов-ки 1,2,3 |  | Кусачки |
| 5 | Обпиляти торці заготовок |  | Напилок, лещата |
| 6 | Зігнути заготовку за креслеником |  | Оправки, круглогубці |
| 7 | Зігнуть заготов-куза креслеником Зігнути заготовку в кілце Сплющити кільце |  | Оправка, круглогубці, плоскогубці |
| 8 | Зібрати виріб. Проконтролювати розміри |  | Плоскогубці, лінійка |

Клас ________________

# Дата проведення____________________

Уроки №13-14

Тема. Процес вирівнювання, розмічання , різання та виготовлення  виробів з дроту.

Мета.  Засвоїти прийоми  виготовлення виробів з дроту; ознайомити з пристроями та інструментом для обробки дроту.

Розвивати просторове мислення, увагу, точність трудових дій;

Виховувати бережливе ставлення до інструментів та матеріалів.

Обладнання матеріали та інструменти: Слюсарний верстак, лещата,  оправка, слюсарний молоток, плоскогубці, круглогубці, заготовки з дроту.

Компетентності: предметна, проектно-технологічна, здоров’язбережувальна

# Основні поняття: круглогубці

# Очікувані результати навчальної діяльності:

Уміння вибирати  необхідний інструмент та прийоми гнуття дроту в залежності від його товщини. Виконання операцій гнуття дроту при виготовленні виробу.

# Тип уроку: комбінований

# ХІД УРОКУ

# 1.  Організаційний момент

- Перевірка наявності учнів.

-  Перевірка наявності зошитів та іншого шкільного обладнання для роботи.

-  Перевірка наявності спецодягу.

-  Призначення чергових учнів.

# 2. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів

# 3. Повідомити тему  та мети уроку

- Процес вирівнювання, розмічання , різання та виготовлення  виробів з дроту.

- Ознайомлення з інструментом та пристосуваннями для гнуття дроту.

- Виготовлення виробу з виконанням операцій гнуття дроту.

# 4. Вивчення нового матеріалу.

Різні гачки, вушка, кільця вироби криволінійної форми  з тонкого дроту гнуть за допомогою круглогубців.

Круглогубці – щипці з круглими кінцями робочої частини, якими згинають дріт, роблять з нього кільця.

Дріт затискують круглогубцями з кінця і поступово згинають, переміщуючись вздовж поверхні згинання.

Якщо з дроту необхідно виготовити багато кілець одного діаметру, то на круглій металевій оправці дріт намотують у вигляді пружини, а потім розпилюють або розрубують на оправці.

Товстий дріт згинати під прямим кутом краще в лещатах ударами молотка або киянки. Для цього заготовку затискують між губками лещат, прикладають до неї дерев’яний брусок (щоб не пошкодити заготовку) і за допомогою молотка згинають.

При згинанні кілець або вушок користуються круглими оправками. Дріт разом з круглою оправкою затискують в лещатах і ударами молотка згинають верхній кінець дроту навколо оправки. Потім повертають протилежним боком, і затиснувши в лещатах, згинають другу половину кільця або вушка. І на завершення оправку з вушком затискують у вертикальному положенні і закінчують згинання.

Слід пам’ятати, що стальний дріт дуже пружний. Тому для згинання стального дроту під прямим кутом його необхідно згинати трохи більше.

# 5. Практична робота

# 5.1. Вступний інструктаж

# Завдання:

Ознайомитись з креслеником майбутнього виробу ( додаток №1), виготовити виріб (технологічна картка – додаток №2).

# 5.2.  Поточний інструктаж

Під час роботи звертати увагу учнів на :

- надійність закріплення дроту в лещатах;

- правильність виконання операцій зі згинання дроту;

- дотримання правил безпечної роботи під час вирівнювання та розрізання дроту.

# Правила безпечної праці:

- Працювати можна тільки справним інструментом.

- Не можна тримати ліву руку близько до місця згинання дроту.

- При виконанні робіт за допомогою оправки вона має бути надійно закріплена у слюсарних лещатах.

# 6. Рефлексія.

- Чого ви навчились на, уроці?

- Чи знадобляться вам у майбутньому навички здобуті на уроці?

- Які труднощі виникли у вас при виконанні практичної роботи?

# 7. Підсумки уроку.

Проаналізувати роботу учнів, вказавши на помилки або недоліки та мотивуючи оцінки, виставити їх у журнал та щоденники.

# Домашнє завдання: Опрацювати матеріал підручника

# Додаток 1

# Додаток 2

| № з/п | Послідовність виконання роботи | Інструменти і пристосування |
| --- | --- | --- |
| 1 | Випрямити заготовку здроту | Молоток, правильна плита |
| 2 | Відрізати три шматки дроту необхідної довжини для гачка і вушок | Лінійкка, зубило, молоток, плита |
| 3 | Вигнути по розміру заготовку для гачка | Оправка, лещата, молоток |
| 4 | Вигнути по розміру заготовки для вушок | Оправка, лещата, молоток |
| 5 | Зєднати кільце гачка зодним з вушок | Молоток, плита |
| 6 | Обпиляти кінці вушок | Напилок, лещата |

# Клас ________________

# Дата проведення____________________

Уроки №15-16

# Тема. Оздоблення виробів із тонколистового металу та дроту.

Мета. Засвоєння знань учнями про оздоблення виробів з тонколистового металу та дроту шліфуванням і поліруванням.

Розвивати просторову уяву, увагу, абстрактне мислення.

Виховувати культуру праці, акуратність.

Обладнання матеріали та інструменти: вироби з тонколистового металу та дроту, шліфувальний шкурка, полірувальна паста, повстяний  круг, шліфтики.

Компетентності: предметна, проектно-технологічна, здоров’язбережувальна, міжпредметна естетична

Основні поняття: шліфування, полірування, шліфтик, шліфувальна шкурка, абразивний матеріал.

Очікувані результати навчальної діяльності: уміння характеризувати процес підготовки виробу до оздоблення, здійснювати оздоблення металевих поверхонь

# Тип уроку: комбінований

# ХІД УРОКУ

# 1.  Організаційний момент

- Перевірка наявності учнів.

-  Перевірка наявності зошитів та іншого шкільного обладнання для роботи.

-  Перевірка наявності спецодягу.

-  Призначення чергових учнів.

# 2. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів

Методом бесіди учитель обговорює разом з дітьми наступні питання:

- Пригадайте, яку технологічну операцію називають оздобленням виробу?

- Які підготовчі операції треба виконати перед оздобленням виробу?

- Для чого призначена шліфувальна шкурка.

# 3. Повідомити тему  та мети уроку

- оздоблення виробів з тонколистового металу та дроту;

- шліфування та полірування виробів з тонколистового металу, дроту.

# 4. Вивчення нового матеріалу.

Для надання виробам з металу красивого зовнішнього вигляду, а також для захисту їх від корозії, вологи, пилу і іншого впливу зовнішнього середовища виконують оздоблення виробів.

До операцій оздоблення відносять шліфування, полірування і фарбування виробів.

Шліфування– технологічна операція знімання нерівностей металевої поверхні. Виконується ручним способом і на шліфувальних машинах.

Перш ніж почати шліфувати металевий виріб, його поверхню за допомогою металевої щітки очищають від бруду та іржі. Потім починають шліфування безпосередньо шліфувальною шкуркою. Шліфувальна шкурка – абразивний інструмент на гнучкій основі (папір або тканина) з наклеєним на неї шаром абразивного зерна (порошку), який має більшу твердість ніж метали.  Застосовується і вигляді шліфувальних листів, безкінечних стрічок, кругів з абразивними частками різних розмірів.

Зернистість – найважливіша характеристика наждачної шкурки. В залежності від призначення наждачного паперу ( груба попередня обробка, шліфовка, полірування) розмір зерен може змінюватись від 1 мм і більше (найбільш грубі роботи) до 3-5 мкм (найтонша поліровка). Зернистість наждачної шкурки позначається літерою Р і числом від 12 до 1500 (наприклад Р40, Р180), причому чим більше число тим менший розмір абразивних часток.

Для шліфування ручним способом шліфувальну шкурку закріплюють на шліфтиках - дерев'яних брусках з шаром фетру. Шліфування виконують коловими рухами шліхтика або шліфувальної шкурки до блиску металевої поверхні. Шліфування вважається завершеним коли з поверхні металу зникнуть подряпини і інші сліди попередньої обробки.

Для надання металевій поверхні дзеркального блиску та високої стійкості до корозії її необхідно відполіровать.  Полірування – це усунення з поверхні металу мікронерівностей, що надає цій поверхні високої чистоти і дзеркального блиску.

Його виконують після ретельного шліфування. Для  полірування застосовують спеціальні пасти. Особливо популярні пасти на основі оксиду хрому (паста ГОИ) та оксиду заліза (крокусна паста). На поверхню тампону або полірувального круга з повсті або фетру наносять пасту і старанно натирають металеву поверхню до блиску. Для полегшення роботи можна використати електричний дриль, на шпиндель якого закріплюють спеціальні головки для полірування.

Щоб надати елементам виробу особливого вигляду їх поверхні можна оздобити «лусочками». Для цього на торець невеличкої пробки наклеюють кружок дрібнозернистої наждачної шкурки. Приклавши цим кружечком пробку до добре відшліфованої поверхні провертають її. Потім пробку переміщують на 2/3 її товщини вліво або в право і знову провертають і так далі до тих пір, коли вся поверхня не буде оброблена рівними рядами. В результаті цього поверхня покривається «лусочками».

# 5. Практична робота

# 5.1. Вступний інструктаж

# Завдання:

Відшліфувати поверхні виробу, який виготовили на попередніх заняттях.

# 5.2.  Поточний інструктаж

- слідкувати за роботою учнів;

-  звернути увагу на дотримання правил ТБ:

Правила безпечної праці:

- На робочому місці не повинно бути нічого зайвого.

- Працювати в рукавицях та окулярах.

- Шліфування та полірування площинних заготовок виконувати на підкладній дошці.

- Не торкатись руками шліфувальної шкурки та гострих частин заготовки.

- Не здмухувати відходи, змітати їх тільки щіткою-зміталкою.

- Оберігати обличчя від попадання відходів, які утворюються при зніманні іржі, шліфуванні та поліруванні.

- зупиняти роботу, якщо помилки в роботі повторюються і давати пояснення щодо їхнього усунення;

5.3 Заключний інструктаж:

- демонстрація кращих робіт;

- вказати на найбільш поширені помилки та шляхи їхнього усунення.

# 6. Рефлексія (методом бесіди або інтерактивним методом „мікрофон"): Учитель просить кожного учня повідомити:

1. Що ми робили на уроці?

2.  Що нового ви дізналися на уроці?

3.  Чи можете ви отримані знання використати у своєму житті.

# 7. Підсумки уроку.

Виставлення оцінок за роботу на уроці;

Домашнє завдання: Опрацювати матеріал підручника

# Клас ________________

# Дата проведення____________________

Уроки №17-18

# Тема. Оздоблення виробів із тонколистового металу та дроту.

Мета. Засвоєння знань учнями про оздоблення виробів з тонколистового металу та дроту фарбуванням.

Розвивати просторову уяву, увагу, абстрактне мислення.

Виховувати культуру праці, акуратність.

Обладнання матеріали та інструменти: вироби з тонколистового металу та дроту, олійна фарба, лак, оліфа, малярні пензлі, щітки..

Компетентності : предметна, проектно-технологічна, здоров’язбережувальна, міжпредметна естетична

Основні поняття: фарбування, лакофарбові матеріали, розтушування, фарбопульт.

# Очікувані результати навчальної діяльності:

Уміння характеризувати процес підготовки виробу до оздоблення, здійснювати оздоблення металевих поверхонь.

Тип уроку: комбінований

# ХІД УРОКУ

# 1.  Організаційний момент

- Перевірка наявності учнів.

-  Перевірка наявності зошитів та іншого шкільного обладнання для роботи.

-  Перевірка наявності спецодягу.

-  Призначення чергових учнів.

# 2. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів.

Методом бесіди учитель обговорює разом з дітьми наступні питання:

- У чому сутність технологічних операцій оздоблення виробів з металу?

- Які способи оздоблення виробів з металу вам уже відомі?

- Як шліфується металева поверхня?

# 3. Повідомити тему  та мети уроку

- оздоблення виробів з тонколистового металу та дроту фарбуванням;

- фарбування  виробів з тонколистового металу, дроту.

# 4. Вивчення нового матеріалу.

Для того, щоб захистити металеві поверхні виробу від зовнішнього атмосферного впливу, а також надати привабливого зовнішнього вигляду їх фарбують або лакують. Фарбуванням – називають процес нанесення фарби на металеву поверхню виробу.

Розрізняють такі види лакофарбових матеріалів: олійні, емалеві, порошкові фарби, лаки. Олійні фарби — це суспензії, виготовлені розтиранням мінеральних або органічних пігментів в оліях, які служать плівкоутворюючою речовиною. Пігменти надають фарбі відповідного кольору.

Рослинні олії варять із добавкою пластифікаторів і сикативів. Отриману олію називають оліфою.

Лаки — це розчини природних або синтетичних смол у різних розчинниках. За типом розчинників розрізняють спиртові і масляні лаки.

Після шліфування та полірування металевої поверхні, безпосередньо перед

фарбуванням наноситься ґрунтувальний шар для поліпшення зчеплення фарби з металевою поверхнею. Фарба або лак наноситься пензлями з м'якої шерсті, валиками або тампонами. Щоб запобігти утворенню патьоків та краплин, які можуть утворитись при нанесенні фарби, вона не повинна бути густою, і наносити її треба тонким шаром, ретельно розтираючи (розтушовуючи). Після нанесення першого шару фарби або лаку йому дають добре просохнути, і тільки після повного його висихання наносять наступний. Для надання фарбованій поверхні ще кращого зовнішнього вигляду, другий шар після висихання полірують.

Після роботи олійними сумішами щітку треба промити в розчиннику. Часте миття щіток у розчиннику погіршує якість волосіні, тому під час коротких перерв у роботі їх зберігають у воді. При цьому не варто опускати щітку на дно посудини з водою, оскільки волосінь згинатиметься, її треба підв'язувати шпагатом в посудині так, щоб була змочена тільки волосінь. З цією метою можна користуватись також спеціальними затискачами. Такі щітки розміщують уздовж стінок посудини.

Для фарбування великих площ застосовують спосіб фарбування розпиленням, яке здійснюється через сопло пістолета фарбопульта з використанням стиснутого повітря (3-5 атм.). Цей спосіб є продуктивним і використовується для виробів будь-яких габаритів.

При довготривалому зберіганні металевих заготовок змащують солідолом і загортають в пергаментний папір.

# 5. Практична робота

# 5.1. Вступний інструктаж

# Завдання:

Фарбування металевих поверхонь.

# Послідовність виконання роботи

- Уважно ознайомся з інструкцією на упаковці фарби.

- Розмішай фарбу до однорідної маси.

- Для перевірки густоти фарби, нанесіть краплю фарби на кусочок чистого сухого скла. Поставивши скло вертикально слідкуйте за стіканням фарби. Якщо довжина патьоку фарби становить 35…50 мм, фарба вважається придатною до використання. Якщо ця довжина менша, фарбу розводять оліфою, якщо більша – добавляють густішу.

- Очисть поверхню від бруду.

- Нанеси на поверхню шар фарби.

- Після просушки можна наносити ще один шар фарби, або для надання фарбованій поверхні більшої міцності й блиску – олійного лаку.

# 5.2.  Поточний інструктаж

- слідкувати за роботою учнів;

-  звернути увагу на дотримання правил ТБ:

Правила безпечної праці:

- Фарбування виконувати тільки лакофарбовими матеріалами на олійній основі.

- Проводити фарбування тільки в спеціально відведених місцях, обладнаних вентиляцією, або в добре провітрюваних нежитлових приміщеннях.

- Працювати з фарбами, лаками і розчинниками дуже обережно, не допускаючи їх попадання на відкриті частини тіла, особливо в очі.

- Руки перед роботою бажано змастити вазеліном, а після роботи витерти насухо чистою ганчіркою.

- У випадку попадання фарби чи лаку на шкіру рук, вимити їх з милом: якщо ж фарба чи лак не змиваються, змочити руки нашатирним спиртом.

5.3Заключний інструктаж:

- демонстрація кращих робіт;

- вказати на найбільш поширені помилки та шляхи їхнього усунення.

6. Рефлексія (методом бесіди або інтерактивним методом „мікрофон"): Учитель просить учнів повідомити:

1. Що ми робили на уроці?

2.  Що нового ви дізналися на уроці?

3.  Чи можете ви отримані знання використати у своєму житті.

7. Підсумки уроку.

Виставлення оцінок за роботу на уроці;

Домашнє завдання: Опрацювати матеріал підручника

# Клас ________________

# Дата проведення____________________

Уроки № 19-20

# Тема. Машини і механізми. Свердлильний верстат.

Мета. Формувати  в учнів поняття про машини і механізми. Засвоєння учнями знань про будову свердлильного верстата, процес його керування, кінематичну схему; формування вмінь раціональної та безпечної праці.

Розвивати технічний кругозір, уяву.

Виховувати інтерес до техніки, бережливе ставлення до обладнання та інструментів, культуру праці.

Обладнання матеріали та інструменти: моделі механізмів, свердлильний верстат, плакати із зображенням механізмів, свердлильного верстату.

Компетентності: міжпредметна, проектно-технологічна, комунікативна, здоров’язбережувальна.

Основні поняття: механізм, механічна передача, блок, шестірня, зубчаста передача, фрикційна передача, пасова передача, рейковий механізм, гвинтовий механізм, кулачковий механізм, передаточне відношення, настільний вертикально-свердлильний верстат, патрон, шпиндель, колона.

# Очікувані результати навчальної діяльності:

Уміння характеризувати механізми передавання та перетворення руху, передаточне число. Розпізнавати ведучі та ведені деталі, види з’єднань деталей.

Пояснити призначення свердлильного верстата, назвати його основні частини. Керувати верстатом з дотриманням безпечних прийомів.

# Тип уроку: комбінований

# ХІД УРОКУ

1.  Організаційний момент

- Перевірка наявності учнів.

-  Перевірка наявності зошитів та іншого шкільного обладнання для роботи.

-  Перевірка наявності спецодягу.

-  Призначення чергових учнів.

2. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів.

Методом бесіди учитель обговорює разом з дітьми наступні питання:

- Згадайте , що називається деталлю.

- Які деталі називають типовими, а які спеціальними, або оригінальними?

- Як називається інструмент для отримання отворів?

3. Повідомити тему  та мети уроку

- машини і механізми, свердлильний верстат;

- ознайомлення з будовою і порядком роботи свердлильного верстата;

- визначення передаточного відношення.

4. Вивчення нового матеріалу.

Вивчаючи історію людства ми бачимо, що з давніх давен людина, тяжко працюючи, прагнула полегшити свою працю. На зміну палиці, обточеному каменю чи простому знаряддю із кістки приходили прості, а потім і складніші механізми – ручний млин (жорна), гончарний круг, водяні і вітрові млини і інші.

Всі ці пристрої полегшували працю людини і дозволяли виконувати роботу, яку людині було виконати важко або і неможливо.

У техніці пристрої для передавання руху від одної деталі до інших або перетворення одного виду руху деталей на інший рух других деталей називають механізмами. Механізм складає основу більшості машин.

Розрізняють прості і складні механізми. До простих належать: важіль, блок, колесо, клин, гвинт.

Механізми, що складаються з двох або більше простих механізмів, з'єднаних між собою, називають складними механізмами. Таким складним механізмом є, наприклад, слюсарні ножиці. Вони складаються з двох з'єднаних між собою важелів, заточених у вигляді клина.

Механізми які передають рух від двигуна до робочого органу машини називають механічними передачами. Розрізняють передачі тертям (пасові, фрикційні), передачі зачепленням ( зубчасті, черв’ячні, ланцюгові, гвинтові).

Два з’єднані між собою циліндричні колеса називають фрикційною передачею, а два циліндричні колеса, з’єднані між собою пасом називають пасовою передачею.  Колесо із нарізаними зубцями називається шестернею, а з’єднання двох і більше шестерень – зубчатою передачею. ЇЇ застосовують для передавання обертального руху між паралельними валами. А щоб передати рух між валами, розміщеними під різними кутами один до одного, застосовують конічні зубчаті колеса.

У механічних передачах колесо, яке задає рух, називається ведучим, а колесо, яке сприймає цей рух – веденим.

Важливою характеристикою механічної передачі є передаточне відношення (u), яке визначається за формулою:

u =,

де n1 – частота обертання ведучого вала;

n2 – частота обертання веденого вала.

Доля пасових передач передаточне відношення дорівнює відношенню діаметра веденого шківа D2 до діаметра ведучого D1.

u = .

Передаточне відношення зубчатої передачі визначається за формулою:

u =  ,

де z1 – кількість зубців ведучого колеса, z2 – кількість зубців веденого колеса.

В техніці часто виникає необхідність змінити один вид руху на інший, як то обертальний у поступальний чи навпаки. Для цього застосовують механізми перетворення руху. Найпоширенішими з них є гвинтовий, рейковий, кулачковий.

Гвинтовий механізм перетворює обертальний рух гайки у поступальний рух гвинта і навпаки.

Рейковий механізм перетворює обертальний рух зубчатого колеса у поступальний рух рейки і навпаки. Ці механізми дозволяють не тільки змінити вид руху, а і зменшити зусилля для виконання роботи.

Кулачковий механізм застосовують у випадках коли необхідно перетворити обертальний рух кулачка в поступальний, із заданою періодичністю і амплітудою рух стрижня (штока). Як приклад можна розглянути роботу клапанів газорозподільчого механізму двигуна автомобіля. Основним елементом цього механізму, який і задає рух стрижня, є кулачок – криволінійна деталь з одним чи кількома виступами, що поштовхами приводить у рух механізм.

Для швидкого і якісного виконання технологічних операцій, а також для полегшення праці людини використовують різноманітні машини. Машиною називають сукупність механізмів виконуючих механічні рухи для перетворення матеріалів, енергії або інформації. В залежності від призначення машини поділяються на групи: технологічні, транспортні, транспортуючі, енергетичні. Обов’язковими складовими машини є двигун, передаточний і виконавчий механізми. Настільні вертикально-свердлильні верстати марки 2М112, НС 12А, НС 12М , СН 15 Ш1, які використовують в шкільних навчальних майстернях - належать до групи технологічних машин.

Настільний вертикально-свердлильний верстат 2М112 призначений для свердління точних циліндричних отворів у заготовках з металу, дерева і пластмаси діаметром до 12 мм (про це вказує цифра після букв у позначенні марки верстата). Складається з таких основних частин: основа (чавунна плита), силовий гвинт (колона), шпиндельна бабка, клинопасова передача, електродвигун.

У корпусі шпиндельної бабки розміщено механізми піднімання і опускання (подачі) шпинделя – вала спеціальної конструкції. На його нижньому конічному кінці кріпиться свердлильний патрон. У клинопасовій передачі використовують п’ятиступінчасті шківи, що дає можливість змінювати частоту обертання шпинделя, використовуючи шківи різних діаметрів.

# Практична робота 1.

Вступний інструктаж.

# Завдання :

Ознайомлення з конструкцією пасової передачі і механізмом подачі шпинделя.  Вимірювання діаметрів блоків шківів і визначення передаточного відношення.

# Послідовність виконання роботи

- Оглянь свердлильний верстат та знайди основні його частини.

- З'ясуй, як передається обертальний  рух від електричного двигуна до шпиндельної бабки.

- Вивчи принцип роботи шпиндельної бабки

- Зніми захисний кожух клинопасової передачі.

- Визнач ведучий та ведений шківи.

- Виміряй діаметри верхніх веденого і ведучого шківів.

- Визнач передаточне відношення передачі в цьому положенні клиноподібного паса.

- Нанеси на обох шківах риски крейдою.

- При вимкненому верстаті прокрути вручну ведений шків, рахуючи кількість обертів, які здійснить ведучий.

- Порівняй практичний результат з розрахунковим, зроби висновок.

- Зроби такі ж розрахунки для ще одного з п’яти положень клиноподібного паса.

- Накресли в зошиті кінематичну схему свердлильного верстата.

Поточний інструктаж

- слідкувати за роботою учнів;

- надавати необхідну допомогу;

- запобігати допущенню  помилок при виконанні роботи.

Роботу з отримання отвору в заготовці починають з добору свердла необхідного діаметра. Кернером на заготовці намічають центр майбутнього отвору. Перед свердлінням заготовку надійно закріплюють в ручних або машинних лещатах.

Перед початком свердління регулюють положення шпиндельної бабки, так щоб свердло було  на 3-5 мм вище поверхні заготовки. Вставляють свердло в патрон до упору і закріплюють спеціальним ключем.

Щоб почати свердління, за допомогою ввідного вимикача вмикають верстат в електромережу. А потім, натиснувши праву кнопку «Пуск», починають свердління.

Процес свердління характеризується двома параметрами: швидкістю різання і швидкістю подачі свердла. Рух свердла, що обертається, по вертикалі називають подачею свердла. Подача не повинна бути надто великою, оскільки це може призвести до поломки свердла. Від величини частоти обертання свердла залежить швидкість різання, яка обирається в залежності від матеріалу в якому свердлять отвір, та діаметру отвору. При неправильному виборі частоти обертання свердла воно перегрівається, втрачає твердість і тупиться. Для зменшення нагрівання свердла верстат періодично зупиняють і за допомогою пензля охолоджують його машинним маслом або мильною водою.

При свердлінні глибоких глухих отворів необхідно слідкувати за тим, щоб канавки свердла не заходили повністю в отвір, тому що припиниться виведення стружки з отвору і свердло зламається. Необхідно періодично виймати свердло з отвору і очищати його від стружки.

При наскрізному свердлінні під деталь підкладається дерев'яний брусок. Під кінець свердління подачу свердла зменшують, щоб не зламати свердла при його виході з отвору. Задирки, які утворюються під час виходу свердла із заготовки, знімають спеціальним інструментом.

Якщо необхідно просвердлити однакові отвори в декількох тонких деталях, їх складають разом, стискують і свердлять одночасно у всіх деталях.

# Практична робота 2.

Вступний інструктаж.

# Завдання :

Встановлення і закріплення свердла у свердлильному патроні. Відпрацювання прийомів керування свердлильним верстатом.

# Послідовність виконання роботи

- Оглянь свердлильний верстат.

- Підніми штурвал у верхнє положення.

- Встав ключ у свердлильний патрон. Поворотом ключа проти годинникової стрілки розведи кулачки патрона для кріплення свердла відповідного діаметра.

- Встав свердло в патрон. Поворотом ключа за годинниковою стрілкою затисни свердло в патроні.

- При вимкненому верстаті виконай тренувальні вправи з подачі свердла до заготовки за допомогою штурвала.

- З дозволу вчителя виконай тренувальні вправи при ввімкненому верстаті.

Поточний інструктаж

- слідкувати за роботою учнів;

- запобігати допущенню  помилок при виконанні тренувальних вправ;

-  звернути увагу на дотримання правил ТБ.

Правила безпечної праці:

До початку роботи

- Правильно надіти спецодяг, стежити щоб не звисало волосся.

- Перевірити надійність кріплення захисного кожуха пасової передачі; цілісність заземлення.

- Надійно закріпити свердло у патроні.

- Перевірити роботу верстата на холостому ходу.

- Міцно закріпити деталь. Підтримувати руками незакріплену деталь заборонено.

- Працювати тільки в захисних окулярах, або з опущеним захисним екраном.

# Під час роботи

- Користуватися лише гостро і правильно заточеним інструментом.

- Свердло подавати плавно, без надмірних зусиль і лише після того, як шпиндель верстата набере повну швидкість.

- Перед свердлінням металевої заготовки необхідно накренити центри отворів.

- Підчас виходу свердла з матеріалу заготовки зменшити подачу.

- Для запобігання травмувань під час роботи на верстаті:

- не нахиляй голову близько до верстата;

- не виконувати роботу в рукавицях;

- не охолоджувати чи змащувати свердло ганчіркою.

- У разі раптового припинення подачі електроструму негайно вимкнути верстат.

- Перед зупинкою верстата відвести свердло від деталі і вимкнути електродвигун.

# Після закінчення роботи

- Прибрати стружку з верстата за допомогою щітки-змітали та металевого гачка.

- Відокремити свердло від патрона.

- Покласти інструменти і матеріали у відведені для них місця.

- Привести робочий одяг в порядок.

Заключний інструктаж:

- вказати на найбільш поширені помилки та шляхи їхнього усунення.

- Рефлексія (методом бесіди або інтерактивним методом „мікрофон"): Учитель просить учнів повідомити:

1. Що ми робили на уроці?

2.  Чого нового ви навчилися на уроці?

3.  Чи виникали у вас труднощі при виконанні завдань?

6. Підсумки уроку.

Виставлення оцінок за роботу на уроці;

Домашнє завдання: Опрацювати матеріал підручника

# Клас ________________

# Дата проведення____________________

Уроки №21-22

# Тема. Основи проектної діяльності.

Мета. Формування знань про метод комбінування, моделей - аналогів;

розвивати естетичні смаки учнів;

виховувати  почуття краси, охайність , культуру праці.

Обладнання матеріали та інструменти: зразки виробів,моделі аналоги,

джерела інформації - книги, журнали,  електронна презентація.

Компетентності: проектно-технологічна, інформаційно-комунікаційна, міжпредметна естетична

Основні поняття: комбінування,базова форма, модель аналог, інформація.

# Очікувані результати навчальної діяльності:

Уміння характеризувати метод комбінування.

Називати інформаційні джерела, проводити пошук необхідної інформації .

Уміння застосовувати метод комбінування на практиці..

Тип уроку: комбінований

# ХІД УРОКУ

1.  Організаційний момент

- Перевірка наявності учнів.

-  Перевірка наявності зошитів та іншого шкільного обладнання для роботи.

-  Перевірка наявності спецодягу.

-  Призначення чергових учнів.

2. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів.

У процесі бесіди з’ясовуються такі питання:

- У чому полягає робота дизайнера ?

- Який метод проектування ми вивчали в 5 класі ? (метод фантазування ).

Більшість предметів, що нас оточують, люди використовують в своєму повсякденному житті здавна. Але форма їх постійно вдосконалюється та змінюється. Це відбувається внаслідок розвитку технічних можливостей, застосування більш досконалої техніки, технологій, використання нових матеріалів, змін вимог до виробу.

3. Повідомити тему  та мети уроку

4. Вивчення нового матеріалу.

Слово "комбінування" у перекладі з латинської означає об’єднання, поєднання. Метод комбінування полягає у поєднанні в новому об’єкту окремих рис, властивостей, частин інших предметів. Цей метод є основним при створенні нових виробів: меблів, автомобілів, побутової техніки тощо.

У роботі конструкторів  цей метод є незамінним. За розробки нових об’єктів ретельно вивчають подібні конструкції, які існували раніше. Вибирають найкращі ознаки існуючих об’єктів і об’єднують їх у нову конструкцію. Так наприклад було створено сучасний електричний кухонний комбайн.

Форму виробу, яку використовують для розробки цілого ряду виробів , називають базовою.

Модель ,що створена на основі базової моделі, але відрізняється формою деталей чи оздобленням , називається моделлю-аналогом.

На першому етапі проектування важливим чинником, що впливає на успішне розв’язання проблеми, є збір інформації з обраної теми. Під час роботи над проектом важливо знати, де шукати потрібну інформацію. У зв’язку з цим розрізняють такі найбільш поширені шляхи пошуку інформації:

- вивчення бібліотечного каталогу;

- за допомогою пошукових систем у мережі Інтернет;

- у довідковому апараті лінгвістичних енциклопедій (у них після статті на визначені теми дається список літератури, якою можна скористатися);

- комунікативний (можливість отримати необхідну консультацію вчителя, фахівця тієї галузі, яка є близькою до теми проекту).

Давайте з’ясуємо, якими саме інформаційними джерелами і чому ви б користувалися ними при створенні проекту?

5. Практична робота

# Проектування виробу із застосуванням методу комбінування.

Пошук моделей – аналогів  виробів. Порівняння зразків і визначення кращих ознак.

- Проаналізувати конструктивну побудову зразків-аналогів.

Таблиця 1.

Порівняння зразків і визначення найкращих ознак.

| Вимоги до конструкції | Номери зразків |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 | № 3 |
| 1.Кількість деталей у виробі. |  |  |  |
| 2. Призначення виробу |  |  |  |
| 3. Матеріал деталей |  |  |  |
| 4.Габаритні розміри виробу |  |  |  |
| 5 . Складність конструкції деталей |  |  |  |
| 6 . Естетичний та оригінальний вигляд |  |  |  |

- Визначення конструкції виробу.

Таблиця 2.

| Вимоги до конструкції | Зразок, в якому вимоги реалізовано найкращим чином |
| --- | --- |
| 1 .Кількість деталей у виробі |  |
| 2.Призначення деталей |  |
| 3. Матеріал деталей |  |
| 4. Габаритні розміри |  |
| 5.Естетичний та оригінальний вигляд |  |
| 6.Технологічність виготовлення деталей |  |

3.Використовуючи одну з базових форм замалювати ескіз майбутнього виробу.

6. Рефлексія (методом бесіди або інтерактивним методом „мікрофон": Учитель просить учнів повідомити:

1. Що ми робили на уроці?

2.  Що нового ви дізналися на уроці?

3.  Чи можете ви отримані знання використати у своєму житті.

7. Підсумки уроку.

Виставлення оцінок за роботу на уроці;

Домашнє завдання: Опрацювати матеріал підручника

# Клас ________________

# Дата проведення____________________

Уроки № 23-24

# Тема. Гігієна житла

Мета. Формувати  в учнів поняття про гігієну житла. Засвоєння учнями знань про послідовність дій під час прибирання житла, миючі засоби та інструменти для прибирання житла, догляду за меблями та побутовою відеотехнікою технікою.

Розвивати технічний кругозір, уміння обирати та користуватися засобами та побутовою технікою для прибирання житла.

Виховувати  бережливе ставлення до свого здоров’я.

Обладнання матеріали та інструменти: зразки миючих засобів та засобів догляду за меблями та побутовою відеотехнікою, паспорти побутової техніки.

Компетентності: загальнокультурна, здоров’язбережувальна, соціальна

Основні поняття: гігієна житла, щоденне прибирання, щотижневе прибирання, генеральне прибирання, пилосос, миючий пилосос, парогенератор, паспортні дані побутової техніки.

# Очікувані результати навчальної діяльності:

Уміння характеризувати значення гігієни житла. Визначати послідовність дій під час прибирання житла, матеріали для догляду за побутовою відеотехнікою.

Називати інструменти, побутову техніку і миючі засоби для прибирання житла.

Читати паспортні дані побутової техніки.

Тип уроку: комбінований

# ХІД УРОКУ

1.  Організаційний момент

- Перевірка наявності учнів.

-  Перевірка наявності зошитів та іншого шкільного обладнання для роботи.

-  Перевірка наявності спецодягу.

-  Призначення чергових учнів.

2. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів.

Методом бесіди учитель обговорює разом з дітьми наступні питання:

- -  Чи допомагаєте ви мамі прибирати квартиру (будинок)?

- - Як часто треба прибирати у себе в кімнаті?

- - Якими побутовими приладами користуються при прибиранні житла?

3. Повідомити тему  та мети уроку

- гігієна житла;

- ознайомлення з послідовністю дій під час прибирання;

- визначення паспортних даних побутової техніки.

4. Вивчення нового матеріалу.

Практика підтримки чистоти з ціллю забезпечення доброго здоров'я – позначається науковим терміном гігієна. Термін може використовуватися в більш вузьких значеннях залежно від контексту, наприклад у фразах «особиста гігієна», «гігієна праці», а в нашому випадку «гігієна житла».

Підтримання чистоти і порядку в квартирі (будинку) проводиться не лише заради краси і затишку. Чистота необхідна для здоров’я і комфорту членів сім’ї.

Догляд за житлом розпочинається із щоденного прибирання. Виконують щоденне прибирання у такій послідовності: відкривають вікна для провітрювання; змітають пил та сміття з підвіконь та меблів; підмітають та миють підлогу.

Провітрювання. У помешканні повітря має бути завжди чистим і свіжим. Якщо приміщення не провітрюється, кисню в повітрі недостатньо, а кількість шкідливих мікроорганізмів збільшується.

В осінній та зимовий період приміщення необхідно провітрювати щонайменше тричі на день протягом 20-30 хв.

Прибирання постелі, меблів, підлоги. Вранці постільну білизну струшують і залишають розстеленою щонайменше 15 хв., щоб провітрилась. Лише після цього постіль застилають. Якщо користуються не стаціонарними ліжками, а тахтою чи розкладним диваном, то постіль після провітрювання складають і зберігають у відведеному для неї чистому і сухому місці.

Коли постіль прибрана, змітають сміття та пил з підвіконня, полиць, шаф, столів, телевізора, комп’ютера, інших меблів. Для цього користуються чистою, м’якою ганчіркою. Підвіконня протирають ледь зволоженою ганчіркою, а дерев’яні частини меблів та апаратуру – сухою.

Підлогу підмітають щіткою або віником. Щоб не здіймати пилу, їх попередньо зволожують. Для паркетної та покритої лінолеумом підлоги можна скористатись щіткою, обгорнутою м’якою тканиною. Сміття збирають у совок і викидають у відро чи бачок для сміття.

Якщо на підлозі є доріжки, килими чи м’яке покриття, то, звичайно, найкраще для їх чищення скористатися електричним пилососом.

Щотижневе прибирання. Раз на тиждень проводять більш ретельне прибирання усієї квартири чи будинку. Прибирати краще у такій послідовності: почистити м’які меблі, килими та доріжки; помити і почистити вікна і двері; помити кімнатні рослини, прибрати у ванній і туалетній кімнатах, кухні, коридорі, помити підлогу.

М’які меблі, як і килим та доріжки, чистять за допомогою пилососа. Якщо немає пилососа, користуються звичайною щіткою. ЇЇ можна обгорнути подвійним шаром вологої марлі.

Перед миттям вікон знімають з підвіконня квіти. Спочатку вологою ганчіркою, знімають пил з внутрішніх рам і шибок, а потім із зовнішніх. Для миття вікон використовують теплу воду з нашатирним спиртом (1столова ложка на 1л води) або спеціальні миючі засоби. Отриманим розчином за допомогою ганчірки або губки промивають шибки, рами і підвіконня, а потім протирають чистою ганчіркою, що не залишає слідів, або ж використовують м’який газетний папір. Таким самим способом миють і дзеркала.

Двері, пофарбовані олійною фарбою чи покриті лаком, витирають вологою ганчіркою. Якщо ж двері не тільки вкриті пилом, а й забруднені, то їх миють. Особливо ретельно миють двері біля ручок. Чисті двері витирають сухою ганчіркою.

Ванну миють після кожного купання мильною губкою і споліскують чистою водою. Під час щотижневого прибирання її чистять за допомогою щітки з додаванням спеціальних миючих засобів (рідин, паст, порошків). Так само миють і умивальник. Стіни ванної кімнати, вкриті керамічною плиткою, миють розчином прального порошку або спеціальним засобом, споліскують і витирають насухо. Для виведення ржавих плям на ванні також є відповідні засоби.

У туалетній кімнаті стіни, підлогу та сидіння миють щіткою з милом,  розчином прального порошку або відповідними миючими засобами. Після миття, як і у ванні, стіни споліскують чистою водою.

Унітаз чистять спеціальною щіткою з довгою ручкою. При цьому використовують спеціальний засіб для миття унітазів або пральний порошок. Для прибирання туалетної кімнати має бути окреме відро чи миска, ганчірка, мочалка, щітка.

На кухні спочатку миють посуд, потім газову плиту, стіну над газовою плитою. Стільці і столи протирають вологою ганчіркою. Щоб зняти жирову плівку з раковини, її миють мильним розчином або за допомогою спеціального миючого засобу. Потім мийку споліскують чистою водою і витирають. Протирають ганчіркою підлогу.

Раз у два три тижні на кухні прибирають більш ретельно. Виймають увесь посуд й інвентар з полиць і шаф. Миють полиці, витирають, дають їм повністю висохнути і розставляють усі предмети на свої місця.

Один два рази на рік в квартирі (будинку) проводять генеральне прибирання.  Крім робіт, які виконуються щотижня ( чищення і миття усіх приміщень), генеральне прибирання включає цілий ряд додаткових робіт. Перуть і прасують штори, скатерті, покривала. Вибивають та провітрюють матраци, одіяла і подушки. Із шаф виймають усі речі і перебирають їх: окремо ті, що треба віддати в хімчистку, окремо – що полагодити. Стінки та полиці шаф витирають водою з оцтом або яким-небудь дезінфікуючим засобом.

Більш ретельно ніж щотижня, прибирають і ванній та туалетній кімнаті, на кухні та в коридорі. Меблі відсовують від стін і очищують пилососом задні стінки від пилу та підлогу під меблями.

Дуже важливо, щоб під час генерального прибирання обов’язки були розподілені між усіма членами сім’ї.

5. Практична робота

5.1Із запропонованих побутових приладів та інвентарю вибрати ті предмети які необхідні для прибирання житла.

5.2 Ознайомитися із запропонованими зразками спеціальних миючих засобів, визначити їх призначення та занести дані до таблиці.

| Миючий (чистячий) засіб | Призначення |
| --- | --- |

# 5.3 Читання паспортних даних побутової техніки.

Потужність: 1700 Вт

Електронне регулювання всмоктування за допомогою поворотного регулятора

Ручка Ergogrip

Телескопічна трубка з ковзаючою кнопкою

Роликова насадка з перемикачем (ширина 260 мм)

Аксесуари в комплекті - насадка для щілин та насадка для оббивки

Система гігієнічної фільтрації HG AirClean II

Текстильний фільтр

Об'єм пилозбірника: 4 літрів

Змінний пилозбірник: TYP G

Індикатор заміни пилозбірника

Паркуванння та зберігання

Автоматичне намотування кабелю

Радіус дії: 8 метрів

3 поворотні ролики

# Пароочищувач

• Потужність: 1000 Вт

• Температура: 100°C

• Тиск: 3.5 бар

• Об’єм резервуару для води: 220 мл

• Підходить для очистки, дезінфекції і

обезжирювання

• Не залишає вапняного нальоту і розводів

• Захист від перевищення тиску

• Захист від перегріву

• Довжина мережевого шнура: 5 м

# Аксесуари

• Щітка

• Щільова насадка

• Кутова насадка

• Насадка для меблів

• Насадка для чистки вікон

• Універсальна насадка

• Шланг

• Мірний стакан

6. Рефлексія (методом бесіди або інтерактивним методом „мікрофон"): Учитель просить учнів повідомити:

1. Що ми робили на уроці?

2.  Що нового ви дізналися на уроці?

3.  Чи можете ви отримані знання використати у своєму житті.

7. Підсумки уроку.

Виставлення оцінок за роботу на уроці;

Домашнє завдання: Опрацювати матеріал підручника

# Клас ________________

# Дата проведення____________________

Урок №25

# Тема. Продукти харчування, їх склад.

Мета. Формувати  в учнів поняття про роль харчування у житті людини. Засвоєння учнями знань про поживні речовини, що містяться в продуктах харчування.

Розвивати  уміння  організовувати раціональне харчування та обирати для цього відповідні продукти .

Виховувати  бережливе ставлення до свого здоров’я.

Обладнання матеріали та інструменти: таблиці «Фізіологічне значення поживних речовин, їхні джерела», «Групи продуктів харчування за калорійністю, зразки упаковок продуктів.

Компетентності:  здоров’язбережувальна, міжпредметна

Основні поняття: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини, збалансоване харчування, калорійність, режим харчування.

# Очікувані результати навчальної діяльності:

Уміння характеризувати складові продуктів харчування. Пояснювати вплив харчових продуктів на здоров’я та зовнішній вигляд людини.

Називати продукти харчування, їх склад.

Обґрунтовувати режим харчування підлітка.

# Тип уроку: комбінований

# ХІД УРОКУ

1.  Організаційний момент

- Перевірка наявності учнів.

-  Перевірка наявності зошитів та іншого шкільного обладнання для роботи.

-  Перевірка наявності спецодягу.

-  Призначення чергових учнів.

2. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів.

(Мікрофон).

- Чи знаєте ви, які поживні речовини містяться в стравах, які ми споживаємо?

- Чи звертаєте ви увагу на інформацію, розміщену на упаковках продуктів?

Підсумовуючи, учитель підводить учнів до висновку, що харчові продукти є джерелом усіх речовин, необхідних людському організмові.

3. Повідомити тему  та мети уроку

4. Вивчення нового матеріалу.

Людина споживає їжу, щоб відновити втрачені сили, щоб організм міг рости і розвиватись. З їжею людина отримує понад 60 різних поживних речовин: білків, жирів, вуглеводів, мінеральних солей, вітамінів, води. Кожна з поживних речовин має своє призначення в організмі людини:

білки – основний будівельний матеріал клітин організму;

жири – забезпечують організм енергією, сприяють регуляції проникнення всередину клітин води, солей, цукру та інших речовин і видалення з них продуктів обміну;

вуглеводи – основне джерело енергії;

мінеральні речовини – регулюють численні життєві процеси організму людини;

вода – Сприяє хімічним реакціям в організмі.

вітаміни -  регулюють процес обміну речовин, підвищують працездатність, опірність організму проти різних захворювань, знижують стомлюваність;

Усі поживні речовини мають щодня надходити в організм людини. Найсприятливіше співвідношення кількості білків, жирів і вуглеводів у добовому раціоні 1:1:4. Це називається збалансованим харчуванням.

Для кращого перетравлення та засвоєння їжі слід дотримуватись режиму харчування - споживання страв щоденно в одні і ті самі визначені години.

Для підлітків лікарі радять чотириразове харчування. Інтервали між прийомами їжі мають бути не меншими ніж 3 години і не більшими , ніж 4…4,5 год.

Як ми вже говорили їжа необхідна для поповнення втрачених сил – енергії, яку втрачає організм в процесі життєдіяльності. Енергію, що її отримує і витрачає організм людини, вимірюють у спеціальних одиницях – кілокалоріях (ккал). Кількість калорій, що надходять в організм людини з харчовими продуктами, називають калорійністю.

Найбільшу кількість їжі споживають під час обіду (40%), дещо менше - на сніданок (30%) і ще менше  - на вечерю (20%). На другий сніданок чи полудень припадає 10% добового раціону.

Кількість їжі, яку споживає людина , має бути достатньою, але не надмірною. Калорійність раціону підлітків на добу складає 2680 ккал.

5. Практична робота

# Лабораторно-практична робота.

Порівняння енергетичної цінності продуктів. Складання меню на день з підрахунком калорійності сніданку, обіду вечері, використовуючи дані таблиць.

# 5.1. Вступний інструктаж.

- Ознайомтесь з продуктами – основними постачальниками білків, жирів, вуглеводів, мінеральних солей, вітамінів

- Користуючись даними таблиць складіть добове меню дотримуючись збалансованості харчування та добової енергетичної потреби організму людини в 2680 ккал.

|  | страви | Ккал |
| --- | --- | --- |
| сніданок |  |  |
| другий сніданок (полудень) |  |  |
| обід |  |  |
| вечеря |  |  |

5.2. Поточний інструктаж

При складанні меню враховуйте,що їжа повинна включати різноманітні харчові продукти. У разі потреби одні продукти замініть іншими, приблизно рівноцінними: м’ясо-рибою; молоко-сиром,горохом, квасолею; масло вершкове-сметаною, вершками, салом; крупу-хлібом, картоплею, макаронними виробами.

6. Рефлексія (методом бесіди або інтерактивним методом „мікрофон"): Учитель просить учнів повідомити:

1. Що ми робили на уроці?

2.  Що нового ви дізналися на уроці?

3.  Чи можете ви отримані знання використати у своєму житті.

7. Підсумки уроку.

Виставлення оцінок за роботу на уроці;

Домашнє завдання: Опрацювати матеріал підручника

# Додаток 1

| Поживна речовина | Дія на організм | Основне джерело |
| --- | --- | --- |
| Білки | Основний будівельний матеріал клітин організму. Білкове голодування приводить до затримки, а потім до повного припинення росту організму, а надлишок білків — до перевантаження діяльності печінки й нирок. | М'ясо, риба, яйця, сир, молоко, хліб, квасоля, соя, горох, картопля |
| Жири | Забезпечують організм енергією, сприяють регуляції проникнення усередину клітин води, солей, цукру й інших речовин і виведення з них продуктів обміну. Надлишкове споживання жирів сприяє виникненню серцево-судинних захворювань, а недостатнє — затримує ріст і розвиток молодого організму | Вершкове масло, вер-шки, олія, кукурудзяна олія, сало |
| Вуглеводи | Основне джерело енергії, що забезпечує 50—70 % загальної калорійності раціону. Недостатня кількість вуглеводів у харчуванні приводить до розщеп-лення білків, а надлишок — до ожиріння | Хліб житній, хліб пшеничний; крупи: гречана, манна, рис; цукор, картопля, капуста білокачанна, кавун, морква,буряк,виноград, яблука |
| Вода | Сприяє протіканню хімічних реакцій в організмові. Без води людина гине через кілька діб, а надлишкове її споживання сприяє виве-денню з організму мінеральних солей, вітамінів й інших корисних сполук | Рідини, овочі, фрукти, ягоди |
| Вітаміни А, С, Д, Е, РР і групи В | Регулюють процес обміну речовин, підви-щують працездатність, опір організму різним захворюванням, знижу-ють стомлюваність | Молочні продукти, яйця, жири, крупи, хліб, сирі овочі, ягоди й фрукти |
| Мінеральні речовини | Регулюють життєві процеси організму люди-ни (кальцій, фосфор, калій, натрій, залізо, хлор, сірка, йод, марга-нець, нікель). Брак в організмові одного з них призводить до виникнен-ня різних захворювань | Усі харчові продукти й рідини |

# Додаток 2

| Страви | Ккал | Маса,г |
| --- | --- | --- |
| Салати, вінегрети, закуски |  |  |
| Салат із редьки зі сметаною | 40 | 120/30 |
| Вінегрет | 60 | 90/10 |
| Ікра баклажанна | 75 | 100 |
| Оселедець з гарніром | 250 | 50/125/20 |
| Бутерброд з сиром | 370 | 25/10/100 |
| Бутерброд з нежирною ковбасою | 360 | 30/10/100 |
| Супи |  |  |
| Бульйон | 90 | 500 |
| Щі, борщ, овочеві супи | 230…240 | 500 |
| М’ясні страви |  |  |
| Відварна яловичина | 200 | 75 |
| Гуляш з яловичиною | 350 | 75/100 |
| Голубці з м’ясом і рисом | 500 | 300/100 |
| Котлети | 92 | 40 |
| Курка відварна | 130 | 100 |
| Рибні страви |  |  |
| Риба тушкована з овочами | 220 | 100/100 |
| Рибні тюфтелі | 250 | 100/100 |
| Філе нежирних сортів риби | 90 | 90/100 |
| Гарніри |  |  |
| Каша гречана з ядриці | 370 | 200/9 |
| Макаронні вироби відварні | 330 | 200/9 |
| Морква у молочному соусі | 150 | 200 |
| Картопля відварна | 250 | 200/9 |
| Картопля смажена | 310 | 150/10 |
| Капуста тушкована (свіжа, квашена) | 150…180 | 200 |
| Сирні і борошняні страви |  |  |
| Пельмені | 350 | 200 |
| Млинці з сиром і сметаною | 650 | 200/30 |
| Сирники зі сметаною | 400…450 | 150/20 |
| Оладки з маслом | 310 | 150/10 |
| Солодкі страви, напої |  |  |
| Кисіль ягідний | 150 | 200 |
| Компот | 150 | 200 |
| Кефір, ряжанка з цукром | 200 | 200/20 |
| Чай з цукром | 50…60 | 200/20 |
| Кава з молоком | 150 | 200 |
| Соки ягідні, фруктові, томатний | 20…70 | 100 |

# Клас ________________

# Дата проведення____________________

Урок №26

# Тема. Догляд за волоссям.

Мета. Засвоєння знань учнями про волосся, його стан та догляд за ним.

Розвивати навички догляду за волоссям.

Виховувати культуру особистої гігієни.

Обладнання матеріали та інструменти: гребінці з різних матеріалів, щітки, зразки шампунів.

Компетентності: загальнокультурна, здоров’язбережувальна, соціальна.

Основні поняття: волосся, типи волосся, засоби догляду за волоссям.

# Очікувані результати навчальної діяльності:

Уміння характеризувати типи волосся, вибирати засоби догляду за ними,

Тип уроку: комбінований

# ХІД УРОКУ

1.  Організаційний момент

- Перевірка наявності учнів.

-  Перевірка наявності зошитів та іншого шкільного обладнання для роботи.

-  Перевірка наявності спецодягу.

-  Призначення чергових учнів.

2. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів.

Методом бесіди учитель обговорює разом з дітьми наступні питання:

- Чи впливає особиста гігієна на розвиток підлітків?

- Які існують предмети особистої гігієни?

- Як ви гадаєте, що включає в себе догляд за волоссям?

3. Повідомити тему  та мети уроку

- волосся та догляд за ним;

- визначення типу волосся та підбір засобів догляду за ним..

4. Вивчення нового матеріалу.

Волосся завжди вважалося  однією із найбільших окрас, які подарувала людям природа. Ним не лише милувалися, а й приділяли йому багато уваги.

Волосся – це рогові утворення шкіри. Все тіло людини крім губ, долонь і підошов, покрите тоненькими волосками. Довге волосся розміщене переважно на голові. За рік волосся виростає в середньому на 10-15 см. Якщо його не стригти, середня довжина складатиме 30-40 см. Як правило у жінок волосся росте довше ніжу чоловіків. Колір волосся визначається наявністю ньому пігменту.

Свіжість, пухнастість, блиск волосся значною мірою залежить від загального стану організму, від здоров’я. Під час тяжкої хвороби, нервових струсів чи ослаблення організму волосся людини тьмяніє, погано росте, починає ламатися і випадати.

Якщо справді хочете мати гарне волосся, треба знати, як за ним доглядати.

Догляд за волоссям включає: розчісування, миття, стрижку, укладку, періодичне живлення та укріплення коренів.

Розчісування. Для розчісування використовують гребінець і щітку. Гребінець не повинен бути гострим, щоб не травмувати волосся та шкіру голови. Рекомендують використовувати не металеві гребінці, а пластмасові.

Найкращими є гребінці з із природних матеріалів – рогові, дерев’яні. Щітка неповинна бути занадто жорсткою. У кожної людини гребінець має бути свій, особистий. І слід завжди турбуватися про його чистоту. Мийте гребінець щоразу перед миттям голови.

Розчісувати волосся  слід кілька разів на день, особливо ретельно зранку і ввечері. Коротке волосся починають розчісувати від корінців. У довгому волоссі виділяють пасьмо за пасьмом, розчісують спочатку кінці, а потім – від коренів. Після цього можна взяти щітку і енергійно розчесати волосся від корінців до кінців у різних напрямках. Від такого масажу шкіри голови посилюється кровообіг і підживлюються корінці.

Миття. Однією з найголовніших умов красивого волосся є його чистота.

Воду для миття волосся краще використовувати кип’ячену, вона м’якіша за водопровідну. Вода повинна бути теплішою, ніж для ванни (40-50 ºС), але не занадто гарячою.

Під час миття волосся його спочатку намочують під струменем води чи у мисці з водою. Потім невелику кількість шампуню наливають на долоню і обережно миють шкіру голови подушечками пальців ( ні в якому разі не шкребти її нігтями!). Коли волосся ретельно промилось шампунем, його прополіскують великою кількістю води до того часу, поки волосся не буде липким, а вода не стане зовсім прозора і не буде пінитись.

Мити волосся можна спеціальними шампунями, яєчним жовтком, білком, кисломолочними продуктами, розмоченими у воді шматочками чорного хліба.

Вибирають той чи інший миючий засіб залежно від типу волосся (жирне, нормальне, сухе).

Нормальне волосся – міцне, еластичне, в міру змащене жиром. Жирніє через 5-7 днів. Для миття використовують шампуні для нормального волосся (вказано на упаковці). Після миття споліскують підкисленою водою (1 столова ложка лимонної кислоти або оцту на 1л води), щоб видалити з них залишки мила і відновити кислу реакцію поверхні шкіри голови. Волосся корисно мити розмоченими у воді шматочками чорного хліба або збитим сирим яєчним жовтком.

Сухе волосся – тонке, тьмяне, волоски легко рвуться і січуться на кінцях. Жирніє через 10-15 днів. Його миють не часто, обов’язково у м’якій  і не дуже гарячій (40 ºС) воді. Використовують шампуні для сухого волосся, що містять спеціальні живильні речовини. Замість шампуню краще використати збитий яєчний жовток або розмочені у воді шматочки чорного хліба. Прополіскують сухе волосся відваром лікарських трав.

Найбільше клопоту завдає жирне волосся. Воно – не міцне, густо змащене жиром, окремі волосини злипаються у пасьма. Як правило є велика жирна лупа. Волосся жирніє через 1-3 дні. Миють жирне волосся частіше, ніж нормальне, і в трохи теплішій воді (50 ºС) із спеціальними шампунями для жирного волосся. Замість шампуню можна використати збитий білок яйця – він добре знежирює шкіру і не подразнює її. Прополіскують волосся підкисленою водою.

Сушити волосся також потрібно правильно. Не можна сушити волосся над газовою чи електричною плитою, на сонці. Не бажано також часто використовувати фен – волосся пересушується, втрачає еластичність, стає ламким. Після миття волосся слід промокнути м’яким рушником, який добре вбирає вологу. Розчісують волосся після того, як воно майже висохло, бо мокре – легко виривається. Не можна також заплітати мокре волосся, чи лягати спати із мокрою головою.

Живлення волосся та укріплення корінців. Щоб шкіра не подразнювалася, зменшилася кількість лупи і  укріпилися корінці волосся, після миття його корисно споліскувати відварами  лікарських трав: ромашки, кропиви, лопуха, аїра, дубової кори, деревію, звіробою, березового листя. Після споліскування цими відварами волосся не лише укріплюється, а й стає блискучим і пухнастим.

Волосся і харчування.  Оскільки волосся отримує поживні речовини із організму людини, вона повинна добре харчуватися. Особливо корисними для волосся є продукти, що містять вітамін А. Якщо цього вітаміну в організмі не достатньо – волосся стає тьмяним і ламким, з’являється лупа. Багато вітаміну А в таких продуктах, як сир, молоко, печінка, риб’ячий жир, яєчний жовток, масло, абрикоси, салат, квасоля, вишня, томати, апельсини тощо. Щоб волосся блищало і легко розчісувалось слід вживати також олію – соняшникову, оливкову і особливо кукурудзяну.

5. Практична робота

- Визначення типу волосся. (Робота в групах).

# 5.1. Вступний інструктаж

Завдання: вибрати із запропонованого переліку і внести в  колонку з назвою типу волосся ті поняття які характеризують саме цей тип.

Міцне, не міцне, в міру змащене жиром, тонке, волоски легко рвуться,  жирніє через 1-3 дні густо змащене жиром, січуться на кінцях жирніє через 5-7 днів, тьмяне, еластичне,  жирна лупа,  жирніє через 10-15 днів.

| Сухе волосся | Нормальне волосся | Жирне волосся |
| --- | --- | --- |

- Записати основні правила миття волосся різного типу.

Робота в групах

# 5.2. Вступний інструктаж

Клас ділиться на три групи. Кожна група повинна записати на дошці основні правила миття волосся вказаного типу та обрати із запропонованих миючих засобів саме той, який підходить для цього.

6. Рефлексія (методом бесіди або інтерактивним методом „мікрофон"): Учитель просить учнів повідомити:

1. Що ми робили на уроці?

2.  Що нового ви дізналися на уроці?

3.  Чи можете ви отримані знання використати у своєму житті.

7. Підсумки уроку.

Виставлення оцінок за роботу на уроці;

Домашнє завдання: Опрацювати матеріал підручника

ЛІТЕРАТУРА

- Терещук Б.М. Трудове навчання. Технічні види праці. Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. Закладів / Б.М. Терещук, В.І. Туташинський,

В.К. Сидоренко – К.: «Навч.книга», 2006. – 208 с. ; іл..

2. Демиденко Л.І. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці: Підруч. для 6

кл. загальноосвіт. навч. закладів / Л.І.Денисенко, О.П. Гнеденко,

Н.А. Калініченко, А.І. Романчук, М.П. Туров / . – К.: Педагогічна думка,

2006. – 176 с.: іл..

3.  Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання: Навч. посіб. з

трудового навчання для учнів 5-9 кл. загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій.-

К.: А.С.К., 2002. – 232 с.: іл.

4. Трудове навчання: Проб. навч. посібник для 4 кл. серед. шк./ О.К. Бешенков,

О.В. Васильченко, О.І. Іванов та ін. – 2-е вид. – К. : Освіта, 1992. – 208 с.

5.  В.Н. Ткаченко Обработка дерева и металла: Учебник для 5 и 6 кл. – К.

«Радянська школа», 1961. – 163 с.

- Коваленко В.И., Куленок В.В. Объекты труда: 5 кл.: Обраб. древесины и металла. Электротехн. работы: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1990. -176 с.: ил.

- Вовчишин О.І. Трудове навчання. Тести та кросворди. Збірник завдань. 6 клас. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 136 с.