ЗАВДАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ТУРУ

ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання

(технічні види праці) для 8-9 класів

2016-2017 н.р.

Шифр учасника олімпіади

Правильна відповідь на кожне питання оцінюється в 2 бали

| № | Зміст завдання | Відповідь | Оцінка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лінія, від якої розпочинається розмічання деталі називається … А) осьовою Б) базовою В) головною Г) основною |  |  |
| 2 | Як називається розмір, визначений за допомогою вимірювання штангенциркулем? А) точний Б) дійсний В) номінальний Г) фактичний |  |  |
| 3 | Який кут профілю має метрична різьба? А) 45º В) 55º Д) 75º Б) 50º Г) 60º Е) 90º |  |  |
| 4 | Напилок під номером 1 називають … А) личкувальним Б) драчовим В) бархатним Г) першим |  |  |
| 5 | Яка з перелічених властивостей належить до технологічних? А) твердість Б) міцність В) пружність Г) усі перелічені: А, Б, В Д) правильної відповіді немає |  |  |
| 6 | Процес нагрівання сталі до високої температури, видержування і повільне охолодження на повітрі називається … А) відпалюванням Б) нормалізацією В) гартуванням Г) відпусканням |  |  |
| 7 | Як називають окремі частини машини, кожна з яких являє собою одне ціле і не може бути розібрана без руйнування на більш прості складові одиниці? А) складальна одиниця Б) деталь В) вузол Г) механізм |  |  |
| 8 | Яких мінімальних розмірів повинна бути заготовка з жерсті, щоб побудувати на ній розгортку куба з довжиною ребра у 50 мм? А) 100150 мм Б) 150200 мм В) 300150 мм Г) 150450 мм |  |  |
| 9 | Які свердла застосовують для свердління отворів у металі? А) спіральні Г) перові Б) гвинтові Д) циліндричні В) центрові Е) будь-які |  |  |
| 10 | При кип’ятінні води в електрочайнику дуже нагрівається штепсельне з’єднання. Визначте можливу причину цього явища та спосіб його виправлення. ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ |  |  |
| 11 | З яких порід деревини найдоцільніше виготовляти ручку до молотка? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ |  |  |
| 12 | Запишіть способи виготовлення шпону: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ |  |  |
| 13 | Запишіть види патронів для закріплення заготовок на СТД-120М: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ |  |  |
| 14 | Запишіть види сортового прокату: ________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ |  |  |
| 15 | Доповніть креслення пропущеними на ньому лініями. Проставте власні розміри. |  |  |
| Всього балів: |  |  |  |

ЗАВДАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ТУРУ

ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання

(технічні види праці) для 10-11 класів

2016-2017 н.р.

Шифр учасника олімпіади

Правильна відповідь на кожне питання оцінюється в 2 бали

| № | Зміст завдання | Відповідь | Оцінка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Робота над проектом розпочинається із: А) визначення форми і розмірів виробу Б) розробки клаузури обраного об’єкту проектування В) вибору об’єкту праці Г) підбору потрібних для роботи матеріалів та інструментів |  |  |
| 2 | Хто з указаних фахівців розробляє форму виробу? А) маркетолог В) технолог Б) менеджер Г) дизайнер |  |  |
| 3 | Назвіть кут заточування зубців пилки для поперечного пиляння деревини: А) 30-40º В) 80-90º Б) 60-70º Г) 90º-120º |  |  |
| 4 | На токарному верстаті ТБ-6 був правильно встановлений різець з «вильотом» 18 мм. Визначте висоту стрижня (тіла) цього різця. А) 8 мм В) 12 мм Б) 10 мм Г) 18 мм |  |  |
| 5 | Дано креслення предмету, виготовленого на верстаті СТД-120М. На видах спереду і зверху зображені кола. Що це за предмет? А) Циліндр В) Куля Б) Конус Г) Призма |  |  |
| 6 | Який з цих матеріалів відноситься до композитів: А) бетон В) деревина Б) сталь Г) пластмаса |  |  |
| 7 | Який із наведених критеріїв найважливіший при виборі професії? А) престижність професії Б) рівень оплати праці В) зміст професійної діяльності Г) зовнішня привабливість професії |  |  |
| 8 | Які властивості деревини враховують при виготовленні ручки молотка? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ |  |  |
| 9 | Визначте довжину доски для виготовлення бокових стінок ящика, враховуючи, що ширина кожного пропилу рівна 2 мм. |  |  |
| 10 | Встановіть відповідність між механічними властивостями металу та їх назвами: А) Крихкість Б) Твердість В) Міцність 1) здатність витримувати навантаження і не руйнуватися 2) властивість руйнуватися при механічних діях 3) здатність чинити опір проникненню в нього іншого твердого тіла | А) – Б) – В) – |  |
| 11 | Номер напилка визначають по таблицях. Для цього потрібно знати … . А) довжину робочої частини (насічки) напилка Б) розмір поперечного перерізу робочої частини напилка В) кількість насічок на 10 мм довжини напилка Г) форму насічок напилка |  |  |
| 12 | Пристрій для передавання руху від одних деталей до інших або для перетворення руху одних деталей у рух інших деталей називається: А) рухомим з’єднанням Б) механізмом В) кінематичною схемою Г) верстатом |  |  |
| 13 | Встановіть відповідність між показаннями штангенциркуля, вибравши вірні відповіді: А) Б) В) 6,9 мм – 34,3 мм – 0,7 мм – 43 мм – 0,5 мм – |  |  |
| 14 | Запишіть, який інструмент в деревообробці призначений для виконання розмічання заготовки під різними кутами: _______________________________ _______________________________________________________________________ |  |  |
| 15 | За поданим технічним рисунком виконайте ескіз деталі в необхідній кількості виглядів: |  |  |
| Всього балів: |  |  |  |