ЗАВДАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ТУРУ

ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання

Технічні види праці - 9 клас

2016-2017 н.р.

Відповіді записуйте

лише розбірливим почерком

Шифр учасника олімпіади

| № | Зміст завдання | Відповідь | Оцінка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потрібно прибити планку товщиною 10 мм до бруска товщиною 40 мм тарним цвяхом без його загинання. Підберіть рекомендовану довжину цвяха. А) 24 мм В) 28 мм Б) 26 мм Г) 30 мм |  |  |
| 2 | Дана заготовка листового металу, розмірами 14030 мм. Вирахуйте максимальний об’єм кубу, який можна виготовити з цієї заготовки. |  |  |
| 3 | Що необхідно зробити, щоб легко розпрямити пружину для використання її у вигляді дроту? А) Відпалити В) Загартувати Б) Відпустити Г) Нормалізувати |  |  |
| 4 | Віднайдіть той перелік визначень, в якому допущена помилка: А) Крок різьби: великий, середній, дрібний Б) Діаметр різьби: зовнішній, середній, внутрішній В) Мітчик для нарізання різьби: чорновий, середній, чистовий |  |  |
| 5 | Металева заготовка 80 мм при її обточуванні на токарному верстаті за 20 проходів різця стала тоншою на чверть. Визначте глибину різання різця за один прохід. А) 0,25 мм В) 0,05 мм Б) 0,5 мм Г) 1 мм |  |  |
| 6 | З двох рейок перерізом 1616 мм виконали шипове з’єднання. Яка товщина шипа такого з’єднання? А) 5,3 мм В) 4,0 мм Б) 8,0 мм Г) 6,4 мм |  |  |
| 7 | При частоті обертання шпинделя 700 об/хв верстата ТВ-6 швидкість різання дорівнює 21,98 м/хв. Визначте діаметр оброблюваної заготовки. А) 10 мм В) 20 мм Б) 15 мм Г) 30 мм |  |  |
| 8 | Якщо звичайну гайку загвинчують на болт за годинниковою стрілкою, то в який бік в даному випадку потрібно обертати контргайку при її установці? А) Проти годинникової стрілки В) В протилежну сторону Б) За годинниковою стрілкою Г) Не має значення в який бік |  |  |
| 9 | Яка передача використовується для перетворення руху? А) Пасова В) Зубчаста Б) Ланцюгова Г) Рейкова |  |  |
| 10 | Обрахуйте мінімальну довжину дощечки для виготовлення ящичка, зображеного на малюнку. Товщина пропилу дощечки – 2 мм. |  |  |
| 11 | Визначте допуск на виготовлення деталі, якщо на кресленні позначено такий розмір:  42−0,15+0,2 |  |  |
| 12 | Зобразіть графічно спосіб з’єднання трьох електричних лампочок між собою в люстрі. Поясніть чому використовується саме цей вид з’єднання. ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ |  |  |
| 13 | Що потрібно зробити, щоб при забиванні цвях не розколов дошку? А) Загострити цвях В) Різко вдарити цвях з великою силою Б) Змазати цвях Г) Забивати легкими ударами Д) Ваш варіант: __________________________________________________________ __________________________________________________________ |  |  |
| 14 | Чому перед сушінням дощок з них знімають кору? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ |  |  |
| 15 | Виконайте ескіз ручки для напилка, яку можна виготовити на токарному верстаті з обробки деревини. Проставте власні розміри. |  |  |
| Всього балів: |  |  |  |

ЗАВДАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ТУРУ

ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання

Технічні види праці - 11 клас

2016-2017 н.р.

Відповіді записуйте

лише розбірливим почерком

Шифр учасника олімпіади

| № | Зміст завдання | Відповідь | Оцінка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | З яким вмістом карбону (вуглецю) сталь практично не піддається гартуванню? А) Більше 0,5% В) Менше 0,3% Б) Від 0,1% до 2,2% Г) До 1% |  |  |
| 2 | Що необхідно враховувати при виготовленні шипових з’єднань: А) Вади деревини Б) Призначення шипових з’єднань В) Напрям волокон деревини Г) Товщину з’єднувальних деталей |  |  |
| 3 | Які види пилок найдоцільніше застосовувати для пиляння фанери? А) пилки для поздовжнього пиляння Б) пилки для поперечного пиляння В) пилки для змішаного пиляння |  |  |
| 4 | Визначте вигляд зліва, який відповідає поданому справа кресленню: |  |  |
| 5 | На якому зображенні показано схему передачі руху в свердлильному верстаті з найбільшою частотою обертання веденого шківа? А Б В |  |  |
| 6 | Заготовка з жерсті має розміри 250150 мм. Обчисліть мінімальну площу відходів при виготовленні з цієї заготовки розгортки куба максимального об’єму. |  |  |
| 7 | Обрахуйте всі можливі варіанти розмірів дна ящика з фанери, якщо бічні стінки збиті цвяхами з двох дощечок розмірами 44010015 мм, і двох — розмірами 22010015 мм? |  |  |
| 8 | Визначте довжину планки перетином 2020 мм, яка потрібна, щоб збити поштовий ящик (дивись малюнок) з фанери товщиною 4 мм. Ширина пропилу при розрізанні планки – 2 мм. Габаритні розміри ящика - 300200150 мм. |  |  |
| 9 | У квартирі встановлений лічильник електричної енергії, в паспортних даних якого зазначено: "220 В, 25 А". У квартирі є електроприлади такої потужності: обігрівач - 1500 Вт, праска - 1000 Вт, комп'ютер - 300 Вт, телевізор - 100 Вт, люстра з п’ятьма лампами по 100 Вт. Чи треба буде замінити в квартирі лічильник після придбання пральної машини потужністю 1500 Вт? Обов’язково аргументуйте свою відповідь. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ |  |  |
| 10 | Завершіть визначення: На кінематичних схемах зображують ________________________________________ ___________________________________________________________________________ |  |  |
| 11 | Допишіть речення: Завдяки термічній обробці металу можна _____________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ |  |  |
| 12 | Які фактори впливають на якість поверхні металевої деталі при її обточуванні на токарному верстаті? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ |  |  |
| 13 | Запиши не менше п’яти відмінностей сталі від чавуну. 1) ___________________________________________________________________________ 2) ___________________________________________________________________________ 3) ___________________________________________________________________________ 4) ___________________________________________________________________________ 5) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ |  |  |
| 14 | Як виміряти відстань між центрами двох однакових отворів штангенциркулем? ___________________________________________________ ___________________________________________________ ________________________________________________________ |  |  |
| 15 | Сучасний ручний інструмент повинен відповідати певним вимогам: практичності, надійності, ергономічності, розвитку технологій, появі нових матеріалів, застосування в нових умовах тощо. Але однією з основних вимог є багатофункціональність – застосування одного інструменту в багатьох операціях, що набагато полегшить працю сучасного робітника. Завдання: за наочним зображенням виконайте зображення власної конструкції багатофункціональної киянки. Запишіть її нові призначення. |  |  |
| Всього балів: |  |  |  |