ЗАВДАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ТУРУ

ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання

Обслуговуючі види праці - 9 клас

2016 - 2017 н.р.

Відповіді записуйте

лише розбірливим почерком

Шифр учасниці олімпіади

| № | Зміст завдання | Відповідь | Оцінка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначте, яким з зображених узорів найдоцільніше було б вив’язати: А) Панчохи Б) Хустку | А – Б – |  |
| 2 | Яким швом найдоцільніше відремонтувати розірване місце по шву? А) Тамбурним В) Зшивним Б) Петельним Г) Крайовим |  |  |
| 3 | Яким буде в’язане полотно, якщо виріб в’язати із товстих ниток тонким гачком? А) Дуже щільним В) З великими просвітами Б) Дуже рідким Г) Дуже розтягуватиметься |  |  |
| 4 | У якій мережці нитки тканини збираються лише з одного боку? А) Одинарний прутик В) Роздвоєний прутик Б) Подвійний прутик Г) Жучок |  |  |
| 5 | Запишіть, які мірки знімають для побудови креслення спідниці? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ |  |  |
| 6 | Перерахуйте тканини за зменшенням гігроскопічності. Г) натуральний шовк Д) лляна Е) синтетичний шовк А) штучний шовк Б) бавовняна В) шерстяна |  |  |
| 7 | Установіть відповідність між зображеннями моделей та їхніми викрійками. | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – |  |
| 8 | Установіть відповідність між назвою операції та її призначенням. 1) Припрасувати – 3) Розпрасувати – 2) Запрасувати – 4) Пропрасувати – А) зменшити товщину шва, деталі. Б) видалити складки або заломи на тканині. В) розкласти припуски шва або складки на різні боки і закріпити в такому положенні. Г) відігнути край деталі, припуски шва, складки в один бік і закріпити в такому положенні. | 1 – 2 – 3 – 4 – |  |
| 9 | Установіть відповідність між назвою операції та її призначенням. 1) З'єднання двох приблизно однакових за розміром деталей машинним швом – це … 2) З'єднання частин швейних виробів закритим і відкритим швом по кривих лініях – це … 3) З'єднання основної деталі з деталлю меншого розміру – це … 4) Обробка зрізу тканини косою чи поперечною смужкою – це … А) зшивання В) обшивання Б) пришивання Г) вшивання | 1 – 2 – 3 – 4 – |  |
| 10 | Що означають ці умовні позначення на ярликах одягу? А) ________________________________________ Б) ________________________________________ В) ________________________________________ |  |  |
| 11 | Вкажіть на яких малюнках зображено дефект, який спричинила неправильно знята мірка Дтс ______________________________ |  |  |
| 12 | Назвіть шви, зображені на малюнках: А) ______________________________________ Б) ______________________________________ В) ______________________________________ Г) ______________________________________ Д) ______________________________________ |  |  |
| 13 | Де застосовують подвійний шов? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ |  |  |
| 14 | Які основні інгредієнти входять до пісочного печива? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ |  |  |
| 15 | Нижня точка плечового шва у виробі зміщена у бік пілочки. Внесіть правки у креслення викрійки, щоб усунути цей недолік: |  |  |
| Всього балів: |  |  |  |

ЗАВДАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ТУРУ

ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання

Обслуговуючі види праці - 11 клас

2016 - 2017 н.р.

Відповіді записуйте

лише розбірливим почерком

Шифр учасниці олімпіади

| № | Зміст завдання | Відповідь | Оцінка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виточки деталі спідниці зшивають машинним швом: А) Від широкого краю до вузького Б) Від вужчого до ширшого В) Напрямок зшивання не має значення |  |  |
| 2 | Чому буде дорівнювати сума розхилу виточок на лінії талії, якщо півобхват талії – 34 см, прибавка по лінії талії – 3 см, півобхват стегон – 45 см, прибавка по лінії стегон – 3 см ? А) 7 см В) 11 см Б) 9 см Г) 13 см |  |  |
| 3 | Виберіть правильні відповіді: Напрям ниток основи і піткання визначають за такими ознаками: А) нитки основи розташовуються паралельно пругу тканини Б) у напрямі ниток основи тканина розтягується менше, ніж у напрямі ниток піткання В) нитки основи в тканині зазвичай більш товщі порівняно із нитками піткання |  |  |
| 4 | Якими мають бути: 1) довжина пояса для розкроювання спідниці, якщо От=70 ? А) 70 Б) 72 В) 75 Г) 80 2) ширина пояса для розкроювання спідниці, якщо в готовому вигляді вона становитиме 3 см? А) 4 Б) 6 В) 8 Г) 10 | 1) – 2) – |  |
| 5 | Запишіть тканини за зростанням температури прасування: А) Льняні тканини В) Тканини з вовни Б) Шовк натуральний Г) Бавовняні тканини |  |  |
| 6 | Які мірки знімаються повністю, але записуються в половинному розмірі? Запишіть їх. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ |  |  |
| 7 | Чому спідниця прилягає до ніг ззаду та як виправити цей недолік? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ |  |  |
| 8 | Які написи і помітки слід виконувати на деталях викрійки? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ |  |  |
| 9 | Оберіть штрих-код, що відповідає товарам, виробленим в Україні: |  |  |
| 10 | Знайдіть відповідність між назвою операції та її призначенням. А – Настрочування Б – Підрублювання В – Прострочування Г – Пришивання 1) Застрочування краю зрізу тканини так, щоб утворився рубець 2) З'єднання двох або кількох деталей, накладених одна на одну 3) Ниткове з`єднування меншої деталі з більшою 4) Прокладання оздоблювальних строчок по краю деталі або виробу | А – Б – В – Г – |  |
| 11 | Що таке цукати? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ |  |  |
| 12 | Виберіть лише ті показники, за якими визначають якість вишитого виробу: А) Правильність нанесення стібків вишивки на тканину Б) Заповнення усього візерунка вишивкою В) Поєднання кольорової гами Г) Поєднання ниток різного ґатунку для вишивки Д) Відсутність вузликів з лицьового та виворітного боків Е) Обробка країв виробу |  |  |
| 13 | Замалюйте символ умовного позначення по догляду за тканиною, який дозволяє прасувати при високій температурі (до 200 С) бавовняну і лляну тканину. |  |  |
| 14 | Якщо вишивка в техніці «хрестик» виконана правильно, то на виворотній стороні отримують … А) рядки прямих і косих стіжків Б) рядки горизонтальних стіжків В) рядки вертикальних стіжків Г) рядки вертикальних і горизонтальних стіжків |  |  |
| 15 | Яка викрійка підготовлена до розкрою правильно? А Б В Г |  |  |
| Всього балів: |  |  |  |