ЗАВДАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ТУРУ

ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання

(технічні види праці) для 9 класу

2015-2016 н.р.

Шифр учасника олімпіади                                                                               Максимальна оцінка

| № | Зміст завдання | Відповідь | Оцінка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Яка передача конструктивно захищена від перевантаження? А. Зубчата В. Черв'ячна Б. Ланцюгова Г. Пасова | ___________ | 2 |
| 2 | Заготовка Ø80 мм за 20 проходів токарного різця зменшилася на чверть. Визначте глибину різання. А. 0,25 мм В. 1 мм Б. 0,5 мм Г. 10 мм | ___________ | 2 |
| 3 | Яка передача використовується для перетворення руху? А. Пасова В. Фрикційна Б. Ланцюгова Г. Рейкова | ___________ | 2 |
| 4 | Яке призначення системи автоматичного регулювання? А. Зупинити процес при аварійній ситуації Б. Підтримання певних параметрів на одному рівні В. Автоматичне одержання й обробка інформації Г. Впровадження новітніх технологій у виробництво | ___________ | 2 |
| 5 | Що треба зробити, щоб цвях при забиванні не розколов дошку? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ |  | 3 |
| 6 | Чому один кінець шплінта роблять довшим за інший? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ |  | 3 |
| 7 | Як за зовнішнім виглядом серед токарних різців для обробки металу визначити різьбовий? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ |  | 3 |
| 8 | Робоча частина різального інструмента має форму _________________________________ |  | 3 |
| 9 | Як називається механізм показаний на кресленні? __________________________________________ |  | 5 |
| 10 | У сталевій заготовці просвердлили отвір діаметром 5 мм і нарізали метричну різьбу з дрібним кроком 0,5 мм. Запишіть, як позначається ця різьба на кресленні. | ___________ | 5 |
| 11 | При частоті обертання 700 об/хв шпинделя токарного верстата швидкість різання дорівнює 21,98 м/хв. Визначте діаметр оброблюваної заготовки. | ___________ | 5 |
| 12 | Заготовка з жерсті має розміри 100х60 мм. Обчисліть площу відходів при виготовленні з цієї заготовки розгортки куба максимального об'єму. | ___________ | 5 |
| Всього балів: |  |  |  |

ЗАВДАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ТУРУ

ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання

(технічні види праці) для 11 класу

2015-2016 н.р.

Шифр учасника олімпіади                                                                                  Максимальна оцінка

| № | Зміст завдання | Відповідь | Оцінка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначте розмір, якщо 19 поділка шкали штанги штангенциркуля ШЦ-1 співпадає з 10 поділкою шкали ноніуса. А. 0 мм Г. 10,9 мм Б. 0,1 мм Д. 19,1 мм В. 1,9 мм Е. 20 мм | _________ | 2 |
| 2 | Із сталевого прутка 16 мм потрібно виточити деталь циліндричної форми. Вкажіть позначення розміру деталі на кресленні, при якому будуть найменші відходи стружки. А. 14±0,1 Г. 14±0,05 Б. 14±0,5 Д. 14±0,3 | _________ | 2 |
| 3 | Якщо звичайну гайку з різьбою М10 закручують на болт за годинниковою стрілкою, то в яку сторону в даному випадку закручують контргайку при її установці? А. Проти годинникової стрілки. В. В протилежну сторону. Б. За годинниковою стрілкою. Г. Не має значення в яку сторону | _________ | 2 |
| 4 | У яких випадках застосовують шпилькове з'єднання? А. При невеликому навантаженні на з’єднання. Б. Якщо болт не можна пропустити через деталі, що сполучаються В. Якщо механізм піддається частому розбиранню. Г. Коли потрібно здешевити з’єднання. | _________ | 3 |
| 5 | Як називається скруглення кутів на деталях, що виготовляються точінням? | _________ | 3 |
| 6 | Як називається деталь, що обертається навколо своєї осі, призначена для передачі руху зв'язаних з нею частин машин чи механізмів, складовою яких вона є. При цьому деталь передає крутний момент вздовж своєї осі та забезпечує підтримання обертових деталей. | _________ | 3 |
| 7 | Вкажіть максимальний діаметр свердла, яке можна встановити в патрон свердлильного верстату 2М112. | _________ | 3 |
| 8 | Що потрібно зробити, щоб розпрямити стальну спіраль? _________________________ |  | 3 |
| 9 | Навіщо отвір для ручки в молотку по краях роблять ширшим, ніж в середній частині? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ |  | 4 |
| 10 | Чим відрізняються чорновий і чистовий прохідні різці для токарної обробки металів? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ |  | 5 |
| 11 | Дерев’яний куб розрізали пилкою на маленькі кубики. Які розміри мав куб до розпилювання, якщо ребро кожного маленького кубика рівне 30 мм, а ширина пропила — 2 мм? | _________ | 5 |
| 12 | Продовжте визначення «Клаузура – це ________________________________________ __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________» |  | 5 |
| Всього балів: |  | 40 |  |