Питання IV етапу Всеукраїнської олімпіади

з трудового навчання - 2016

Теоретичний тур

Технічні види праці

- Як починають рубати гніздо шипового з’єднання?

  - Поперек волокон

  - Вздовж волокон

  - В будь-яку сторону

- Який кут при вершині метричної різьби?

  - 55

  - 60

  - 35

  - 75

- На якому малюнку пружина працює на стиснення?

  - Для чого використовують допоміжну шкалу Ноніуса?

  - Щоб виміряти дріт до 1мм

  - Щоб виміряти дробову частину мм

  - Щоб виміряти лінійні розміри деталі

- Зобразіть мішане електричне коло, в якому буде 3 різні споживачі електроенергії.

- Який пристрій врівноважує електричний струм?

  - Стабілізатор

- Чи можна продовжувати пиляння після поломки полотна слюсарної пилки в цьому пропилі?

  - Так

  - Ні

  - Можна, але з другої сторони

  - Якщо вийняти полотно і розширити пропил

- В чорному ящику є рейка і вал. Яку передачу зображено?

  - Рейкову

  - Зубчасту

  - Пасову

- Як називається кріплення на токарному верстаті для різального інструмента?

- Різцетримач

- Яка деталь, що знаходиться в задній бабці токарного верстату виконує поступальний рух?

  - Піноль

- Треба обчислити дно фанерного ящика. Розміри 180х60, ширина рейки 12мм, фанерне дно входить в пази, глибиною 5мм

- Визначте послідовність нарізання метричної різьби

  - Розмітка центрів

  - Свердління

  - Зенкування фаски

  - Закріплення заготовки в лещатах

  - Вставити мітчик в вороток

  - Змастити мітчик

  - Нарізаємо різьбу

  - Викрутити мітчик

  - Контроль різьби

- Як сховати потайну головку гвинта?

  - Зняти з допомогою напилка

  - Розклепати молотком

  - Роз зенкувати отвір

- Чим відрізняється дюймова різьба від метричної?

  - Кроком

  - Глибиною різання

  - Кутом при вершині

  - Все разом

- Як розпиляти тонкий листовий метал товщиною до 0,5 мм слюсарною ножівкою?

  - Під великим кутом

  - Зажати і пиляти

  - Зажати між двома брусками і пиляти

- Кут загострення ножівки для пиляння твердих матеріалів

  - Тупіший

  - Гострий

  - Будь-який

- Які розміри матиме деталь довжиною 45мм, якщо виконати її креслення в М1:5 ?

  - 9мм

  - 45мм

- Як розрахувати кількість шипів у ящиковому з’єднанні?

- Які види різьб використовуються в машинобудуванні?

  - Метрична

  - Дюймова

  - Трубна

- Скільки трикутників можна розмістити на листі фанери 200х80 мм, якщо при основі рівнобедреного трикутника він має довжину 20мм, а сторони 40мм.

  - 36 шт

- Яку фігуру важче перекинути

  - Піраміду

  - Куб

  - Паралелепіпед

- Що краще: спочатку висушити бревно, а потім порізати на рейки, чи навпаки?

Обслуговуючі види праці (тести)

- Що таке драпірувальність, для чого проводять? (…)

- Як зметують виточки на спідниці?(…)

- Розрахувати кількість петель для шкарпетки, якщо дано  щільність та розміри манжети? (…)

- Встановити відповідність між малюнком та назвою візерунка (панчішна, резинка, хусткова, рисова)

- Які гігієнічні властивості слід враховувати при виборі спортивного одягу? (…)

- Вибрати застібку для спідниці на малюнку (…)

- Як виконати ВТО виточок на спідниці? (розпрасувати, запрасувати…)

- Встановити відповідність температури прасування до тканини (110°С, 150°С, парообробка)

- Як називається величина на яку розмір одягу більший за розмір тіла? (…)

- Змоделювати викрійку (перенести виточку)

- Що робити, якщо петляє верхня нитка? (…)

- Де використовується подвійний шов? (…)

- Яка має бути довжина пояса при розкроюванні, якщо От=68?

(70, 73, 68, 78)

- Які мірки потрібні для спідниці кльош? (…)

- Яка повинна бути довжина петлі на поясі? (…)

- Що означає дерево у вишивці? (…)

- Якими спицями в’яжуть шкарпетки, рукавички, шапки без шва? (відкритими, круговими, з фіксаторами…)

- Якими голками вишивають по батисту, тонкій тканині? (…)

- Чому заднє полотнище спідниці прилягає до ніг? (…)

- Як визначити переднє полотнище спідниці? (…)

- Вибрати малюнок (вив’язування лицьової петлі за передню стінку)

- Вибрати малюнок, яка викрійка готова до розкрою

- У якому процесі виготовлення спідниці доцільно використовувати деталь(вибрати малюнок лапки)

- Яким швом пришивають кишеню до нижньої частини фартуха (…)

- Яким швом обробляють нижній зріз спідниці з товстої тканини? (…)

- Яка тканина має найкращу теплопровідність? (…)

- Вкажіть, на яку ознаку треба звернути увагу при наданні припусків для літньої сукні? (…)

- Дати визначення що таке моделювання?

- Як розкласти тканину для розкроювання асиметричних деталей?

- Як перевірити правильність розкрою викрійки сукні?