МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Випускна творча робота

«План конспект уроку № 1, 2 з технічної праці в 7 класі

на тему:

Деревина як конструкційний матеріал. Пиломатеріали, способи отримання.

Їх види та призначення.

|  | Керівник: Кондратюк Сергій Юрійович, методист трудового навчання |
| --- | --- |
|  | Виконав роботу: Антіпов Володимир Олександрович вчитель трудового навчання Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів м.Черкас Черкаської обласної ради |

Черкаси 2014

Урок № 1,2

Тема уроку: Деревина як конструкційний матеріал. Пиломатеріали, способи отримання.   Їх види та призначення.

Мета уроку:

- навчальна:  дати учневі поняття про деревина як конструкційний матеріал, про пиломатеріали та спосіб їх отримання, навчити визначати основні властивості конструкційних матеріалів.

- виховна: виховувати любов до природи, та виховати естетичні смаки.

- розвиваюча: розвивати в учнів просторову уяву, окомір та прийоми роботи з столярними інструментом.

Обладнання: види пиломатеріалів, ПК

Тип уроку: Урок повідомлення нових знань.

План проведення уроку

І.   Організаційна частина (5 хв.)

ІІ.  Актуалізація опорних знань (10хв.)

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності (10 хв.)

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (25 хв.)

V.  Практична робота (30хв.)

VІ. Підсумок уроку (10 хв.)

Хід уроку

- Організаційна частина

- Перевірка відсутніх

- Призначення чергових

- Актуалізація опорних знань

- Які породи дерев ростуть в нашій місцевості?

- Які породи м`які, тверді?

- Мотивація навчально-трудової діяльності учнів

- Будова дерева?

- Які вироби виготовляють з дошок, брусів…?

- Повідомлення теми, мети і завдань уроку

- Практична робота

Тема уроку: Деревина як конструкційний матеріал. Пиломатеріали, способи отримання.   Їх види та призначення. (учні записують в зошит)

Розповідь учителя.

До пиломатеріалів належить продукція визначених розмірів і якості з плоскопаралельними площинами.  див.додаток 1 демонстрація на дисплеї  монітора, та дошки,бруси, рейки… що є в майстерні.

Пиломатеріали одержують розпилюванням колод на спеціальних верстатах – пилорамах.

див. відео: лєнточна пилорама

Дошки — пиломатеріали завтовшки до 100 мм і завширшки більше подвійної товщини

Бруски — пиломатеріали завтовшки до 100 мм і завширшки не більше подвійної товщини

Бруси — пиломатеріали завтовшки і завширшки 100 мм і більше. За кількістю пропиляних сторін бруси бувають двокантними, три-кантними І чотирикантними

За способом обробки пиломатеріали поділяються: на необріз-ні (кромки не пропиляні); односторонньо обрізні (одна пропиляна кромка); обрізні (обидві кромки пропиляні по всій довжині).

У пиломатеріалів розрізняють наступні елементи: пласть — поздовжня широка сторона сортименту, а також кожна поздовжня грань пиломатеріалів квадратного перерізу; кромка — поздовжня вузька сторона; ребро — лінія перетину двох суміжних граней; торець —площина, яка утворюється поперечним перерізом матеріалу; обапіл —необрізана частина зовнішньої поверхні колоди.

Див. додаток 2 (додаток 2 зображений на дошці)

Деревина, з якою виготовляють вироби, має відповідати певним установленим властивостям. Крім механічних властивостей, деревинні матеріали мають фізичні властивості. До них належать: вологість, колір, звукопровідність, теплопровідність, електропровідність.

Вологість — це ступінь насичення деревини водою, виражений у відсотках відносно маси сухої деревини.

Абсолютно суху деревину можні отримати в невеликій кількості лише висушуванням у спеціальних шафах. У природі в деревині завжди міститься певна кількість вологи.

Див. відео

5.1. Вступний інструктаж.

Вологість деревини, виражена у відсотках, показує, скільки грамів води, що міститься в деревині, припадає на 100 г абсолютно сухої деревини. Наприклад, вологість деревини 20 %. Це означає, що на кожні 100 г цієї деревини в абсолютно сухому стані припадає 20 г наявної в ній води; 100 г абсолютно сухої деревини при вологості 20-% важить 120 г.

За ступенем вологості розрізняють наступні види деревини: мокра, яка тривалий час перебувала у воді (понад 100 %); щойно заготовлена (50—100 %); повітряно-суха, що довго зберігалася на повітрі (15—20 %); кімнатно-суха (8—12 %); абсолютно суха (0 %).

Вологість деревини визначається за формулою:

де Л — вологість деревини (у відсотках); Мв — маса вологого зразка (у грамах); Мс — маса сухого зразка (у грамах).

За умовну стандартну вологість прийнято вологість деревини, що становить 12 %.

5.2.  Інструктаж з охорони праці

5.3.  Поточний інструктаж

Лабораторно-практичну роботу можна провести за двома варіантами. У першому випадку вчитель заздалегідь готує два зразки однакового розміру з одного виду деревини. Один із зразків учитель завчасно висушує у сушильній шафі, про що перед початком виконання лабораторних зважувань повідомляється учням. За результатами математичних розрахунків учні мають зробити висновок про ступінь вологості деревини. Другий варіант полягає в демонстрації обох зразків деревини без попереднього сушіння одного з них та пояснення, що робота буде складатися з двох етапів. На одному уроці учні зважують обидва зразки, після чого один із них вміщують до сушильної шафи і витримують в ній до наступного заняття (на кілька днів). На наступному занятті зразок виймають із сушильної шафи, зважують і виконують необхідні розрахунки.

5.4. Заключний інструктаж

6.  Підсумок уроку

6.1 Виставлення та мотивація оцінок

6.2 Рефлексія

- Що нового ви дізналися на уроці?

6.3 Домашнє завдання

6.4 Прибирання робочих місць

Використані джерела

- youtube.com

- https://www.google.com.ua/ картинки

ДОДАТКИ ДО УРОКУ

Додаток 1

Додаток 2