МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Випускна творча робота

План-конспект уроку № 5 на тему:

«Процес розмічання заготовок»

|  | Керівник: Кондратюк Сергій Юрійович, методист трудового навчання |
| --- | --- |
|  | Виконав роботу: Головкін Олександр Миколайович, вчитель Нечаєвського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Шполянської районної ради черкаської області |

Черкаси 2014

Тема:  Процес розмічання заготовок

Послідовність виготовлення виробу. Інструменти для розмічання. Прийоми вимірювання заготовок із пиломатеріалів та їх розмічання. Припуски на обробку пиломатеріалів. Економне використання матеріалів.

Мета:  Сформувати уяву про види графічних зображень;ознайомити з вимірювальними та розмічальними інструментами; розвивати вміння розмічання деталей обраного виробу на пиломатеріалах, використовуючи розмічальні інструменти та шаблони; виховувати економне ставлення до матеріалів.

Обладнання: лінійка , кутник, олівець, шаблони, заготовки з пиломатеріалів, презентація «Процес розмічання»

Основні поняття: вимірювання, розмічання, шаблон, розмічальний інструмент.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЙЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ

Прийом «міні-практикум»:

- демонстрування інструментів для вимірювання та розмічання;

- визначення учнями їх призначення, особливостей використання кожного інструмента.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Важливість вимірювання підтверджує народна мудрість «Сім раз відміряй, один раз відріж!» Що на вашу думку, вона означає?

Освоєння нового матеріалу сьогоднішнього уроку сприятиме розвитку важливих вмінь розмічання, які ви будете використовувати протягом усіх років вивчення трудового навчання.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Графічні зображення в технологічній діяльності людини (ескіз, креслення)

Графічним називають зображення, яке складається з ліній, штрихів, крапок і виконують його олівцем.

Основними графічними зображеннями є креслення і ескіз.

Креслення деталі – це документ, що містить графічне зображення деталі, виготовлене за допомогою креслярських інструментів на папері, та відомості, необхідні для виготовлення та контролю.

Ескіз – графічне зображення, що виконано від руки, без застосування креслярських інструментів, але з дотриманням пропорцій між частинами зображуваної деталі.

Питання для обговорення:

- Що називають видимим і невидимим контурами?

- Коли на кресленні є осьові лінії?

- Чому є різна товщина ліній?

- Як запам’ятати зображення типу ліній?

Для того щоб закресленням можна було зробити висновок про величину зображеного виробу, наносять розміри.

Розрізняють лінійні й кутові розміри.

Лінійні розміри характеризують довжину, ширину, товщину, висоту, діаметр або радіус. Кутовий розмір характеризує величину кута. Лінійні розміри на кресленнях проставляють у міліметрах, але позначення одиниць не наносять. Кутові розміри зазначають у градусах, позначаючи одиниці вимірювання.

2.  Призначення та будова вимірювальних та розмічальних інструментів

Вимірювання та розмічання виробів виконують за допомогою вимірювальних та розмічальних інструментів.

Робота з підручником.

Учні ознайомлюються з таблицею 4 на с. 47-48. По черзі коментують будову інструментів: лінійка, складний метр, рулетка, кутник, малка, трафарет, циркуль, шило, олівець, шаблон. Потім обговорюють, які технологічні операції можна ними виконувати.

3.  Прийоми вимірювання лінійкою, кутником

Визначають найрівніше ребро, від якого найкраще виконувати розмічання; це ребро називають базовим, а проведену поблизу базового ребра лінію, від якої виконують розмічання заготовки, називають базовою лінією.

Під час розмічання потрібно передбачити надлишок матеріали на кінцеву обробку деталей – припуск.  Для деталей із пиломатеріалів припуск становить від 4 до 24 мм, а для виробів із дерев΄яних брусків – від 1,5 до 7 мм.

Правила вимірювання лінійкою

1.  Нульова поділка вимірювального інструмента повинна лежати над лінією, від якої роблять вимірювання.

2.  Під час вимірювання не можна допускати перекосу лінійки щодо лінії від якої вимірюють.

дивитись на лінійку треба під прямим кутом(зверху).

3.  Шаблони, їхнє призначення, прийоми користування шаблонами, економного розмічання щоб розмічати значну кількість однакових деталей, користуються шаблонами. Для розмічання шаблони накладають на підготовлену поверхню дошки або фанери, а потім олівцем обводять контури, притискаючи шаблон лівою рукою до заготовки. Розмітка заготовок повинна бути економною.

V. ПРАКТИЧНА РОБОТА

«РОЗМІЧАННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАПЛАНОВАНОГО ВИРОБУ»

Обладнання і матеріали: заготовка із пиломатеріалу, олівець, лінійка, кутник.

Послідовність виконання:

- Ознайомитися з конструкцією виробу.

- Виміряти габаритні розміри виробу.

- Виконати ескіз виробу в зошиті.

- Підготувати заготовку необхідних розмірів.

- Виконати розмічання виробу.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.

РЕФЛЕКСІЯ

- Де я можу використати знання про графічні зображення?

- Чи вмію я читати креслення?

- На скільки добре я навчився користуватися розмічальними інструментами?

- Чи можу я самостійно визначити «базове ребро» та «базову лінію»?

VІІ. МОТИВАЦІЯ ОЦІНОК ЗА УРОК.

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

ІХ. ПРИБИРАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ