ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Випускна творча робота

«План-конспект уроку № 8 з технічної праці в 7 класі

Процес стругання деревини

Прийоми стругання фаски, крайки, пласті.  Перевірка якості стругання (на просвіт)

|  | Керівник: Кондратюк Сергій Юрійович, методист трудового навчання |
| --- | --- |
|  | Виконав роботу: Вихор Юрій Леонідович, вчитель трудового навчання Білоусівський НВК(ЗОШ І-ІІІ ступенів) Драбівської районної ради Черкаської обласної ради |

Черкаси -2015

Урок № 8

Тема уроку: Процес стругання деревини

Прийоми стругання фаски, крайки, пласті.  Перевірка якості стругання (на просвіт)

Мета уроку:

- навчальна: формування в учнів вмінь і навичок по оволодінню прийомамистругання деревини. Навчатися регулювати налагоджувати стругальний інструмент

- виховна: Виховувати в учнів культуру праці бережливее ставлення до матеріалуі інструменту

- розвиваюча: розвивати в учнів логічне мислення, координацію рухів, точність та ін.

Обладнання:   рубанки, шерхебелі, столярні верстати, пиломатеріали різних порід, вимірювальний інструмент(лінійки, олівці,кутники)

Тип уроку: формування вмінь і навичок

План проведення уроку

І.   Організаційна частина (3 хв.)

ІІ.  Актуалізація опорних знань (5 хв.)

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності (5 хв.)

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (2хв.)

V.  Практична робота (25хв.)

VІ. Підсумок уроку (5хв.)

Хід уроку

1.  Організаційна частина

1) Учні займають робоче місце

2) Перевірка наявності учнів

3) Оголошення основного завдання уроку:

- залишитися живим і здоровим

- непоранитися

- не зіпсувати одягу

- залишити майстерню в доброму настрою, а вчителя в доброму гуморі

2.  Актуалізація опорних знань

1) Як класифікуються пиломатеріали?

2) Назвати властивості деревини(механічні, фізичні)?

3) Назвати вади деревини?

4) Які струги ви знаєте? Яка між ними сутєва різниця?

5) Письмові завдання на картках:

а) намалювати лезо рубанка  б) Нарисувати лезо шерхебиля

6) Назвати основні частини рубанка?

3.  Мотивація навчально-трудової діяльності учнів

На сьогоднішньому уроці ми ознайомимося з основними особливостями процессу стругання деревени. Як правельно підібрати заготовку, який пиломатеріал застросувати, як правельно закріпити в робочому місці, які пристосування потрібно використати, як правельно обрати робочу позу.

Особливості при стуганні кромок, фасок та пласті. Вміння правельно виконувати ці процеси які стануть нам у нагоді у ході виконання роботи на цьому уроці і внаступних уроках праці, а також у повсякдневному житті

4.  Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Тема і мета записана на дошці(вчитель оголошує її усно, учні записують її в зошиті, ознайомлюються з завданням уроку)

Завдання уроку:

Процесс різання стругання деревини, утворення стружки.

Навчитися визначати напрям волокон, річних шарів, ступені жорзткості, правильна робоча поза при струганні, ознайомитися як правильно закріпити заготовку у верстаку та характерність стругання кромки,пласті і фасок.

Ознайомитися як правильно користуватися вимірювальним інструментом(лінійкою, кутником), як застосувати їх для контролю якості(на просвіт). Ознайомитися з правилами безпеки праці при виконанні робіт.

5.  Практична робота

5.1. Вступний інструктаж

Одною з основних різальних операцій при обробці деревини є стругання деревини. Під струганням деревини розуміють процесс різання деревини при якому траєкторією різання є пряма, що співпадає з напрямом руху інструменту.

Коли починаємо роботу, спочатку визначаєм напрям волокон і закріпляєм його на верстаку за допомогою спеціальних клинків, що полегшує роботу і забезпечує кращу якість поверхні.

Виконуємо тренувальні вправи: як правельно тримати струги.

Шерхебель і рубанок тримають лівою рукою за ріжок, а правою охоплюють інструмент ззад

Фуганок і напівфуганок тримають правою рукою за ручку, а долоню лівої руки накладають зверху біля урарної кнопки. Стояти потрібно так: ступня лівої ноги має бути параленльною до передньої кромки верстата, аступня правої під кутом 70-80% до лівої, корпус нахиляють вперед. Стругання виконують на повний розмах рук, по прямій лінії, рівномірно натискуючи на інструмент.

На початку стругання більше натискують на переднюю частину інструменту, а в кінці – навпаки; на середині заготовки інструмент рухають обидві руки однчасно, притискаючи його до оброблюваної поверхні. Назад інструмент відводять, піднявши його за п'ятку що залізко не торкалось заготовки.

Якщо з пласті заготовки необхідно зняти товстий шар деревини, або вона має велику шорсткість то стругання починають і виконують шерхебелем. Цим інструментом стругають під невеликим гострим кутом до напряму волокон.

Після обробки шерхебелем на поверхні утворюються паралельні виїмки. Щоб вирівняти їх, стругають поверхню вздовж волокон рубанком.

У випадку забивання рубанка стружкою льоток і проліт очищають дерев'яним кілочком. При необхідності виконують регулювання або налагодження інструментів.

Для стругання крайок і фасок довгих дощок один їх кінець закріплюють переднім затискним гвинтом, а другий – підтримується підверстатником (упором). Стругання виконують не відриваючи рубанка (фуганка) від крайки по всій її довжині.

Після обробки рубанком якість роботи перевіряють, прикладаючи кромку лінійки до оброблюваної поверхні вздовж, впоперек і по діагоналі (якщо пласть широка). Якість обробки площин можна перевіряти також контрольним бруском (напросвіт), столярним кутником.

При виконанні стругання бруска прямокутність між поверхнями перевіряють кутником.

Щоб не було сколів матеріалу торцювання виконують з двох протилежних боків. Заготовки невеликої площі перерізу торцюють з допоміжним бруском. Якість торцювання перевіряють кутником.

Щоб не було задирок, відколювання, трісок, правильно встановлюють залізко струга, стругають заготовку в напрямі волокон деревини, перед торцюванням знімають невелику фаску на ребрах заготовки.

5.2.  Інструктаж з охорони праці

Струги повинні лежати у лотку кришки верстака різальною кромкою від працівника. Не слід їх класти лезом на металеві частини інструментів. На верстаку не повинно бути зайвих інструментів та інших предметів.

Під час стругання дотримуйтесь таких правил безпеки праці:

1. Працюйте тільки справним інструментом.

2. Налагоджуйте рубанок над верстаком.

3. Під час налагодження притискайте клин великим пальцем, щоб ніж не випав з колодки.

Тримайте інструмент під час роботи згідно з вимогами, щоб пальці рук не торкалися оброблюваної поверхні.

5. Не перевіряйте долонею (пальцями) якість загострення ножа та чистоту поверхні.

6. Чистіть проліт струга тільки дерев*яним кілочком.

7. Не здувайте стружку, прибирайте робоче місце щіткою.

5.3.  Поточний інструктаж

а)     Форма проведення – індивідуальна, групова.

б)    Цільові обходи робочих місць учнів.

1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця і початок роботи;

2-й обхід: перевірка правильності виконання розмітки;

3-й обхід: перевірка правильності проведення самоконтролю;

4-й обхід: перевірка правильності дотримання технічних умов тощо.

Постійна перевірка виконання учнями правил безпеки правил виробничої санітарії;

5.4. Заключний інструктаж

демонстрація кращих робіт;

недоліки допущені в роботі та шляхи їх усунення.

6.  Підсумок уроку

Підводимо підсумок практичної роботи. Повідомляємо оцінки та їх обгрунтування, аналіз помилок і недоліків в роботі учнів.

6.1. Виставлення та мотивація оцінок

Демонстрація кращих виробів.

6.2. Рефлексія

Чим корисний цей урок?

Які виникали труднощі у процесі  виконання практичної роботи?

Які операції стругання Вам сподобались, і виконувались легко?

Як можна примінити їх у повсякденному житті?

6.3. Домашнє завдання

Повторити класифікацію стругів їх призначення і основну різницю. Повторити правила безпеки.

6.4. Прибирання робочих місць

Використані джерела

- Й.М. Гушулей «Основи деревообробки» Київ «Освіта», 1996

ДОДАТКИ ДО УРОКУ

Додаток 1