МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Випускна творча робота

«План конспект уроку № 11 з технічної праці в 7 класі

на тему:

Процес виготовлення  шипового з’єднання»

|  | Керівник: Кондратюк Сергій Юрійович, методист трудового навчання |
| --- | --- |
|  | Виконав роботу: Бичок Юрій Іванович вчитель трудового навчання Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради Черкаської області |

Черкаси 2014

Урок № 11

Тема уроку: Процес виготовлення шипового зʼєднання.

Мета уроку:

- навчальна: навчити учнів припасовувати елементи шипового зʼєднання; формувати знання учнів про затискні пристрої та їх використання у столярній справі.

- виховна: виховувати повагу до праці, охайність.

- розвиваюча: розвивати навички роботи зі столярним інструментом, точніть, уважність

Обладнання:  заготовки  елементів шипового зʼєднання (стінки скриньки), стамески, рашпілі, ножівки пасовки, струбцини, киянки, клей для дерева.

Тип уроку: комбінований

План проведення уроку

І.   Організаційна частина (2хв.)

ІІ.  Актуалізація опорних знань (5 хв.)

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності (3 хв.)

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (1 хв.)

V.  Практична робота (25 хв.)

VІ. Підсумок уроку (4 хв.)

Хід уроку

1.  Організаційна частина

Привітання з класом, відмічання відсутніх, призначення чергових.

2.  Актуалізація опорних знань

- Інтерактивна вправа «Снігова куля».

- Правила гри:

- учасники кидають  імітовану «снігову кулю» один одному в довільному порядку. Той, хто упіймав кулю, закінчує почату вчителем фразу.

- говорити має лише той, кому в руки попала «снігова куля»;

- відповіді не коментуються й не оцінюються;

- якщо хтось із учнів відмовиться завершувати речення, то він може передати кулю іншому хто бажає відповісти;

- коли хтось висловлюється, інші не мають права перебивати, щось говорити, коментувати з місця.

- Шипове зʼєднання це ……………………………………..(нерозʼємне зʼєднаня за допомогою шипа і паза,проушини чи гнізда).

- Долото служить для ……………………………….(видовбування отворів, гнізд, пазів у деревині).

- Стамеска ручний столярний інструмент для ………………….. (виборки невеликих заглиблень в деревині, зачистки пазів, зняття фасок).

- Глухий отвір, це отвір який ………………………………. (зроблено у заготовці на задану глибину, не більшу ніж сама заготовка).

3.  Мотивація навчально-трудової діяльності учнів

При виготовленні столярних виробів всі елементи шипових зʼєднань повинні щільно прилягати одне до одного і утворювати міцне зʼєднання. В давнину для того щоб перевірити якість виробу столяра в ящик стола чи інший елемент меблів наливали воду і дивились чи не протікає десь виріб. Така точніть у виготовленні столярного зʼєднання (шипового зʼєднаня) досягалась шляхом припасування.

4.  Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Процес виготовлення шипового зʼєднання.  Припасування елементів шипового зєднання.

5.  Практична робота

Учні отримують виготовлені на минулому уроці заготовки стінок  скриньки з виготовленими елементами шипового зʼєднання. Після вступного інструктажа пробують зʼєднати між собою стінки скриньки при цьому виявляючи місця на шипах чи пазах де треба виконати припасування. За допомогою стамески і рашпіля припасовують шипи до пазів.

Після припасування елментів шипових зʼєднань по товщині шипа і ширині паза переходять, за потреби, до припасування заплечиків шипів за допомогою ножівки пасовки.

Впевнившись в тому, що шипові зʼєднання виготовлено якісно - шипи туго входять у пази, відсутні щілини, з дизволу вчителя конструкція збирається на клею. Для зручності і надійного притискання стінок скриньки в місцях склеювання використовують струбцини.

5.1. Вступний інструктаж.

(Демонстрація виконання роботи з поясненням прийомів роботи, вивчення теоретичного матеріалу).

При ручному виготовленні шипових зʼєднань трапляються невеликі відхилення від розмірів, які можна усунути підгонкою й припасуванням.

Підгонку шипа до паза (гнізда) можна виконати за допомогою стамески. З прийомами роботи цим інструментом ми ознайомились на минулому уроці (слайд 4).

Підгонку паза (гнізда) до шипа виконують за допомогою рашпіля. Знімають шар деревини не більше ніж це помічено лінією розмітки, або ж періодично перевіряючи шляхом зʼєднання паза з шипом (слайд 5).

При нещільному приляганні заплечиків їх припасовують ножівкою пасовкою.

Для цього ножівку ставлять впритул до паза (гнізда) і роблять пропил на глибину за плечика з обох кінців з'єднання  ( слайд 6).

Для щільного прилягання склеюваних поверхонь за наявності певного обладнання або пристроїв створюють відповідний тиск. Залежно від розмірів і форми склеюваних деталей застосовують також різне устаткування.

Найпростішими пристроями є дерев'яні або металеві струбцини різних форм і конструкцій . Найпростішими з них складаються з трьох брусків і гвинта. Стискують деталі, що з'єднуються на «вус», кутовими струбцинами – дерев'яними або металевими. Проте при застосуванні звичайних струбцин дуже багато часу слід витрачати на розгвинчування, тому створено ряд швидкодіючих струбцин (слайд 7).

а) звичайні гвинтові  б) важільні    в) для кромок     г) хомутові     д) кутові

5.2.  Інструктаж з охорони праці

Правила техніки безпеки при роботі зі стамескою

1) Працювати тільки гостро заточеним та справним інструментом.

2) Ручки на стаместках повинні бути міцно насаджені. Забороняється користуватись стамесками з тріщинами на ручках.

3) Стамески класти на верстак лезом від себе.

4) При роботі стамескою, не  впиратися грудьми у деталь; вона повинна бути надійно закріпленою на верстаку.

5) Не проводити різання стамескою в напрямі руки, грудей.

(слайд 8).

5.3.  Поточний інструктаж

Під час виконанн учнями практичної роботи слідкую щоб учні правильно виконувати технологічні операції, дотримувались безпечних прийомів роботи.

При виявленні поодиноких недоліків коригую роботу окремих учнів. А у випадку допущення помилок чи порушень правил техніки безпеки більшістю учнів, зупиняю роботи і проводжу загальний поточний інструктаж.

5.4. Заключний інструктаж

Проводжу  аналіз виконаних робіт, вказую на типові помилки.

6.  Підсумок уроку

Оцінюю досягнення мети уроку. Визначаю учнів, які добре справились з поставленим завданням.

6.1 Виставлення та мотивація оцінок

6.2 Рефлексія

- Що нового ви  пізнали на уроці?

- Де можете використати отримані знання?

- Що сподобалося і що не сподобалося на уроці?

6.3 Домашнє завдання

Повторити правила  техніки безпеки при роботі з долотом і стамескою.

6.4 Прибирання робочих місць

Використані джерела

- http://5fan.ru/wievjob.php?id=20844

- www.opttool.ru/product_337.html