МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Випускна творча робота

«План конспект уроку № 6 з технічної праці в 7 класі

на тему:

«Процес пиляння деревини»

|  | Керівник: Кондратюк Сергій Юрійович, методист трудового навчання |
| --- | --- |
|  | Виконав роботу: Іващенко Олександр Миколайович, вчитель трудового навчання Чигиринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. Б. Хмельницького |

Черкаси 2014

Урок № 6

Тема уроку: Процес пиляння деревини

Мета уроку:

- навчальна: засвоєння знань про види столярних ножівок і пилок, види зубів пилок для поперечного, повздовжнього та змішаного пиляння деревини, види розводок зубів пилок та прийоми пиляння деревини;

- виховна: виховання потреби до праці та любові до столярного ремесла;

- розвиваюча: розвиток сприймання та пам’яті на основі засвоєння нового навчального матеріалу та відтворенні раніше набутих знань, формування початкових навичок пиляння ножівкою деревини.

Обладнання: набори ножівок за формою зубів, столярні кутники, стусла.

Тип уроку: комбінований.

План проведення уроку

І.   Організаційна частина (3 хв.)

ІІ.  Актуалізація опорних знань (4 хв.)

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності (2 хв.)

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (3 хв.)

V.  Практична робота (26 хв.)

VІ. Підсумок уроку (7 хв.)

Хід уроку

- Організаційна частина

- Привітання, перевірка присутніх;

- Призначення чергових.

- Актуалізація опорних знань («Мікрофон»)

- Які інструменти для розмічання деревини ви знаєте?

- Назвіть види пиломатеріалів?

- Які є форми різання деревини?

- Мотивація навчально-трудової діяльності учнів

В попередніх класах на уроках трудового навчання ми вже ознайомлювались з одним із видів пиляння деревини, а саме пиляння лобзиком. На сьогоднішньому уроці ми будемо вивчати інші види пиляння деревини, будову і прицип роботи інструментів для пиляння деревини та БЖ при роботі з ними, а також потренуємось виконувати пиляння деревини різними способами. Можливо хтось вже колись і виконував пиляння, але знання і вміння, що отримаємо сьогодні на уроці, неодмінно станють вам в нагоді як під час уроків так і в домашньому господарстві.

- Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Отже тема сьогоднішнього уроку: «Процес пиляння деревини.»

Завданнями сьогоднішнього уроку є:

- Вивчення видів ножівок і пилок для пиляння деревини.

- Вивчення форм зубів пилок.

- Вивчення видів розводок для зубів пилок.

- БЖ під час пиляння деревини ножівкою.

- Виготовлення дощечки для терки.

5.  Практична робота: «Виготовлення дощечки для терки (100*120*20)»

5.1. Вступний інструктаж.

Вивчення нового матеріалу під час виконання практичної роботи.

- Пиляння деревини ручними пилками.

Пиляння — це процес закритого різання, що здійснюється багаторізцевими інструментами — пилками. Пилянням здійснюють розкрій матеріалів на заготовки, торцювання деталей по довжині, розкрій щитів плитових матеріалів фанери, обпилювання кромок щитів і рамок, випилювання криволінійних заготовок, а також запилювання шипів і провушин.

Пилка (додаток 2) — це металева стрічка з нарізаними на ній з одного боку зубцями. Цей бік пилки називають зубчастим вінцем. Кромка, протилежна зубчастому вінцю, називається спинкою, а бокові стінки — щічками. Лінія, де зубець бере початок, називається основою, а кінець зубця, що закінчується передньою кромкою,— вершиною. Відстань від основи до вершини називають висотою зубця і позначають буквою h, а відстань між двома суміжними зубцями називають кроком і позначають буквою t. Западини між зубцями називають пазухами. Розміри зубців залежать від їх висоти і кроку. Кожен зубець (різень) пилки має три різальні кромки: передню (коротку) і дві бічні (довгі).

Зубці пилок мають різну форму (додаток 3). Для поздовжнього пиляння застосовують пилки з косокутними зубцями (40—50°); для поперечного — із зубцями у вигляді рівнобедреного або рівностороннього трикутника (60—70°); для змішаного (пиляння по кривих лініях) — із зубцями у вигляді прямокутного трикутника (50—60°). Чим твердіша деревина, тим більший потрібен кут загострення. При різанні пилками в пропилі утворюється тирса, що скупчується в пазухах зубців. При різанні деревини м'яких порід пазухи і кроки завжди більші, ніж при різанні твердих порід, бо за робочий хід пилки в м'якій породі знімається значно більше деревини. Залежно від виду різання застосовують такі кути різання: для поздовжнього — до 80, для змішаного — до 90, для поперечного — понад 90°.

Ручні столярні пилки. За конструкцією ручні столярні пилки поділяють на натягнуті (лучкові) і ненатягнуті (ножівки і наградой). Ширше застосовують лучкові пилки, бо полотно в них тонше і ними легше різати. Кожна лучкова пилка (рис. 2) складається з лучка і натягнутого на нього полотна. Лучок складається з двох поперечних стояків, середника, двох ручок, тятиви і закрутки. Іноді замість натягування полотна пилки закруткою застосовують гвинт з гайкою, з'єднаний з дротяною тятивою.

Залежно від призначення і форми зубців лучкові пилки поділяють на поперечні, поздовжні (розпускні), дрібнозубі (шипові) і викружні.

Ножівки бувають різних видів.

Широкі ножівки застосовують для розкрою широких дощок і плитових матеріалів. Зубці мають форму рівнобедреного або прямокутного трикутника, 3—6 мм заввишки, крок 4—6 мм, кути різання і заточування в цих пилках аналогічні залежно від форми зубців.

Вузькі ножівки застосовують для випилювання криволінійних наскрізних отворів у щитових деталях. Зубці у формі прямокутного трикутника 2—4 мм заввишки, крок 3—4 мм, кут загострення 50—80°, заточування пряме.

Ножівки з обушком застосовують для неглибокого пиляння і підганяння виробів при складанні їх. Зубці у формі рівнобедреного трикутника 2—3 мм заввишки, крок 2—3 мм, заточування косе (75—80° до полотна пилки).

Ножівка-вимірювач, крім розпилювання, може використовуватись як вимірювальна лінійка.

Наградки призначені для неглибокого пропилювання пазів під вузькі шпунти і шпонки. Зубці у формі рівнобедреного трикутника 2—3 мм заввишки, крок 2—3 мм, заточування косе.

Крім того, при ручному розкроюванні струганого шпону застосовують фанерні пилки. Зубці їх дуже дрібні, мають форму рівнобедреного трикутника, розміщені по опуклій кромці.

- Підготовка ручних пилок до роботи.

Для забезпечення високопродуктивної праці і відповідної якості деталей пилки треба добре налагодити і нагострити. Перед налагодженням полотно пилки слід очистити від бруду, іржі і смоляного нальоту ганчіркою, змоченою в гасі. Спочатку вирівнюють полотно пилки легкими ударами на рівній чавунній або стальній плиті. Вирівнювати його можна і в лещатах з мідними або алюмінієвими пластинками; легенько затиснувши між ними полотно пилки, протягують його. Після вирівнювання прорізають напилком між зубцями пазухи і вирівнюють профіль і висоту зубців, тобто їх фугують. Для фугування застосовують спеціальний пристрій, який складається з дерев'яної колодки з проріззю для полотна пилки і круглого отвору, куди вставляють тригранний напилок. Цей пристрій рухають по зубцях пилки (або навпаки), вирівнюючи вершини зубців пилки по висоті.

Всі зубці повинні мати однакову форму і висоту. Після профуговування зубці розводять і гострять. Для полегшення ходу пилки в пропилі, а також для зменшення витрат сили на різання її зубці розводять спеціальними розводками (додаток 1). При цьому спочатку відгинають одну половину зубців в один бік через один зубець, а другу — в протилежний. Величина розводу всіх зубців пилки має бути однаковою. В разі неоднакового розводу пилку тягне в бік, і неможливо досягти рівного пропилу. Крім того, менш відігнуті зубці не братимуть участі в пилянні, а більш відігнуті працюватимуть з перевантаженням, і пилка швидко затупиться.

Для розводу зубців полотно пилки затискують біля основи зубців у спеціальні дерев'яні лещата. Залежно від висоти зубців кожен з них відгинають вбік для сухої твердої деревини на 0,25—0,5 мм, для м'якої деревини — на 0,5—0,8 мм, але не більш ніж на половину товщини полотна. Правильність розводу зубців перевіряють шаблоном, який прикладають до полотна пилки і проводять по вінцю зубців спочатку з одного, а потім з другого боку.

Після розводу пилку загострюють тригранним або ромбічним напилком з дрібною насічкою. Для заточування полотна пилки затискують у лещата, як і при розводі. Гострять пилку через зубець: спочатку проходять напилком з одного боку пилки, потім її повертають другим боком до себе і гострять пропущені зубці. Натискувати треба рівномірно і несильно, бо від сильного натискування утворюються великі задирки і пилка нагрівається. При зворотному русі (на себе) напилок трохи піднімають.

5.2.  Інструктаж з охорони праці

Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір).

Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи.

Уважно вислухайте вчителя й отримайте завдання на урок.

При закручуванні тятиви лучкової пилки не слід близько нахилятися до неї, бо закрутка може вдарити по обличчю.

Переносити пилку належить при опущеній руці.

Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності.

Забороняється розпочинати роботу без дозволу вчителя.

Під час практичної роботи учні виконують тільки ті види робіт, які доручив учитель.

Використовуйте справний, добре налагоджений інструмент.

Використовуйте інструмент за призначенням. Інакше можна не тільки зіпсувати його, але й отримати травму.

Щоб не поранитись різальним інструментом, не слід класти його лезом догори, до себе.

Стежте за натягом полотна лучкової пилки.

Не слід тримати ліву руку під час пиляння близько до зубів пилки.

Товщина матеріалу, що розрізається, повинна перекривати 3-4 зуби пилки.

Не відволікайтесь під час роботи і не відвертайте увагу інших.

Під час перерви у роботі пилку розміщують у вертикальному положенні (зубами до верстака), притуливши її до протилежного (від працюючого) боку кришки верстака.

Утримуйте робоче місце в чистоті.

Дбайливо ставтесь до устаткування, верстаків, інструментів.

Інструменти загального користування беріть із дозволу вчителя і відразу після користування повертайте їх.

Упорядкуйте робоче місце, приберіть деталі, матеріал, сміття, відходи.

Приведіть інструменти у справний стан.

Старанно приберіть робоче місце (стружку не здувайте і не змахуйте руками).

Покладіть інструменти в порядок, установлений учителем.

Приведіть до ладу свій одяг і залиште майстерню з дозволу вчителя.

Після виходу учнів чергові розпочинають прибирання приміщення.

  - Поточний інструктаж

Демонстрація виконання роботи з поясненням прийомів роботи, вивчення теоретичного матеріалу.

Учні випилюють вже готові розмічені заготовки для терки, проводять самоконтроль своєї роботи.

Діяльність вчителя:

1) Форма проведення – фронтальна.

2) Зміст цільових обходів робочих місць учнів.

1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця.

2-й обхід: перевірка правильності виконання трудових прийомів, рухів і якості виробів.

3-й обхід: перевірка правильності проведення самоконтролю.

4-й обхід: перевірка правильності дотримання технічних умов.

Постійнаперевірка виконання учнями правил безпеки праці, виробничої санітарії.

  - Заключний інструктаж:

1)    Підведення підсумків практичної роботи.

2)    Аналіз найхарактерніших помилок і недоліків в роботі учнів.

6.  Підсумок уроку

6.1 Виставлення та мотивація оцінок

6.2 Рефлексія

- Які види пилок ви знаєте?

- Які розводки для пилок ви знаєте?

- Як перевірити готовність пилки для роботи?

6.3 Домашнє завдання

6.4 Прибирання робочих місць

Використані джерела

- textreferat.com/referat-1435-1.html…..

- Д. О. Тхоржевський. Заняття з технічної праці в 5 класі. К: «Радянська школа»,- 1983.

Додаток 1

Розводки для пилок:

а — прості з упором;

б — щипкова;

в — дискова однобічна з упором;

г — дискова двобічна;

д — універсальна.

Додаток 2

Лучкова пилка:

1 — пилкове полотно, 2— поперечник, 3— тятина, 4— закрутка, 5 — середник, 6— ручка

Ножівки:

1 — вузька ножівка;

2 — широка ножівка;

3 — ножівка з обушком;

4 — ножівка, вимірювач;

5 — наградка.

Додаток 3

Елементи пилок і кути зубців пилок:

а — елементи пилки:

1 — полотно пилки;

2 — лінія основи зубців;

3 — висота зубців;

4 — вершина;

5 — пазуха;

6 — крок;

7 — передня кромка;

8 — передня грань;

9 — бокові різальні кромки.

б — кути зубців пилки:

I — для поздовжнього;

II — для змішаного;

III — для поперечного пиляння.