МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Випускна творча робота

«План конспект уроку №_6_ на тему:

Процес пиляння деревени

Інструменти для пиляння деревени. Будова ножівки. Форма зубців ножівки. Розведення та заточування зубців.Пиляння вздовж і впоперек волокон. Припуски на пиляння. Прийоми запилювання. Стусло та його застосування.

|  | Керівник: Кондратюк Сергій Юрійович, методист трудового навчання |
| --- | --- |
|  | Виконав роботу: Черяков Олексій Олексійович, вчитель Водянського навчально -виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Шолянської районної ради. |

Черкаси 2014

Тема. Процесс пиляння деревени.

Мета: ознайомити з інструментами для пиляння деревени, ознайомленя з будовою ножівки, формою зубців ножівки, розведення та заточування зубців, пиляння вздовж і  впоперек волокон, припуски на пиляння , прийоми запилювання, з будовою стусла та його застосуванням;  розвивати навички самоконтролю та політехнічне мислення, дотримання правил безпечної роботи та поведінки; виховувати культуру праці та бережнее ставлення до інструментів.

Обладнання: дошки і бруски різних порід,  багаторізцеві  інструменти  для пиляння деревени – ножівки; інструменти і пристосування для розведення та заточування зубців ножівки, стусло.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати навчальної діяльності: оволодіння прийомами закріплення заготовок, хватки ручних пилок та процессом пиляння деревини впоперек і вздовж волокон.

ХІД УРОКУ

1.  Організаційна частина

- перевірка присутніх

- призначення чергових

ІІ.  Актуалізація опорних знань та життевого досвіду учнів

- Який процесс називається пилянням  деревени?

- Якими інструментами  здійснюють  пиляння деревени?

- З якими ріжучими інструментами вам доводилося працювати в попередніх классах?

- Які породи деревини вважаються твердими?

- Яких правил безпечної роботи необхідно дотримуватися під час пиляння деревени?

ІІІ. Мотивація навчально – трудової діяльності

На уроках трудового навчання метою нашої діяльності є проектування і виготовлення суспільно – корисних або декоративних виробів. У процесі виготовлення ви будете виконувати певні операції. Для того щоб їх виконання було ефективним та безпечним, ви повинні ознайомитися з необхідною інформацією: процесс пиляння деревени, вибір та підготовка відповідного інструмента, ознайомитись із правилами безпечної праці.

ІV.  Повідомлення теми, мети, завдань уроку

- Вивчення нового матерілу

  - Загальні відомості пиляння деревени

  - Підготовка ручних ножівок до роботи

  - Прийоми пиляння деревини ручними  ножівками

Розповідь учителя.

Пиляння деревени -  процес  закритого розрізання її на частини з утворенням між ними пропилу. Пропил обмежений трьома гранями:  нижньою (дном) і двома боковими. Пиляння здійснюється ручними і електрифікованими пилками, а  також  на круглопилкових верстатах.

Для ручного пиляння застосовують багато різцеві інструменти – ножівки.

Зуби ножівки харектиризуються кроком і висотою. Крок – відстань між вершинами двох суміжних зубів. Висота – відстань від вершини до основи зуба.

Нарізають зуби по всій довжині кромки. Ряд зубів називається зубчастим вінцем; кромка полотна, яка протилежна зубчастому вінцю, - обушком, а бокові сторони полотна – щічками.

Форма зубів полотна і кут загострення кромки залежить від виду пиляння. Так, для поздовжнього пиляння деревини застосовують полотна з косокутним зубом з нахилом в сторону пиляння. Робочим  ходом пилки є тільки рух уперед.

Для поперечнього пиляння деревини застосовують полотна з зубом у формі рівнобедреного трикутника. Передня грань зубів ножівки для поперечного пиляння нахилена до площини полотна, а різальними є бокові кромки. Робочим ходом є рух уперед і назад.

Для мішаного пиляння деревени застосовують полотна з прямокутним зубом. Передня грань зубів пилки нахилена до площини полотна, а різальними кромками є всі кромки грудки. Робочим ходом є тільки рух уперед.

Механізоване пиляння деревини здійснюється за допомогою  ручних електрифікованих дискових пилок та на круглопилкових верстатах.

Підготовка ручних пилок до роботи:

Налагоджують полотно ножівки  фугуванням, переміщують його вздовж ножівки, напилком вирівнюють зуби по висоті і впадини (пазухи) між ними.

Після цього зуби пилки розводять і загострюють. Для розведення зубів полотно ножівки затискують у спеціальні деревяні тиски – лещата. Зуби відгинають поперемінно в різні сторони на  ½ або 2/3 висоти від їх основи за допомогою спеціальних розводок. Правильність розведення зубів перевіряють шаблоном який прикладають і переміщають вздовж ножівки спочатку з одного, а потім з другого боку.

Загострення зубів ножівки залежить від її виду. У ножівках для поздовжнього пиляння загострюють перпендикулярно до площини полотна ножівки передню і задню грані зубів, які мають форму косокутного трикутника.

Ножівки для поперечного пиляння  (форма зуба має вигляд рівнобедреного трикутника) загострюють під кутом 60-70 градусів до площини її полотна. Одночасно загострюють дві сусідні грані зубів. У ножівках для мішаного пиляння (форма зуба має вигляд прямокутного трикутника) одночасно загострюють передню і задню грані сусідніх зубів під кутом 80 градусів до площини полотна ножівки.

VІ. Практична робота

Інструктаж до виконання практичної роботи.

Правила безпечної роботи під час пиляння деревини

Учитель повторює з учнями алгоритм виконання роботи

Пиляння впоперек волокон

- Встановити заготовку на кришку верстака або в стусло.

- Налагодити лучкову ножівку для поперечного пиляння деревини до роботи.

- Взяти лучкову ножівку у праву руку і зайняти відповідну робочу позу.

- Користуючись деревяним брусочком, зробити запил.

- Визначити для себе величину розмаху руху пилки і виконати розпилювання заготовки.

Вертикальне пиляння вздовж волокон

- Закріпити заготовку в задню притискну коробку (переднім притискним гвинтом).

- Налагодити лучкову ножівку для поздовжньго пиляння деревини до роботи.

- Взяти ножівку у праву руку і зайняти відповідну робочу позу.

- Користуючись деревяним брусочком, зробити запил.

- Виконати розпилювання заготовки.

Горизонтальне пиляння вздовж волокон

- Закріпити заготовку струпциною на верстаку (при необхідності встановити верстакові підставку).

- Налагодити розпускну ножівку до роботи.

- Взяти пилку правою рукою за ручку, а лівою – за кінець стояка і зробити запил. Виконати розпилювання заготовки.

VІІ. Закріплення

1.Назвіть елементи і форми зубів ножівок: для поздожньго, поперечного і мішаного пиляння.

2. Як виконують правлення полотна, розведення і загострення зубів ножівок для основних видів пиляння.

3. Назвіть основні види пиляння.

4. Як здійснюються запилювання деревини?

5. Як здійснюється процес пиляння деревини?

VІІІ. Підсумки уроку

Учитель аналізує результати практичної роботи, порівнює якість та точність виконання завдання, указує на недоліки, пояснює способи їх усунення.