МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Випускна творча робота

«План-конспект уроку № 5 з технічної праці в 7 класі

на тему:

Процес розмічання заготовки»

|  | Керівник: Кондратюк Сергій Юрійович, методист трудового навчання |
| --- | --- |
|  | Виконав роботу: Рудь Сергій Васильович, вчитель трудового навчання Зорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради Черкаської області |

Черкаси 2014

Урок № 5

Тема уроку: Процес розмічання заготовки.

Мета уроку:

- навчальна: удосконалювати в учнів знання про процес розмічання, дати основні поняття про розмічальний інструмент, навчити правильно використовувати цей інструмент;

- розвиваюча: розвивати творчу пізнавальну активність та економне використання матеріалів;

- виховна: виховувати естетичний смак, культуру праці.

Обладнання: лінійка, олівець, стусло, креслярський набір, робочий зошит, підручник, наочні зображення, заготовки ДВП і ДСП.

Тип уроку: комбінований

План проведення уроку

І.   Організаційна частина (2 хв.)

ІІ.  Актуалізація опорних знань (5 хв.)

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності (5 хв.)

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (3 хв.)

V.  Практична робота (45хв.)

VІ. Підсумок уроку (10 хв.)

Хід уроку

1.  Організаційна частина

а)	перевірка присутності учнів;

б)	наявність спецодягу;

в)	призначення чергових.

2.  Актуалізація опорних знань.

Які правила техніки безпеки та санітарної безпеки необхідно виконувати в майстерні?

3.  Мотивація навчально-трудової діяльності учнів.

Знайомство учнів з правилами раціонального і економічного розмічання деревини. Наведення прикладів економії пиломатеріалів при правильному їх розмічанні.

4.  Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Для вивчення на сьогоднішньому уроці пропонується тема «Процес розмічання заготовки».

Для виготовлення будь-якого виробу з деревини необхідно мати його графічне зображення - креслення. За кресленням аналізують деталь, або виріб, визначають з якого матеріалу необхідно виготовити деталі, їх кількість, а також розміри деталі заготовки.

Розмічання - трудомістка і важлива операція. Від правильності її виконання залежить якість готового виробу.

Розмічання - нанесення на заготовку контурних ліній майбутнього виробу за кресленням, або зразком.

5.  Практична робота

Завдання: Послідовність виготовлення виробу. Інструменти для розмічання. Прийоми вимірювання заготовок із пиломатеріалів та їх розмічання. Припуск на обробку пиломатеріалів. Економне використання матеріалів.

Пам’ятка щодо виконання роботи.

1.При розмічанні необхідно пам’ятати, що воно має бути раціональним, щоб економити матеріал.

2. Спочатку вибирають, або готують рівну сторону, від якої починають усі відрахунки. Цю сторону називають базовою. Потім розраховують, яку кількість деталей можна виготовити з листа, щоб менше було відходів. При цьому враховують припуски на обробку.

Припуск - шар матеріалу на заготовці, який залишають для отримання точних розмірів і чистої поверхні деталі після обробки (додаток1).

3. Лінії розмітки (риски) - наносять на деревину олівцем, або вістрям відповідного розмічального інструменту. Олівець (шило) нахиляють (під кутом 40...60о) в напрямку руху і притискують до розмічального інструменту.

4. Розмічання виконується розмічальним інструментом: лінійкою, кутником, єрунком, малкою, рейсмусом, циркулем, кронциркулем, нутроміром.

5. Кутник - столярний інструмент, який використовують для вимірювання і розмічання прямих кутів. Його колодку прикладають до базової сторони заготовки і олівцем проводять вздовж тонкої лінійки (додаток 2).

6.Малка - складається з колодки і шарнірно приєднаного до неї пера. За допомогою малки можна наносити кути довільної величини. На заданий кут малку встановлюють за зразком, а потім закріплюють її  перо гвинтом з гайкою і переносять данну величину куга на заготовку.

7.Рейсмус - складається з колодки і двох висувних брусків (штанг), закріплених клинком. На кінці брусків є металеві штифти, якими и прокреслюють лінії на деталі. Щоб нанести риску паралельно базовій кромці на визначеній відстані, заготовку закріплюють на верстаку і двома руками (однією тримають за колодку, а другою - за  кінець штанги з штифтом) переміщують інструмент вздовж заготовки.

8.Розмічання великої кількості однакових деталей, а також деталей криволінійної форми здійснюється за допомогою шаблонів. Форма і розміри шаблонів відповідають формі і розмірам деталей, заданих на кресленні з припуском на обробку. При розмічанні шаблон накладають на матеріал і обводять олівцем по його контурах. Застосування шаблонів значно скорочує час на розміщення і підвищує його точність(додаток 3).

5.1. Вступний інструктаж.

Демонстрація виконання роботи з поясненням прийомів роботи.

5.2.  Інструктаж з охорони праці

Повторення правил внутрішнього розпорядку та безпечної праці в шкільних майстернях,  організацію та обладнання робочого місця.

5.3.  Поточний інструктаж :

•  дотримання вимог, що ставляться перед учнями;

• допомага учням у разі потреби;

• контроль за діями учнів під час виконання практичної роботи;

• визначення правильності виконання роботи.

5.4. Заключний інструктаж.

Підсумок практичної роботи. Мотивація.

6.  Підсумок уроку

Перевірка точності і якості виконання роботи.

6.1. Виставлення та мотивація оцінок

Визначення учнів, які успішно виконали завдання.Аналіз  помилок, які допущені учнями.

Виставлення оцінок в журнал і в щоденники(оцінки виставляються індивідуально, з урахуванням якості виконаної роботи).

6.2 .Рефлексія

- Що нового ви дізналися на уроці?

- Чи можна скористатись отриманими знаннями у повсяденному житті?

- Де і за яких умов це може бути?

- Які інструменти застосовуються для розмічання деталей з деревини?

- В яких випадках застосовується рейсмус?

- Що таке припуск?

- Для чого використовують стусло?

6.3 Домашнє завдання.

Опрацювати вивчений матеріал; підготувати повідомлення про вплив пиломатеріалів на довкілля.

6.4 Прибирання робочих місць

Використані джерела

- Подоляк-Шумило Н.Г., Познанський С. С. Шкільна гігієна: Навч. пос. – К.:Вища школа. 1981. – 176 с.

- Древницький К.М. Обробка деревини в середній школі.— К.: Освіта, 2005.— 256 с.

- Заняття з трудового навчання: 6 - 7 кл.: Посібник для вчителя / Г.Б. Волошин та ін; Під ред. Д. О. Тхоржевський. - М., 2000

Додатки

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3