МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Випускна творча робота

«План конспект уроку № 9 з технічної праці в 7 класі

на тему:

Види з’єднань. Шипові з’єднання. Розмічання шипового з’єднання. Послідовність виготовлення одинарного шипового з’єднання»

|  | Керівник: Кондратюк Сергій Юрійович, методист трудового навчання |
| --- | --- |
|  | Виконав роботу: Ільченко Олександр Олексійович, вчитель трудового навчання Журавського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад» Городищенської районної ради Черкаської обласної ради |

Черкаси 2014

Урок № 9

Тема уроку: Види з’єднань. Шипові з’єднання. Розмічання шипового з’єднання. Послідовність виготовлення одинарного шипового з’єднання

Мета уроку:

навчальна:  Узагальнити та систематизувати знання учнів про технологію виготовлення шипового з’єднання. Продовжити формування вмінь та навичок необхідних для виконання шипових з’єднань.

виховна: Виховувати культуру праці, зацікавленість учнів даним видом роботи.

розвиваюча: Розвивати пам’ять, увагу. Сприяти розвитку точності та координації рухів.

Обладнання: Розмічальний інструмент, заготовки, ножівки, долота, стамески, киянки, рейсмус.

Тип уроку: формування умінь та навичок

План проведення уроку

І.   Організаційна частина (3 хв.)

ІІ.  Актуалізація опорних знань (5 хв.)

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності (3 хв.)

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (6 хв.)

V.  Практична робота (20хв.)

VІ. Підсумок уроку (8 хв.)

Хід уроку

1.  Організаційна частина

1.     Введення учнів в майстерню після дзвінка

2.     Перевірка присутності учнів за журналом

3.     Перевірка готовності учнів до заняття

4.     Призначення чергових за графіком

5.     Організація робочих місць

2.  Актуалізація опорних знань

Методи: Фронтальна бесіда з елементами розповіді.

На минулому уроці ви вивчали процес довбання деревини ручним інструментом.

Давайте згадаємо деякі поняття і правила роботи з ручним довбальним інструментом.

1.     Що називають процесом довбання деревини?

(«Довбання деревини виконують за допомогою ручного інструменту та на верстатах»)

2.     Назвіть відомий вам ручний довбальний інструмент? Його основні елементи? З якого матеріалу їх виготовляють?

(«Незважаючи на свою схожість, долота і стамески застосовують у різних умовах»)

3. Чим відрізняються долота і стамески? Коли їх застосовують?

(«Під час роботи довбальним інструментом необхідно постійно перевіряти його гостроту. Використання добре загостреного інструменту підвищує якість і продуктивність праці.»)

4.     Назвіть особливості заточування ручного довбального інструменту?

(«При необережній роботі з добре заточеним інструментом можна отримати травму.»)

5.     Розкажіть правила техніки безпеки роботи з ручним довбальним інструментом?

(Забороняється різати в напрямі підтримуючої руки, на себе, у висячому положенні з упором деталі в груди, а також коли заготовка лежить на колінах. Не можна тримати стамеску на краю верстата).

Аналіз, коригування, узагальнення та оцінювання знань і умінь учнів.

3.  Мотивація навчально-трудової діяльності учнів

Сьогодні ви ознайомитесь з особливостями процесів розмічання, запилювання та довбання. Вміння правильно виконувати ці процеси стане вам у нагоді в ході роботи на цьому і на наступних уроках трудового навчання, а також у повсякденному житті.

4.  Повідомлення теми, мети і завдань уроку

(тема написана на дошці, учитель оголошує її усно, учні записують у конспекти, повідомляється завдання уроку).

Завдання уроку:

ознайомитись із технологією виконання шипового з’єднання , а також з правилами безпечної роботи під час виконання даних робіт.

вміти розмічати елеманти шипового з’єднання.

набути навики виконання шипового з’єднання .

5.  Практична робота

«Послідовність розмічання одинарного шипового з’єднання»

Вам потрібно виготовити деталі виробу із деревини, яка б мала точні розміри і форму, рівну й гладеньку поверхню і з'єднати їх у виріб але виготовити його ви зможете тільки тоді, коли засвоїте прийоми роботи з інструментом для розмічання і виготовленням шипового з'єднання.

5.1. Вступний інструктаж.

В процесі виготовлення виробів з деревини виникає питання, як з'єднати деталі виробу. Найпоширенішим з'єднанням деталей з деревини є шипове з'єднання.

Шипове з'єднання складається з двох елементів: шипа і гнізда або вушка. Бічні грані шипа 2 називаються щічками, а торцеві зрізи 1 — торцем шипа і 3— за плечиками. Закрита чотирибічна заглибина в з'єднуваній деталі називається гніздом 4, а відкрита — вушком 5.

Шипи бувають плоскі і круглі. Круглі звичайно роблять вставними. Шип, який проходить наскрізь, називається відкритим, або наскрізним. Якщо гніздо не наскрізне, то шип називають глухим.

Кількість шипів у з'єднанні залежить від товщини спряжуваних деталей. Із збільшенням числа шипів збільшується площа склеювання і міцність з'єднання. Міцність столярних з'єднань залежить також від точності виготовлення елементів з'єднань, якості деревини і клею, а також умов склеювання.

Існує багато видів з'єднань деталей. Кожний вид вибирають для певного виробу, але часто при виготовленні виробу застосовують кілька видів з'єднань деталей між собою.

З'єднання деталей під кутом одна до другої наливають шиповою в'язкою.

Послідовність виконання роботи:

1.     Підготуйте інструмент до роботи.

2.     Розмітьте вушка і гнізда на поздовжніх стінках ящика.

3.     Розмітьте шипи на поперечних стінках ящика.

4.     Запиляйте шипи й вушка.

5.     Видовбайте вушка.

6.     Видовбайте гнізда

7.     Підгоніть і припасуйте з'єднання.

8.     Складіть з виготовлених стінок коробку на клею.

9.     Прибийте дно цвяхами.

10.   Приведіть робоче місце в порядок і здайте заготовку вчителю.

Вираховуйте товщину шипа за формулою

S1 = 0.4*S0;

S2 = (S0-S1)/2

S0 – Товщина бруска

S1 – Товщина шипа

S2 – Ширина заплечиків

Для запилювання шипів і провушин використовують дрібнозубу ножівку.

При запилюванні провушин полотно пилки має проходити з внутрішньої сторони лінії розмітки, а при запилюванні шипів – з зовнішньої. Заплечики у шипа запилюють під кутом 2-50.

Основна частина роботи виконується долотом. Довжина робочої частини якого повинна бути рівною ширині провушини.

Довбання виконують на підкладній дошці. Долото, утримуючи за ручку лівою рукою, ставлять вертикально, лезом паралельно лінії розмітки відступив від неї на 1 мм.,. Фаска має бути спрямована в стогону провушини. Удар киянкою по ручці долота наносять вздовж її осі. Після цього відступають від лінії розмітки на 5-7 мм., знову наносять удар по долоту, нахилив його підрізають і сколюють шар деревини. Повторюючи ці операції продовбують до половини товщини заготовки. Потім перевертають її додовбують іншу частину провушини.

Підгонку шипів і провушин завершують за допомогою стамески, утримуючи ручку правою рукою і натискаючи на її торець, а лівою за стержень спрямовуючи стамеску.

В ході підгонки , заготовку закріпляють в затискному пристрої, у випадку коли заготовка задовга то цю операцію виконують сидячи на ній.

5.2.  Інструктаж з охорони праці

Правила безпечної праці.

На робочому місці класти долота і стамески на верстак, лезом від себе. Працювати тільки справним інструментом.

Ручки на долотах і стамесках повинні бути щільно насаджені. Забороняється користуватися ручками з тріщинами та іншими дефектами.

Працюючи стамескою, не можна впиратися грудьми або коліном у деталь; вона повинна лежати на верстаку.

Не можна різати деревину стамескою в напрямі руки, яка підтримує деталь.

Не можна вибирати стружку пальцями з гнізда, здмухувати стружку з верстака. Стружку прибирати щіткою.

5.3.  Поточний інструктаж

а)     Форма проведення – індивідуальна, групова.

б)    Цільові обходи робочих місць учнів.

1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця і початок роботи;

2-й обхід: перевірка правильності виконання розмітки;

3-й обхід: перевірка правильності проведення самоконтролю;

4-й обхід: перевірка правильності дотримання технічних умов тощо.

Постійна перевірка виконання учнями правил безпеки правил виробничої санітарії;

5.4. Заключний інструктаж

демонстрація кращих робіт;

недоліки допущені в роботі та шляхи їх усунення.

6.  Підсумок уроку

1.     Підведення підсумків практичної роботи.

2.     Повідомлення оцінок їх обґрунтування.

3.     Відзначення кращих робіт їх демонстрація.

4.     Аналіз характерних помилок і недоліків у роботі учнів.

5.     Загальна характеристика заняття.

6.1 Виставлення та мотивація оцінок

Демонстрація кращих виробів.

Виставлення мотивуючих оцінок.

6.2 Рефлексія

(усвідомлення набутих знань, виконаної роботи) інтерактивний метод  «Мікрофон».

Запитання

Що нового ви дізналися на уроці?

Які труднощі у вас виникали під час виконання практичної роботи?

Які роботи вам сподобалось виконувати на нашому уроці?

Чи можна скористатись отриманими знаннями у повсякденному житті? Де, за яких умов це може бути?

6.3 Домашнє завдання

Повторити правила безпечної роботи під час розмічання та довбаня деревини ручним інструментом.

6.4 Прибирання робочих місць

Постановка завдань учням

Прибирання робочих мість учнями класу

Використані джерела

1. Шумега С. С.   Технологія виготовлення художніх меблів [Текст] : підручник для проф.-техн. училищ / С. С. Шумега. – К. : Вища школа, 1994. – 309 с. : іл.

2. Шумега С. С. Технологія художніх виробів з деревини [Текст] : підручник для учнів проф.-техн. закладів освіти / С. С. Шумега. – Л. : Світ, 2001. – 360 с. : іл. – (Професійно-технічна освіта України).

3. Тимків Б. М. Виготовлення художніх виробів з дерева [Текст] : підручник для учнів проф. навчально-виховних закладів, загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів. / Б. М. Тимків, К. М. Кавас. – Львів : Світ, 1995. – 175 с.

4. Журавльов Б. О. Столярна справа [Текст] : навч. посібник для 7 і 8 кл. допом. школи: Перекл. з рос. / Б. О. Журавльов. – 2-ге. вид., перероб. – К. : Освіта, 1997. – 216 с.

ДОДАТКИ ДО УРОКУ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3