МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Випускна творча робота

«План конспект уроку № 7 з технічної праці в 7 класі

на тему:

«Процес стругання деревини»

|  | Керівник: Кондратюк Сергій Юрійович, методист трудового навчання |
| --- | --- |
|  | Виконав роботу: Кульшай Олександр Володимирович, вчитель трудового навчання Чигиринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів ЧОР |

Черкаси 2014

Урок № 7

Тема уроку: Процес стругання деревини.

Мета уроку:

- навчальна: засвоєння знань про будову, призначення, принцип та способи роботи стругами;

- виховна: виховування почуття прекрасного до столярної справи та професій пов’язаних з деревообробкою;

- розвиваюча: розвиток сприймання та пам’яті на основі засвоєння нового навчального матеріалу та відтворенні раніше набутих знань, формування початкових навичок стругання деревини рубанком.

Обладнання: рубанки, столярні кутники, заготовки ручок для молотка, пилки, киянки, лінійки, олівці.

Тип уроку: комбінований.

План проведення уроку

І.   Організаційна частина (3 хв.)

ІІ.  Актуалізація опорних знань (4 хв.)

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності (2 хв.)

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (3 хв.)

V.  Практична робота (26 хв.)

VІ. Підсумок уроку (7 хв.)

Хід уроку

- Організаційна частина

- Привітання, перевірка присутніх;

- Призначення чергових.

- Актуалізація опорних знань («Мікрофон»)

- Які інструменти для пиляння деревини ви знаєте?

- На які види, за конструкцією поділяються столярні пилки?

- Які основні елементи полотна ви знаєте?

- Мотивація навчально-трудової діяльності учнів

На минулих уроках ми з вами познайомилися з різновидами пиломатеріалів, способами їх отримання та пиляння. Але для того, щоб надати привабливого вигляду деревині її необхідно стругати. Сьогодні ми і познайомимось із даним видом обробки деревини та інструментом, який для цього застосовують. Знання і вміння, що отримаєте сьогодні на уроці, неодмінно станють вам в нагоді як під час уроків, так і в домашньому господарстві.

- Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Отже тема сьогоднішнього уроку: «Процес стругання деревини.»

Завданнями сьогоднішнього уроку є:

- Вивчення поняття про стругання як один із видів різання деревини.

- Вивчення будови рубанка.

- Вивчення інструментів для стругання деревини.

- Ознайомлення із професією столяр, тесля.

- БЖ під час стругання деревини.

- Виготовлення ручки для молотка.

5.  Практична робота: «Виготовлення ручки для молотка»

5.1. Вступний інструктаж.

Вивчення нового матеріалу під час виконання практичної роботи.

- Стругання деревини.

Поверхня необробленої деревини в більшості випадків буває шорсткою, а переріз по довжині не зовсім однаковим. Струганням надають деталям правильної форми і розмірів, які зазначені на кресленні. Стругають деревину ручним і механізованим інструментом.

Струганням називають процес різання, при якому площина різання збігається з оброблюваною поверхнею. Струганням надають деталям правильної форми і розмірів, які зазначені на кресленні. Крім того, поверхня стає рівною, чистою і гладенькою. Стругають деревину ручним і механізованим способами, дістаючи плоскі і криволінійні поверхні.

- Будова і налагодження рубанка.

Розглянемо будову одного з найбільш поширених рубанків (додаток 1). Він складається з дерев'яної колодки і клинка, виготовлених з деревини граба, бука, ясеня, груші і із стального ножа з гострим лезом, закріпленого в колодці за допомогою клинка. Для зручності в роботі деякі рубанки в передній частині мають дерев'яний ріжок або в задній — ручку. Нижня частина колодки називається підошвою. Вона має бути плоскою для стругання плоских поверхонь або мати зворотний профіль оброблюваної поверхні при криволінійних і профільних поверхнях. Для встановлення ножа і виходу стружки в колодці продовбане гніздо (лоток), що звужується до виходу з підошви до ширини 5—9 мм (проліт). Передня частина прольоту при струганні створює підпір волокон. Чим проліт вужчий, тим чистішою виходить поверхня стругання. Якщо підошва стирається і проліт розширюється, то в передню частину її вставляють на клеї п'ятикутну вставку з твердої породи деревини (самшиту, груші, граба). Цим вирівнюють передню частину прольоту і роблять його вужчим.

Задня частина прольоту утворюється внаслідок перетину задньої частини лотка з підошвою. Кут, утворений між ними, називають кутом присадки ножа, і він завжди дорівнює куту різання. Ніж має щільно прилягати до площини лотка, щоб в процесі стругання не виникало вібрації. Кріпиться ніж за допомогою клинка, який впирається в бокові заплечики на бокових стінках лотка. Ножі виготовляють з високоякісної інструментальної вуглецевої термічно обробленої сталі, леза гартують. Ножі можуть бути суцільними або наварними (із звичайної сталі наварюють на передню грань ножа по всій ширині робочої частини пластину високоякісної сталі не менш як 50 мм завдовжки і 1,5—2 мм завтовшки).

Для якісного стругання треба добре нагострити і правильно налагодити інструменти. Щоб нагострити ніж, його виймають з лотка, притримуючи великим пальцем, і ударяють киянкою по затилку колодки (додаток 2) в фуганку легкими ударами по кнопці. Заточують ніж на точилі з природного каменю або на наждачному крузі до утворення задирів на передній грані ножа. Правлять ніж на мармуровому бруску коловими рухами. Кут загострення перевіряють шаблоном, а правильність заточування леза — кутником і лінійкою.

Ножі інструментів для профільного стругання заточують на фігурних брусках або напилках відповідного профілю. Правку здійснюють на мармурових фігурних брусках або наждачним порошком з маслом, накладаючи його на відрізок твердої деревини відповідного профілю Легше гострити ножі з наварним лезом, тобто коли на передню грань наварена стальна пластина 1,5—2 мм завтовшки на висоту 50—60 мм. Такі леза ножів менше викришуються.

Нагострений ніж ставлять у лоток колодки і закріплюють дерев'яним клинком. Клинок має бути добре підігнаний і щільно притискати ніж до ложа (кута присадки). Лезо має виступати з підошви колодки рівномірно (тоненькою ниточкою) без перекосу на 0,2—0,3 мм і тільки в шерхебеля може виступати до 3 мм. При зберіганні стругальних інструментів лезо ножа повинно не виступати з підошви, а навпаки, ховатися в лотку.

Прийоми стругання ручним інструментом. Перед початком роботи ручним інструментом заготовку треба добре оглянути, визначити лицевий бік і напрям волокон. Стругати слід тільки по напрямку волокон — це полегшує працю і дає кращу поверхню. Заготовки кріплять на верстаті за допомогою гребінок або в лещатах так, щоб вони щільно прилягали до верстата. Робітник має стояти впівоберта до верстата, корпус трохи нахилений уперед, ліва нога висунута вперед, паралельно верстатові, а праву ставлять так, щоб кут між ступнями ніг становив 70—80°.

При струганні треба правильно і надійно тримати інструмент і перемішувати його тільки рухами рук. Стругання будь-яким інструментом ведеться на повний розмах рук по прямій лінії. Чим менше рухів корпуса, тим менше втомлюється робітник. Натискувати на інструмент треба рівномірно, щоб не заовалити деталь на кінцях, тому на початку стругання заготовки більше натискують на передню частину колодки, а в кінці — на задню. При русі інструменту назад задню частину колодки трохи піднімають, щоб запобігти зашліфовуванню леза різця.

- Інструменти для стругання деревини.

Інструменти для стругання плоских поверхонь. Шерхебель (додаток 3) застосовується для грубого стругання заготовок вздовж волокон або під деяким кутом, особливо коли треба зняти товстий шар деревини. Різальна кромка ножа має овальну форму і виступає з підошви на 2—3 мм. Це дає можливість знімати товсту стружку без значних зусиль і без виривів деревини з боків різця ножа. Однак на виструганій поверхні залишаються жолобкуваті нерівності, які знімають іншими рубанками.

Одинарний рубанок (додаток 3) служить для вирівнювання поверхні після стругання шерхебелем або після розпилювання матеріалу. Різальна кромка його ножа пряма і тільки по кутах трохи заокруглена для того, щоб запобігти задирам при струганні деревини. Після стругання одинарним рубанком поверхня стає рівною, але недостатньо гладенькою.

Подвійний рубанок (додаток 3) використовується для зачищення поверхонь і стругання торців. Він дає гладеньку поверхню завдяки тому, що його ніж складається з двох частин: основний ніж такий же, як і в одинарного рубанка, але він має проріз для кріплення другого ножа, який називається стружколомом. Стружколом ставлять на передню грань основного ножа так, щоб їхні кромки були паралельні, а відстань від кромки стружколома до леза різця становила 0,5—1 мм. Чим ближче лезо стружколома до леза різця, тим тонша стружка, а отже, й рівніша поверхня. Проте подвійним рубанком можна вирівнювати тільки короткі деталі. Більш удосконаленими є рубанки з пересувними бобишками, в яких можна регулювати ширину отвору лотка, та рубанки з металевою колодкою, ніж в яких кріпиться за допомогою гвинта.

Фуганок (додаток 3) дає таку ж гладеньку поверхню, як і подвійний рубанок, бо ножі фуганків також подвійні. Його застосовують для стругання площин і вирівнювання довгих кромок, особливо припасовуючи їх одну до одної. У передній частині колодки фуганка зверху вклеєна невисока циліндрична вставка, яка називається ударною кнопкою. Ударяючи молотком по кнопці, вибивають ніж з лотка фуганка. Переривчаста стружка при струганні довгих поверхонь свідчить про нерівність поверхні. Таку поверхню треба стругати до появи суцільної безперервної стружки, яка свідчить про рівність поверхні.

Півфуганок за будовою такий самий, як і фуганок, тільки менший за розміром. Його застосовують для стругання і вирівнювання значно коротших деталей.

Шліфтик — це вкорочений подвійний рубанок, який застосовують для зачищення задирів, завилькуватих місць і торців, які не вдалося вирівняти рубанком або фуганком. Завдяки збільшеному куту різання (55—60°) і зменшеному прольоту шліфтик знімає тонку стружку і залишає гладеньку поверхню.

Цинубель — це вкорочений рубанок з одинарним ножем (додаток 2). Його застосовують для вирівнювання площин і надання їм незначної шорсткості перед облицьовуванням. Для цього ніж цинубеля на передній грані має дрібні зубці.

Торцевий рубанок (додаток 3) використовують для стругання торців деталей, тобто для вирівнювання їх. Ніж з підошви торцевого рубанка виходить косо, що полегшує стругання і запобігає виколам на торцях. Цю операцію можна виконувати і подвійним рубанком, тримаючи його під деяким кутом до торця деталі.

Цикля — стругальний інструмент, що являє собою стальну пластину 120—150 мм завдовжки, до 60 мм завширшки і до 1 мм завтовшки. Різальною частиною циклі є гостре лезо на проточеній кромці, яке наводять стальним гладеньким стержнем Під час роботи циклю ставлять так, щоб лезо було перпендикулярно до оброблюваної поверхні, тоді вона знімає тоненьку (ажурну) стружку. Циклею зачищають після стругання подвійним рубанком або шліф-тиком твердих листяних порід.

Профільне стругання виконують такими інструментами: фальцгобелем (обробка фальців і чвертей), зензубелем (вибирання чвертей), галтеллю (вибирання жолобків), шпунтубелем (простругування пазів або гребенів), горбачем (обробка вгнутих та випуклих поверхонь), кальовкою (простругування профілів).

Механізоване стругання деревини здійснюється за допомогою ручних електрорубанків та на стругальних верстатах. Електрорубанок  складається з електродвигуна, пасової передачі, фрези з двома плоскими ножами, механізму регулювання глибини стругання, передньої і задньої опор.

Стругальні верстати поділяються на фугувальні, рейсмусові, кромкостругальні та чотиристоронні стругальні. Фугувальні верстати застосовують для висоякісного стругання деревини вздовж волокон. На рейсмусових верстатах стругають заготовки за розмірами, додержуючи товщини і паралельності протилежних боків.

- Ознайомлення із професією столяр, тесля.

Обробка деревини – одне з найдавніших ремесел, опанованих людиною. Майже усі матеріальні речі, які оточували людину, виготовляли із дерева. Фахівці, які працювали з деревиною, завжди були у пошані. З плином часу життя вносило зміни в столярну справу, застосовувались нові технології. З поширенням індивідуального житлового будівництва зріс попит на оригінальні високоякісні столярні вироби і праця столяра стала більш творчою та відповідальною.

Столяр – робітник, який здійснює всі види обробки деревини:

• пиляння, стругання, довбання, свердління;

• розмічає та розкроює пиломатеріали;

• вирізує заготовки;

• оздоблює, ґрунтує, шпаклює, шліфує;

• збирає і монтує столярні вироби;

• здійснює лакування.

Жодна будова не може обійтись без столяра. Від його уміння, професійних навиків, естетичного смаку залежить вигляд будинку чи приміщення.

Столяр – багатопрофільна професія. Він може виконувати роботу скляра; при виготовленні меблів працюють столяри-мебльовики; ремонт та виготовлення високохудожніх виробів із дерева виконують червонодеревники та реставратори. У столярній справі приховані величезні можливості для винахідництва.

Столяр повинен:

• знати основні породи, властивості та дефекти деревини; способи її обробки, виготовлення, монтажу столярних виробів; види клею та лаків;

• володіти навичками роботи з електротехнікою, технічними кресленнями;

• вміти користуватись ручними інструментами, деревообробними верстатами;

• зачищати деталі;

• готувати поверхні під фанерування;

• встановлювати віконні та дверні блоки, вбудовані меблі;

• виготовляти заготовки столярних виробів.

Велике значення в його роботі мають:

• точний окомір,

• уважність,

• акуратність та терпіння,

• наявність образної пам’яті,

• естетичний художній смак та творче мислення,

• розвинена уява,

• майстерність.

На ринку робітничих професій велику популярність має професія тесля. Зміст праці теслі дуже різноманітний. Вони зводять різні дерев'яні конструкції, розповсюджені в сільському господарстві, задіяні в будівництві міських споруджень і заміських будинків. Теслі виготовляють всі елементи дерев'яної конструкції і роблять її зборку. Основна відмінність роботи теслі від роботи столяра в тім, що столяр робить вироби з дерева, а тесля бере участь у виготовленні несучих чи допоміжних конструкцій будівель, а також у процесі деревозаготівлі.

- БЖ при струганні деревини.

Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір).

Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи.  Уважно вислухайте вчителя й отримайте завдання на урок.

Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності.

Залізко стругальних інструментів не повинно мати задирок, тріщин і вм'ятин.

Усі стругальні інструменти треба класти на робоче місце боком, різцем від себе.

Надійно закріплюйте заготовку, що обробляється, притискними гвинтами верстака.

Налагоджуючи стругальний інструмент, не допускайте, щоб залізко випало з колодки. Вибиваючи клин або залізко, інструмент треба тримати над верстаком.

Забороняється розпочинати роботу без дозволу вчителя.

Під час практичної роботи учні виконують тільки ті види робіт, які доручив учитель.

Використовуйте справний, добре налагоджений інструмент.

Використовуйте інструмент за призначенням. Інакше можна не тільки, зіпсувати його, але й отримати травму.

Стругання виконуйте на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, упори, підкладні дошки.

Не відволікайтесь під час роботи і не відвертайте увагу інших.

Утримуйте робоче місце в чистоті.

Не можна перевіряти долонею якість стругання оброблюваної деталі.

Дбайливо ставтесь до устаткування, верстаків, інструментів.

Інструменти загального користування беріть із дозволу вчителя і відразу після користування повертайте їх.

Обчищайте струги (рубанок, шерхебель, фуганок) дерев'яними клинками.

Старанно приберіть робоче місце (стружку не здувайте і не змахуйте руками).

Приведіть до ладу свій одяг і залиште майстерню з дозволу вчителя.

5.2 Поточний інструктаж

Демонстрація виконання роботи з поясненням прийомів роботи, вивчення теоретичного матеріалу.

Учні простругують вже готові розмічені заготовки, проводять самоконтроль своєї роботи.

Діяльність вчителя:

1) Форма проведення – фронтальна.

2) Зміст цільових обходів робочих місць учнів.

1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця.

2-й обхід: перевірка правильності виконання трудових прийомів, рухів і якості виробів.

3-й обхід: перевірка правильності проведення самоконтролю.

4-й обхід: перевірка правильності дотримання технічних умов.

Постійнаперевірка виконання учнями правил безпеки праці, виробничої санітарії.

  - Заключний інструктаж:

1)    Підведення підсумків практичної роботи.

2)    Аналіз найхарактерніших помилок і недоліків в роботі учнів.

6.  Підсумок уроку

6.1 Виставлення та мотивація оцінок

6.2 Рефлексія

- Що таке стругання?

- Яке призначення інструментів для профільного стругання?

- Які ви знаєте професії пов’язані із обробкою деревини?

6.3 Домашнє завдання

6.4 Прибирання робочих місць

Використані джерела

- sites.google.com/site/yllasenkovirivska/urok-struganna

- textreferat.com/referat-1449-2.htm

Додаток 1

Будова ручного рубанка

1 — ріжок;

2 — колодка;

3 — затилок;

4 — підошва;

5 — проліт;

- — лоток;

7 — заплечики;

8 — щічки;

9 — фаска;

10 — лезо;

11 — ніж;

12 — клинок;

13 — вершини скосу;

14 — скіс.

Додаток 2

Прийоми розбирання і лагодження рубанків

а — положения рубанка в лівій руці перед розбиранням;

б — прибои розбирання рубанка;

в — перший спосіб подачі ножа вперед;

г — другий спосіб подачі ножа вперед;

д — кріплення клинка;

е — перевірка виступу леза ножа.

Додаток 3

Інструменти для стругання плоских поверхонь

а — шерхебель;

б — одинарний рубанок;

в — подвійний рубанок;

г — фуганок;

д — ніж подвійного рубанка;

е — цинубель;

є — торцевий рубанок;

1 — клинок для кріплення ножа, 2 — колодка, 3 — ніж, 4 — стружколом,

5 — ручка, 6 — ударна кнопка, 7 — форма різальної кромки.