ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Випускна творча робота

«План-конспект уроку №7  з технічної праці в 7 класі

на тему:

«Процес стругання деревини. Технологічний процес  стругання деревини. Поняття про утворення стружки. Інструмент для стругання (рубанок, шерхебель). Підготовка рубанка до роботи.»

|  | Керівник: Кондратюк Сергій Юрійович, методист трудового навчання |
| --- | --- |
|  | Виконав роботу: Сухомейло Михайло Іванович, вчитель трудового навчання Старобабанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Уманської районної ради Черкаської обласної ради |

Черкаси -2015

Урок № 7

Тема уроку: Процес стругання деревини. Технологічний процес  стругання деревини.  Поняття про утворення стружки. Інструмент для стругання (рубанок, шерхебель). Підготовка рубанка до роботи.

Мета уроку:

- навчальна: ознайомити учнів з процесом стругання ;формувати вміння готувати різновиди рубанків до роботи;

- виховна:виховувати акуратність, точність, культуру праці та бережливе ставлення до технічного обладнання;

- розвиваюча: продовжувати  розвивати творчі здібності; технологічне мислення, вміння аналізувати.

Обладнання:  рубанки різних конструкцій, шерхебель, заточні бруски,пристосування для заточки залізка, дерев’яні заготовки, викрутки, молотки, кутник, роздатковий матеріал.

Тип уроку: комбінований

План проведення уроку

І.   Організаційна частина( 2 хв.)

ІІ.  Актуалізація опорних знань (2 хв.)

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності (1хв.)

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (10 хв.)

V.  Практична робота (25хв.)

VІ. Підсумок уроку (5 хв.)

Хід уроку

1.  Організаційна частина

Привітання. Перевірка готовності учнів до уроку. Призначення чергових.

2.  Актуалізація опорних знань

На попередніх уроках ми з вами ознайомились з деякими  технологічними операціями в деревообробці. Пригадаймо їх.

( учні перераховують вивчені раніше операції). Як ви вважаєте, знадобляться вони у вашому житті? Звичайно так

3.  Мотивація навчально-трудової діяльності учнів

Що треба робити на уроці, щоб навчились новому?

Чому необхідно бути досить уважним під час ознайомлення, вивчення нового матеріалу?

Підготовка рубанка до роботи для мене це – (варіанти відповіді учнів).

4.  Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Процес стругання деревини. Технологічний процес  стругання деревини.  Поняття про утворення стружки. Інструмент для стругання (рубанок, шерхебель). Підготовка рубанка до роботи.

Завдання уроку: ознайомитись з процесом стругання деревини,

утворення стружки, з призначенням та будовою рубанка, шерхебеля.

Навчитися готувати рубанок до роботи.

4.1 Пояснення нового матеріалу

Технологічний процес стругання деревини - це відокремлення тонкого шару матеріалу від заготовки, з метою надання заготовці необхідної форми та розмірів, при якому площина різання збігається з оброблювальною поверхнею. Стругання деревини здійснюють ручним і механізованим способом. В кінцевому результаті отримують плоскі або криволінійні поверхні.

4.2 Поняття про утворення стружки

Стружка – невеликий шматок дерева малої товщини, зрізаний  різальним інструментом, стругом, ножем. За формою стружка може мати декілька конфігурацій: плоска,  закручена, голчаста та інші. Різновиди стружки залежать від напрямку стругання, породи деревини, твердості матеріалу, гостроти різальних інструментів та їх правильного налагодження.

4.3 Інструменти для стругання

Види стругів: шерхебель - для чорнового стругання плоских поверхонь на яких залишає глибокі борозенки півкруглої форми, маючи заовалену конфігурацію залізка. (додаток №1)

Рубанок з одинарним залізком - призначений для вирівнювання поверхні після обробки шерхебелем. Залізко рубанка, на відміну від шерхебеля, має прямолінійну форму. (додаток № 1)

Рубанок з подвійним залізком – для чистового стругання деталей, зачищення задирок, завилькуватих місць (додаток № 1)

Загальна будова стругів.

Кожен струг складається з таких основних частин: дерев’яної  або металевої колодки, залізка, клина для закріплення та утримання залізка в колодці. Існують інструменти які мають різну будову але однакове принципове призначення. (додаток № 2)

5.  Практична робота « Підготовка рубанка до роботи»

5.1. Вступний інструктаж

5.1.1 Правила безпечної роботи стругами.

5.1.2 Пояснення  завдань практичної роботи.

5.1.3 Раціональна послідовність виконання роботи.

Успішне виконання робіт рубанком (різновидами рубанків) залежить від : гостроти леза,  правильності встановлення залізка, відносно підошви. Правильно встановлений  ніж повинен виступати з підошви на 0,1- 0,3 мм та  лезо бути паралельним до підошви. В залежності від будови рубанка регулювання здійснюється різними способами.

Завдання полягає в тому, що необхідно навчитись готувати до роботи  рубанки різної будови.

- Заточування та доведення леза на заточувальних брусках з правильним підбором пристосувань (види пристосувань додаток № 3).

- Встановлення  залізка та регулювання виступу в залежності від різновидів будови.

(Демонстрація виконання роботи з поясненням прийомів роботи, вивчення теоретичного матеріалу)

5.2.  Інструктаж з охорони праці

При ручному струганні деревини слід дотримуватись таких правил безпеки праці:

1. Не слід класти інструмент лезом догори, до себе.

2. Всі інструменти мають бути добре загострені.

3. Заточувати інструмент надійно закріпленим пристосуваннях.

4. Не можна залишати інструмент на краю верстака, настилу.

5. При вибиванні ножа рубанка необхідно підтримувати його великим пальцем.

6. Прибирати стружку з боку підошви рубанка забороняється.

7. Під час стругання не допускається, щоб перед оброблюваною деталлю знаходився інструмент чи побічний матеріал.

5.3.  Самостійна робота учнів , (робота у групах  4 групи по 3 учні ), з різною будовою рубанків.

5.3.1 Організація робочого місця

5.3.2 Ознайомлення з особливостями будови рубанків.

5.3.3 Заточування залізка в спеціальних пристосуваннях. (додаток  №3)

5.3.4 Перевірка гостроти леза.

5.3.5 Регулювання випуску залізка. (додаток № 2)

5.3.6 Контроль якості налагодження рубанка (стругання заготовок різної твердості)

5.4. Поточний інструктаж

5.4.1 Допомога учням, у яких виникли труднощі в процесі роботи.

5.4.2 Застереження від допущення типових помилок.

5.5. Заключний інструктаж

5.5.1 Аналіз виконаних робіт.

5.5.2 Помилки та їх причини, способи усунення.

6.  Підсумок уроку

6.1. Виставлення та мотивація оцінок

6.2. Рефлексія

6.2.1 У чому полягає суть процесу стругання?

6.2.2 Наскільки складно було готувати до роботи рубанки різної будови?

6.2. 3 Залежність якості оброблювальної  поверхні від гостроти леза та правильного налагодження стругів.

6.3. Домашнє завдання

6.4. Прибирання робочих місць

Використані джерела

- Антонов, Л.П. Практикум у навчальних майстернях/Л.П. Антонов, П.С. Моргуліс, В.А Рузаков.-М.: Просвітництво. - 1976. - 400 с. p>.

- Баришев, І.В. Столярні роботи. Технологія обробки деревини/Баришев, І.В. - М.: Вища школа. - 2009. - 256 с. p>. Бобиків, П.Д.

- Книга довідник домашнього майстра. Вироби з деревини/П.Д. Бобиків. - М.: Ексмо. - 2006. - 368с. p>. Броники, Н.Л.

- Сторінки історії техніки і технології/Н.Л. Броники, І.А. Карабанов. - М.: Мозир. - 2000. - 126 с. p>. Крейдлін, Л.Н.

- Столярні роботи/Л.М. Крейдлін. - М.: Вища школа.1978. - 304 с. p>. Маталін, А.А.

- Практикум у навчальних майстернях/М.П. Молодцов. - М.: Просвещение. - 1987. - 240 с. p>. Худяков, А.В.

- Шумега С. С.   Технологія виготовлення художніх меблів [Текст] : підручник для проф.-техн. училищ / С. С. Шумега. – К. : Вища школа, 1994. – 309 с. : іл.

- Тимків Б. М. Виготовлення художніх виробів з дерева [Текст] : підручник для учнів проф. навчально-виховних закладів, загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів. / Б. М. Тимків, К. М. Кавас. – Львів : Світ, 1995. – 175 с.

- http://atkural.ru/budivnitstvo/2781-obrobka-derevini-na-tokarnix-verstatax.html

- http://metodportal.com/node/30539

ДОДАТКИ ДО УРОКУ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3