МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Випускна творча робота

«План конспект уроку № 10 з технічної праці в 7 класі

на тему:

Процес виготовлення шипового з’єднання ( Запилювання. Довбання деревини. Долота і стамески, їх призначення. Глухі та наскрізні отвори. Прийоми роботи столярним інструментом під час виготовлення шипових з’єднань)»

|  | Керівник: Кондратюк Сергій Юрійович, методист трудового навчання |
| --- | --- |
|  | Виконав роботу: Шевченко Валентина Андріївна, вчитель трудового навчання Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради Черкаси 2014 |

Урок № 10

Тема уроку: Процес виготовлення шипового з’єднання. Запилювання. Довбання деревини. Долота і стамески, їх призначення. Глухі та наскрізні отвори. Прийоми роботи столярним інструментом під час виготовлення шипових з’єднань

Мета уроку:

​ навчальна:  формувати вміння та навички роботи зі столярним інструментом, практичні уміння виготовлення шипового з’єднання;

​ виховна: виховувати бережливе ставлення до обладнання та інструментів ;

​ розвиваюча: розвивати моторику рухів, окомір

Обладнання: стамеска, долото, молоток, пилка, кутник

Тип уроку: комбінований

План проведення уроку

І. Організаційна частина (2 хв.)

ІІ. Актуалізація опорних знань (4 хв.)

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності ( 2хв.)

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (3 хв.)

V. Практична робота (32хв.)

VІ. Підсумок уроку (2 хв.)

Хід уроку

1. Організаційна частина

Перевірка присутніх, наявності робочого одягу та підготовленості  робочих місць

2. Актуалізація опорних знань

Прийом «Проблемне питання »

- Як можна з’єднати дві дерев’яні поверхні?

Бесіда

- Якими інструментами ми робили розмічання  шипового  з’єднання?

- Яку столярну операцію виконують після розмічання?

3. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів

Для того,щоб правильно виготовити шипове з’єднання , ви повинні оволодіти прийомами роботи з столярними інструментами - стамескою та долотом. Ці навички будуть вам дуже корисні при виготовленні виробів з деревини у майбутньому.

4. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Тема записана на дошці, учні записують її у зошити.

5. Практична робота

5.1. Вступний інструктаж.

(Демонстрація виконання роботи з поясненням прийомів роботи, вивчення теоретичного матеріалу)

1.  Підготовка деталей

Розмічену деталь закріпити вертикально в лещатах і зробити пропили. Щоб з’єднувані кінці  щільніше підходили один до одного, пропили для шипів роблять з зовнішнього боку розмічуваних ліній, а для вушок - з внутрішнього, зайве дерево вирубують стамескою або долотом.

2. Підготуйте інструмент до роботи

Основні інструменти для виконання шипового з’єднання : долото і стамеска. Глибокі великі отвори зручніше довбати  долотом. Стамески застосовують в основному для зачистки стінок видовбаних отворів і заглибин.

Лезо долота заточується під кутом 25-30 і має пряму різальну кромку шириною від 6-50мм. Ручку долота зміцнюють з обох кінців металевими кільцями, що дозволяє наносити по ньому сильні удари молотком.

Стамеска тонша, ніж долото,  і має менший кут заточки. Для обробки увігнутих поверхонь і видовбування круглих і криволінійних отворів вживаються стамески з лезами напівкруглої форми різного радіуса.

3. Запилювання  шипів і вушок

При запилюванні шипа пилка повинна пройти із зовнішнього боку заготовки, а при запилюванні вушка — з внутрішнього. Якщо випилювання виконане правильно, шип щільно входить у вушко, не розколюючи його. 

Заплечики шипа відпилюють пилкою з нахилом усередину 1...20. Нахил забезпечує щільне прилягання заплечика до деталі. Середину вушка й гнізда видовбують долотом.

4 . Довбання вушка і гнізда

По розмічуваних лініях зробити неглибокі просікання стамескою або долотом, залишаючи припуск 1-1,5 мм для наступної зачистки. Починаючи довбати, інструмент ставлять впоперек волокон, фаскою вертикально всередину гнізда на риску і наносять удар киянкою або молотком так, щоб лезо заглибилося в деревину на 3-5мм.

Потім долото або стамеску виймаютьі, трохи відступивши всередину гнізда, встановлюють інструмент похило, щоб підрубати волокна деревини. Цей процес повторюють доти, доки гніздо не досягне потрібної глибини з одного боку. Наскрізний отвір довбають вищесказаним способом, а потім заготовку перевертають і таким чином довбають з другого боку.

5.2. Інструктаж з охорони праці

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ДОВБАННІ ТА РІЗАННІ ДЕРЕВИНИ СТАМЕСКАМИ

1. Вимоги безпеки перед початком роботи:

1.1. Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір).

1.2. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи.

1.3. Уважно вислухайте вчителя й отримайте завдання на урок.

1.4. Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності:

- хвостовики стамесок і доліт повинні бути щільно насадженими на ручки;

- ручки стамесок і доліт для запобігання розколювання повинні бути стиснуті металевими кільцями;

- леза доліт і стамесок не повинні мати задирок, тріщин і вм'ятин.

1.5. Надійно закріпіть оброблювану заготовку притискними гвинтами верстака.

1.6. Забороняється розпочинати роботу без дозволу вчителя.

2. Вимоги безпеки під час роботи:

2.1.  Під час практичної роботи учні виконують тільки ті види робіт, які доручив учитель.

2.2.  Використовуйте справний,  добре налагоджений інструмент.

2.3.  Використовуйте інструмент за призначенням, інакше можна не тільки зіпсувати його, але й отримати травму.

2.4.  Передавати інструмент із рук у руки необхідно лише ручкою вперед.

2.5.  Не дозволяється різати стамесками, коли заготовка не закріплена у верстаку.

2.6. Довбання слід виконувати в напрямі від себе.

2.7. Не можна різати деревину стамескою в напрямі руки, яка підтримує деталь.

2.8. Не відволікайтесь під час роботи і не відвертайте увагу інших.

2.9. Утримуйте робоче місце в чистоті.

2.10. Дбайливо ставтесь до устаткування, верстаків, інструментів.

2.11.  Інструменти загального користування беріть із дозволу вчителя і відразу після користування повертайте їх

3. Вимоги безпеки після закінчення роботи:

3.1.  Упорядкуйте робоче місце, приберіть деталі, матеріал, сміття, відходи.

3.2.  Приведіть інструменти у справний стан.

3.3.  Старанно приберіть робоче місце (стружку не здувайте і не змахуйте руками)

3.4.  Покладіть інструменти в порядок, установлений учителем.

3.5.  Приведіть до ладу свій одяг і залиште майстерню з дозволу вчителя.

3.6.  Після виходу учнів чергові розпочинають прибирання приміщення

5.3. Поточний інструктаж

Виготовлення шипового з’єднання за технологічною карткою (Додаток 1).

Контроль дотримання учнями правил безпечної праці; стимулювання самостійної діяльності учнів; сприяння орієнтації учнів на успішний результат їхньої роботи

5.4. Заключний інструктаж

Перевірка виконаного завдання; визначення найкращих робіт; аналіз характерних помилок і недоліків у роботі учнів.

6. Підсумок уроку

6.1 Виставлення та мотивація оцінок

6.2 Рефлексія

- Яких умінь я набув на уроці?

- Над чим мені потрібно ще працювати?

6.3 Домашнє завдання

Прочитати § у підручнику

6.4  Прибирання робочих місць

Використані джерела

1. ​Р.М. Лещук, В. М. Гащак. Усі уроки трудового навчання ( хлопці 7-9класи ). Харків. «Основа».2012 рік.

2.​ Б.М. Терещук. Трудове навчання. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ. «Генеза». 2007 рік.

ДОДАТКИ ДО УРОКУ

Додаток 1

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА « ВИГОТОВЛЕННЯ КОРОБОЧКИ ДЛЯ ДРІБНИХ ДЕТАЛЕЙ»

| № | Послідовність виконання робіт | Поопераційний ескіз | Інструменти та матеріали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запиляйте шипи й вушка |  | пилка |
| 2 | Видовбайте вушка, видовбайте гнізда |  | Долото,стамеска,киянка |
| 3 | Обпиляйте і відшліфуйте заготовки |  | Напилки, наждачний папір |
| 4 | Складіть із виготовлених стінок коробку на клею |  | клей |
| 5 | Прибийте дно цвяхами |  | Молоток,цвяхи |

ДОДАТОК 2

ЯЩИК ДЛЯ ДРІБНИХ ДЕТАЛЕЙ