МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Випускна творча робота

«План конспект уроку № 12 з технічної праці в 7 класі

на тему:

Технологія підготовки до оздоблення

та оздоблення виробу

|  | Керівник: Кондратюк Сергій Юрійович, методист трудового навчання |
| --- | --- |
|  | Виконав роботу: Волошун Наталія Володимирівна, вчитель трудового навчання Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради |

Черкаси 2014

Урок № 12

Тема уроку: Технологія підготовки до оздоблення та оздоблення виробу.

Мета уроку:

- навчальна: сформувати в учнів поняття про види оздоблення виробів з деревини, технологічний  процес оздоблення випалюванням, лакуванням та фарбуванням; ознайомити з прийомами підготовки поверхонь до оздоблення, принципами вибору способів оздоблення, інструментами та пристосуваннями для підготовки виробу до оздоблення, виконання оздоблювальних робіт; вчити прийомам виконання оздоблення випалюванням, фарбуванням і лакуванням.

- виховна: виховувати відповідальність за результат роботи, акуратність у роботі.

- розвиваюча: розвивати почуття прекрасного та просторову уяву;

Опорні поняття: оздоблення, підготовка поверхні, шліфувальна шкурка, рашпіль, лаки, текстура, шпаклювання, пензлі, фарби, ґрунтування, випалювання, нагрівальний елемент, перенесення малюнка, техніки випалювання, лакофарбові матеріали, прийоми фарбування.

Обладнання: столярний верстат, струбцини, шпателі, пензлики, випалювач, акрилові фарби, лак, рашпілі, шліфувальна шкурка, виріб.

Тип уроку: комбінований.

План проведення уроку

І.   Організаційна частина (2 хв.)

ІІ.  Актуалізація опорних знань (5 хв.)

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності (2 хв.)

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (2 хв.)

V. Практична робота (31хв.)

VІ. Підсумок уроку (3 хв.)

Хід уроку

1. Організаційна частина

- Перевірка присутніх.

- Призначення чергових.

2. Актуалізація опорних знань

(фронтальна бесіда):

- Що ви розумієте під оздобленням виробів?

- Для чого використовують оздоблення?

- Які види оздоблення ви знаєте?

- Які інструменти використовуються для підготовки деталей виробу до оздоблення?

- Яка послідовність підготовки виробу до оздоблення?

3.  Мотивація навчально-трудової діяльності учнів

Коли ми ознайомимось з темою уроку та виконаємо практичне завдання ми дізнаємось про інструменти та пристосування які необхідні для підготовки виробів з деревини до оздоблення, навчимося правильно обирати види та способи оздоблення деталей виробів з деревини та деревинних матеріалів, підбирати та використовувати лакофарбові матеріали. Отриманні знання та уміння стануть у нагоді в майбутньому житті під час виконання побутових ремонтних робіт та для реалізації власного хобі.

4. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Тема уроку: Технологія підготовки до оздоблення та оздоблення виробу.

Сьогодні на уроці ви виконаєте оздоблення поверхні виробу одним із видів оздоблення: випалюванням, фарбуванням або лакуванням, та дізнаєтесь як правильно це зробити.

5. Практична робота.

Оздоблення виробу, виготовленого на попередніх уроках

(під час пояснення теоретичного матеріалу доцільно паралельно дати змогу учням розглянути інструменти та показати прийоми роботи ними).

Суть поняття "оздоблення", основні етапи.

Оздоблення полягає в нанесенні на поверхню виробу або деталі декоративного покриття, яке поліпшує її зовнішній вигляд та захищає від впливу навколишнього середовища.

Основні етапи оздоблення виробів з деревини такі:

- Підготовка поверхні деталі;

- Нанесення захисного декоративного покриття, яке може бути прозорим або непрозорим.

Основні операції з підготовки поверхні.

Підготовка поверхні під оздоблення зазвичай проводиться трьома етапами: зачищення та шліфування, шпаклювання, ґрунтування.

Зачищення та шліфування – зрізування нерівностей на деталях та виробах з деревини або деревних матеріалів.

Якщо розміри таких нерівностей досить великі, то для їх зрізування використовують інструмент, що має форму плоского бруска з металу, на поверхню якого нанесені насічки. Такий інструмент для обробки деревини

називають рашпілем.

Надалі поверхні, що потребують обробки, зачищають за допомогою шліфувальної шкурки.

Шліфувальна шкурка – гнучкий ріжучий інструмент, що складається з паперового або тканого полотна з наклеєними на нього гострими зернами абразивного матеріалу (наждак, скляний порошок тощо).

Способи підготовки поверхні виробу до оздоблення.

Під час роботи рашпілем виріб обов'язково має бути закріплена в затискачах столярного верстака або прикріплена до робочого столу струбциною. Рашпіль треба тримати обома руками (продемонструвати учням кріплення деталі та прийоми обпилювання крайок деталей рашпілем).

Далі підготовку виробу до оздоблення продовжують за допомогою шліфування. Шліфовку спочатку виконують крупнозернистою шліфувальною шкуркою, після стирання глибоких подряпин на поверхні деталі переходять до використання дрібнозернистої шкурки.

Для зручності в роботі шкурку будемо кріпити до виготовленої державки, використовуючи столярний клей – він не токсичний, екологічно чистий (безпечний) та дуже швидко висихає.

Працюючи крупнозернистою шліфувальною шкуркою, її треба рухати з невеликим натиском як вздовж, так і впоперек волокон. Переходячи до роботи з дрібнозернистою шліфувальною шкуркою, треба робити зворотно-поступальні рухи тільки вздовж волокон.

Шліфувати можна тільки сухий матеріал, хоча для збільшення якості зашліфованої поверхні її можна трохи зволожувати і, після повного висихання деталі, продовжувати шліфування.

Види оздоблення виробів з деревини.

Всі види оздоблення можна поділити на такі: прозоре, непрозоре та художнє.

До прозорих видів оздоблення відносять лакування.

Лаками називають розчин плівкоутворюючих речовин в органічних розчинниках або воді, що після висихання утворює тверду прозору однорідну плівку.

Головною метою прозорого лакування є збереження та виявлення природної текстури та кольору деревини, але крім декоративної виконує ще й захисну функцію, тобто захищає виріб від руйнівної дії зовнішнього середовища (гниття, ушкодження комахами і грибками,вологи,пилу, бруду).

Непрозорі способи оздоблення деревини (фарбування) застосовують для виробів з деревини, котра не має гарної текстури (тополя, липа) або коли на поверхні матеріалу помітні значні недоліки (сучки, тріщини та сколи), хоча можливе використання непрозорого покриття поверхні виробу із цінних порід деревини, якщо хочуть досягти певного художнього чи стилістичного рішення.

Наносити лакофарбові матеріали і барвники на точені вироби можна за допомогою пульверизатора або пензля.

У шкільних майстернях можна застосовувати полімерні, гуашеві, масляні та інші лакофарбові матеріали, які нешкідливі для організму людини.

Після нанесення першого шар лакофарбового покриття його необхідно просушити впродовж 18 – 24 год. Після висихання поверхні її шліфують шліфувальною шкуркою з дрібним зерном, після нанесення другого шару і повторного просушування виконують шліфування другого шару. Останній шар покриття не шліфують.

Непрозоре оздоблення деревини фарбами та емалями виконують по зашпакльованій та заґрунтованій поверхні.

Шпаклювання – технологічна операція, пов'язана із замазуванням тріщин та сучків пастоподібною масою (шпаклівкою) за допомогою шпателя.

Шпатель – гумова, дерев'яна, пластмасова або сталева пластина з ручкою.

Ґрунтування – технологічна операція, пов'язана з покриттям виробу розрідженими сумішами оліфи або лаків (ґрунтовками).

Для непрозорого оздоблення виробів з деревини частіше за все використовують масляні або емалеві фарби.

Масляні фарби – це суміш пігментів (барвників) з оліфою (прозорою рідиною на основі рослинних масел).

Емалеві фарби – це суміш пігментів (барвників) та лаків.

До художнього оздоблення виробів з деревинних матеріалів відносять також випалювання, різьба по дереву, інкрустація та розпис таке оздоблення надає виробам гарного зовнішнього вигляду. Застосовується при виготовленні меблів, шкатулок, сувенірів, дитячих іграшок, дерев’яного посуду.

Випалювання – нанесення на ретельно відшліфовану поверхню з деревини малюнка, шляхом зміни кольору деревини за рахунок її горіння в місцях торкання до неї розжареного пера випалювача.

Випалювач – електричний прилад з ручкою, у якій зафіксовано нагрівальний елемент.

Розпис фарбами виконують по відшліфованій та заґрунтованій поверхні художніми пензликами з натуральним або штучним ворсом.

Для розпису треба використовувати укриваючі види фарб.

Укриваюча здатність – це здатність фарби при нанесенні її тонким рівномірним шаром на поверхню виробу робити невидимими кольори, розташовані під нею.

До фарб з гарною укриваючою властивістю належать гуаш та акрилові і темперні художні фарби.

Обробка поверхні виробу випалюванням.

Випалювання по дереву – традиційний прийом художнього оздоблення виробів з деревини. Такий вид художнього оздоблення виконують за допомогою випалювачів з регульованим або нерегульованим нагрівом пера.

Для перенесення малюнка на фанеру використовують копіювальний папір.

Після того, як малюнок перенесено на заготовку випалювач вмикають для розігріву та визначають техніку випалювання, якою  й виконають оздоблення.

Випалювати можна або ставлячи точки вздовж контурів малюнка, або проводячи по цих контурах лінії, можна також поєднувати ці два прийоми.

Також розрізняють плоске та глибоке випалювання.

Плоске випалювання є найбільш простим за своїм виконанням – це випалювання малюнка тільки за його контурами на рівні площини поверхні виробу.

Під час глибокого випалювання випалюють саме фонову поверхню, при цьому вона контрастує з частинами малюнка, які залишаються світлими і зберігають колір деревини.

Контраст – різка відмінність, протиставлення (темна випалена поверхня протиставляється світлому полю малюнка).

Якщо малюнок  виконується повільними рухами випалювача, робоча частина якого виготовлена у вигляді вістря, процес називається пірографією. Цим методом виконують композиції, контури яких мають складні  форми.

Оздоблення виробів за допомогою штампів називають піротипією. Цей вид випалювання  полягає у використанні спеціальних розжарених штампів. Торець штампа має певну геометричну або художню форму. Притискаючи розпечений  штамп до поверхні деревини залишається на ній відбиток певної форми. Поєднуючи різні варіанти відбитків можна отримувати різні комбінації природних і геометричних орнаментів.

5.1. Вступний інструктаж.

Лакофарбові покриття наносять на виріб для того, щоб надати йому та окремим деталям гарного зовнішнього вигляду та для захисту поверхні виробу від зовнішніх впливів (вологи, пилу, бруду).

Послідовність виконання операцій під час оздоблення виробів лакофарбовими покриттями:

Лакування виробу

|  | Прозоре лакування |  | Непрозоре лакування |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Попередня обробка (зачищення, шліфування) | 1 | Попередня обробка (зачищення, шліфування) |
| 2 | Ґрунтування | 2 | Ґрунтування |
| 3 | Лакування 1 | 3 | Шпаклювання |
| 4 | Проміжне шліфування | 4 | Проміжне шліфування |
| 5 | Лакування 2 | 5 | Фарбування 1 |
|  |  | 6 | Проміжне шліфування |
|  |  | 7 | Фарбування 2 |

Художнє оздоблення виробу

|  | Випалювання |  | Розпис, непрозоре лакування |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Попередня обробка (зачищення, шліфування) | 1 | Попередня обробка (зачищення, шліфування) |
| 2 | Нанесення контуру малюнка | 2 | Ґрунтування |
| 3 | Випалювання по нанесених контурах | 3 | Шпаклювання |
| 4 | Лакування 1 | 4 | Проміжне шліфування |
| 5 | Проміжне шліфування | 5 | Фарбування |
| 6 | Лакування2 | 6 | Виконання розпису |
|  |  | 7 | Лакування |

Пропоную учням зразки оздоблення виробів див. Додотки до уроку .

5.2. Інструктаж з охорони праці

Працюючи з випалювачем обов'язково слід дотримуватись таких правил безпечної праці:

- Виконуйте роботи з випалювання обов'язково в спецодязі.

- Прилад вмикайте тільки з дозволу вчителя.

- Не нагрівайте перо до світло-червоного кольору. Не можна перевіряти ступінь нагрівання пера пальцями рук на дотик.

- Не нахиляйтеся близько до місця випалювання. Бережіть руки і одяг від доторкання розжареного пера.

- Після 10-15 хв. роботи вимикайте прилад на 2-3 хв.

- Періодично провітрюйте приміщення.

- Розігріте перо випалювача або штампа слід класти на вогнетривку підставку.

- Вимикайте випалювач, коли залишаєте робоче місце.

Правила безпечної праці під час фарбування, лакування:

- Перед фарбуванням та лакуванням слід ознайомитись із написами на упаковках матеріалів, з’ясувати призначення та спосіб використання фарб і лаків.

- Оздоблення слід проводити тільки в добре провітрюваному приміщенні.

- Потрібно стежити щоб під час роботи частинки лаку та фарби, не потряпляли на одяг і тіло.

- Після завершення роботи пензлі слід вимити з милом у проточній воді й повісити для зберігання.

- Вимити руки з милом.

Учні виконують оздоблення виробів за вибором.

5.3. Поточний інструктаж

Цільові обходи робочих місць з метою надання допомоги учням у виконанні роботи, контролю організації робочого місця, виборі техніки оздоблення, інструментів та пристосувань. Особливу увагу слід звернути на дотримання правил техніки безпеки (робоча зона, користування інструментом) та зосередити увагу учнів на тому, що роботу слід виконувати не поспішаючи, дотримуючись технологічних правил. Пояснити учням, що від дотримання технологічної послідовності виконання кріплень залежить якість оздоблення та зовнішній вигляд (естетичність) виробу.

5.4. Заключний інструктаж

- Аналіз допущених помилок та пояснення способів їх усунення.

- Контроль якості та само оцінювання виконаної роботи за критеріями:

- Правильність вибору способу оздоблення.

- Дотримання технологічного процесу.

- Дотримання правил техніки безпеки.

- Відповіді на питання вчителя.

6. Підсумок уроку

6.1 Виставлення та мотивація оцінок

6.2 Рефлексія

Рефлексія (методами спільного обговорення):

1. Що ми робили на уроці?

2. Що нового ви дізналися і чому навчилися на уроці?

3. Чи досягли очікуваних результатів? Що саме вдалося зробити?

4. Чи зможете ви отримані знання використати в своєму житті.

6.3 Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про професію столяра і тесляра.

6.4 Прибирання робочих місць

Використані джерела

- Трудове навчання (для хлопців) :підруч.для 5-го кл. загальноосвіт.навч. закл. /Б.М.Терещук, В.К.Загорний, В.М. Гащак, Р. М. Лещук.- К.: Генеза, 2013. – 176 с. : іл.

- Трудове навчання (для хлопців) :підруч.для 5 клас :кн.для вчителя / Б.М.Терещук, В.К.Загорний, В.М. Гащак, Р. М. Лещук.- К.: Генеза, 2013. – 192 с. : іл.

- .Трудове навчання.Тех.види праці. Підруч.для5 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ Б.М.Терещук, В.І.Туташинський – К.: «Видавництво «Арка», 2005. – 208 с.: іл.

https://www.youtube.com/watch?v=r9wquzf-c-A пирография

https://www.youtube.com/watch?v=EdXusa0Z6nc Выжигание по дереву, морение дривесины ч.1

https://www.youtube.com/watch?v=3vIQT0CEjTQ Выжигание по дереву, морение дривесины ч.2

ДОДАТКИ ДО УРОКУ

Додаток 1

..