МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Випускна творча робота

План-конспект уроку № 6 на тему:

«Процес пиляння деревини»

|  | Керівник: Кондратюк Сергій Юрійович, методист трудового навчання |
| --- | --- |
|  | Виконав роботу: Норенко Євген Володимирович, вчитель Звенигородської загально-освітньої школи І-ІІ ступенів №5 Черкаської обласної ради |

Черкаси 2014

Тема:  Процес пиляння деревини

Мета: ознайомити учнів з прийомами пиляння деревини, ознайомити з елементами і формами зубів пилок. Формувати в них вміння виконувати операції пиляння та ознайомити учнів з особливостями технологічного процесу довбання деревини за допомогою долота та стамесок;

виховувати організованість, культуру праці, увагу, охайність, бережливе відношення до інструментів та матеріалів;

розвивати такі якості як координацію, точність руху рук, окомір

Дидактичні матеріали: Підручник з трудового  навчання, плакат "Пиляння деревини”.

Матеріально-технічне забезпечення: Набір різців для різання деревини, ножівки по дереву, долота і стамески.

Об’єкт навчальної чи продуктивної праці: Виточена ручка для стамески

Тип заняття:  комбіноване

План заняття:

І. Організаційна частина.                                                                                          1 хв.

ІІ. Повідомлення теми, мети, мотивація навчальної діяльності учнів.                1 хв.

ІІІ. Перевірка і узагальнення знань з раніше вивченого матеріалу.                     2 хв.

ІV. Вивчення нового учбового матеріалу.                                                              10 хв.

V. Закріплення одержаних знань.                                                                            3 хв.

VІ. Вступний інструктаж.                                                                                         2. хв.

VІІ. Самостійна практична діяльність учнів і поточний інструктаж.                 16 хв.

VІІІ. Визначення кращих робіт.                                                                              2 хв.

ІX. Підведення підсумків заняття.                                                                          1 хв.

X. Домашнє завдання.                                                                                              1 хв.

XІ.Прибирання_майстерень.                                                                                   4 хв.

Хід заняття:

І. Привітання, відмічання відсутніх, призначення чергових.

ІІ. Тема уроку: Пиляння деревини

ІІІ. Запитання для перевірки:

1.     Які операції роблять за допомогою розмічання?

2.     Що таке лінії розмітки?

3.     Для чого призначені вимірювальні бази?

4.     Який інструмент відноситься до розмічального?

5.     Який до вимірювального?

6.     Яка різниця між кутником і єрунком?

ІV. Вивчення нового учбового матеріалу.

- Пиляння деревини та характер різального інструменту

Пиляння деревини - процес закритого розрізання її на частини з утворенням між ними пропилу. Пропил обмежений трьома гранями: нижньою і двома боковими. Пиляння здійснюється ручними і електрифікованими пилками, а також н круглопилкових верстатах.

Для ручного пиляння застосовують багаторізцеві інструменти - пилки. Зуби пилки характеризуються кроком і висотою. Крок t - відстань між вершинами двох суміжних зубів. Висота h - відстань від вершини до основи зуба.

Нарізають зуби по всій довжині кромки. Ряд зубів називається зубчастим вінцем; кромка полотна, яка протилежна зубчатому вінцю - обушком, а бокові сторони полотна - щічками.

Форма зубів і кут загострення кромки залежить від виду пиляння. Так для поздовжнього пиляння деревини застосовують полотна з косокутним зубом з нахилом в сторону пиляння. Робочим ходом пилки є тільки рух вперед.

Для поперечного пиляння деревини застосовують полотна з зубом у формі рівнобедреного трикутника. Для мішаного пиляння - з прямокутним зубом.

За конструкцією ручні пилки поділяються на: натягнуті(лучкові), і ненатягнуті (ножівки і наградки).

Механізоване пиляння деревини здійснюється за допомогою ручних електрифікованих дискових пилок та на круглопилкових верстатах.

Електричні дискові пилки призначені  для поперечного і поздовжнього розпилювання, а також випилювання деяких шипових з’єднань.

Круглопилкові верстати призначені для поперечного і поздовжнього розпилювання, а також розпилювання під кутом до волокон.

2. Вологість, твердість, міцність, в’язкість, розколюваність.

2.1 Вологість деревини, виражена в відсотках, показує, скільки грамів води, що міститься в деревині, припадає на 100 г абсолютно сухої деревини. Наприклад, вологість деревини 20 %. Це означає, що на кожні 100 г цієї деревини в абсолютно сухому стані припадає 20 г наявної в ній води; 100 г абсолютно сухої деревини при вологості 20 % важить 120 г.

2.2 Твердістю деревини називають її здатність чинити опір проникненню іншого твердого тіла.

2.3 Міцністю деревини називають її здатність чинити опір руйнуванню від механічних зусиль. Міцність деревини залежить від напряму і швидкості дії навантаження, породи дерева, густини, вологості, наявності вад.

2.4 В'язкість — властивість деревини поглинати механічну енергію без її руйнування при ударі. Чим більші залишкові деформації деревини під дією механічних сил, тим в'язкість її вища.

Розколюваність — це здатність деревини розчеплюватись уздовж волокон під дією клина. Легко розколюються всі хвойні породи, а також бук, осика, липа, а в радіальному напрямі — дуб. Цю властивість деревини широко використовують, заготовляючи бондарну колоту клепку, штукатурну дранку, спиці.

3. Довбання деревини виконують долотами, а різання - стамесками.

Долото - це ручний інструмент для видовбування отворів, гнізд, пазів та ін. Основною частиною долота є стержень, на кінці якого знаходиться лезо. Стержень долота виготовляють із карбонової інструментальної сталі, а ручку - з деревини твердих листяних порід (клена, бука, граба, берези). Кут загострення долота – 25-35º.

Стамеска - ручний інструмент для видовбування неглибоких гнізд, отворів, зрізування матеріалу невеликої товщини. Кут загострення стамески – 18-25º.

Стамески бувають плоскі (тонкі й товсті) і напівкруглі. У напівкруглих стамесках фаска розміщена з випуклого боку.

У процесі роботи лезо інструмента затуплюється. Такий інструмент не ріже, а рве деревину. Загострювання стамески і долота - робота дуже відповідальна, потребує великої старанності та певних навичок.

Стамеску і долото загострюють на точильних брусках. Точильні бруски - це зернисті камені різних розмірів і кольорів. Бруски можуть бути грубозернистими і дрібнозернистими.

Для зручності користування брусками і для того, щоб вони не розкололися, їх управляють у дерев'яну колодку. Отже, для загострювання стамески або долота потрібні: бруски - один грубозернистий, другий дрібнозернистий для правки, посудина з водою для промивання, ганчірка для протирання інструмента, що загострюється, кутник для перевірки, шаблон для визначення кута загострювання.

Лезо стамески і долота утворюється фаскою і передньою гранню різця.

3.2.      Технологія довбання долотом.

Якість виготовлення виробів залежить як від дотримання технології виконання, так і від дотримання правил безпечної праці та ергономічних вимог. Під час різання деревини стамесками і долотами тулуб необхідно тримати прямо, злегка нахиливши голову вперед. Долото тримають лівою рукою, а киянку - правою.

При наскрізному довбанні отвори розмічають з двох боків заготовки. Отвори виготовляють зустрічним довбанням.

Для цього різальну кромку долота ставлять на відстані 0,5-1 мм від лінії розмітки перпендикулярно до напряму волокон, фаскою до гнізда. Спочатку сильним ударом киянки по ручці долота заглиблюють його в деревину, перерізаючи волокна. Потім долото виймають, установлюють недалеко від першого прорізу з нахилом до середини гнізда і вдаряють по ручці киянкою. Зрізану деревину вибирають долотом до перерізаних волокон. Те ж саме роблять із протилежного боку гнізда.

Глухі отвори довбають з одного боку.

Для цього деталь закріплюють струбциною на кришці верстака.

Таке кріплення упереджує ковзання заготовки та її розколювання. Залежно від товщини оброблюваних деталей застосовують струбцини різної конструкції.

3.3      Різання стамесками.

Підстругування і зачищення деталей уздовж і впоперек волокон виконують стамесками. Для цього заготовку закріплюють затискними пристроями верстака або струбциною. Стамеску розміщують під кутом 20...30° до площини оброблюваної деталі. При цьому її тримають правою рукою за ручку, а лівою охоплюють передню грань стамески. Правою рукою натискують на ручку, а лівою регулюють напрям та товщину стружки.

Для механізованого довбання отворів у шкільних майстернях застосовують електродовбальник.

Різання деревини при цьому здійснюється ланцюгом, який містить набір з'єднаних між собою різців. Ланцюг приводиться в рух електродвигуном і натягується напрямною планкою. Переміщують планку за допомогою важеля. При довбанні двигун разом із планкою опускають, і рухомий ланцюг урізується в деревину.

Правила безпечної роботи долотами та стамесками.

1. Перевірити надійність кріплення ручок ударних інструментів (киянки, молотка) та долота і стамески.

2. Долото повинно мати прямолінійно загострене лезо, а його ручка має бути оснащена металевим кільцем, яке запобігає розколюванню ударної частини.

3. Для уникнення поранення забороняється довбати долотом або різати стамескою «на себе», «на вису», з упором деталі в груди, на колінах, у напрямі до руки, яка підтримує деталь.

4. Щоб не поранитися, не можна перевіряти якість загострення леза долота або стамески пальцями. Для цього необхідно взяти аркуш паперу і провести по ньому лезом. Якщо лезо правильно загострене, воно не рве папір.

5. Щоб не пошкодити кришки верстака під час довбання наскрізних отворів, потрібно використовувати підкладну дошку.

6. Забороняється здувати відходи, оскільки можна запорошити очі й отримати травму.

7. Під час обробки заготовка повинна бути міцно затиснута в лещатах верстака або за допомогою струбцин.

8. Після завершення робіт інструмент очистити від бруду і здати на зберігання у відведених місцях у футлярах або лотках лезом «від себе».

V. Питання для закріплення:

1). Назвіть елементи і форму зубів пилок для поперечного, поздовжнього і мішаного пиляння?

2). Які види пилок відносять до натягнутих і ненатягнутих?

3). Назвіть основні елементи полотна?

4). Назвіть основні властивості деревини?

5). Що таке долото?

6). Що таке стамеска?

VІ. Вступний інструктаж. Розповісти порядок виконанні роботи.

VІІ. Учні виконують практичну роботи, а вчитель слідкує за правильністю виконання роботи, за правильною робочою позою учнів, за дотриманням правил техніки безпеки, за дотриманням організації робочого місця.

VІІІ. Перевірка правильності виконаних робіт, виділення кращих робіт, виявлення недоліків, роз’яснення цих недоліків.

ІX. Виставлення оцінок за роботу на уроці, враховуючи правильність виконання, самостійність, активність на уроці.

X. Вивчити конспект, самостійна робота в інтернеті.

XІ. Прибирання майстерень.