- Тема. Розмічання виробу.

Мета. Забезпечити засвоєння знань про послідовність виготовлення виробу;

формувати практичні вміння виконувати розмічання заготовок із

деревини; розвивати технологічне мислення; виховувати акуратність,

точність, повагу до людей праці.

Об’єкти праці: заготовки до коробки на шиповому з’єднанні.

- Дидактичні засоби: зошити, підручники.

Обладнання: заготовки з деревини, вимірювальні та розмічальні інструменти.

- Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: уміння виконувати розмітку деталей виробу.

- Хід і зміст уроку

- І. Організаційний момент уроку.

Привітання. Перевірка присутніх та готовності учнів до уроку.

- ІІ. Актуалізація опорних знань.

- Який виріб ви запланували до виготовлення?

- Яка кількість деталей у виробі?

- Які розміри деталей?

- Чи є деталі однакового розміру?

- ІІІ. Повідомлення теми уроку та очікуваних результатів.

- ІV. Мотивація навчально-трудової діяльності.

Будь-яка діяльність і результат такої діяльності повинні бути чітко спланованими. Це стосується і розмічальних робіт.

- Чому розмічання заготовки має важливе значення для отримання якісного виробу?

- Яких основних правил потрібно дотримуватись під час розмічальних робіт?

- Які ви знаєте інструменти та пристосування для виконання розмічання?

- V. Вивчення нового матеріалу.

- 1. Послідовність виготовлення виробу.

Послідовність виготовлення вибору, як правило, складається з таких основних етапів:

1). Вибір матеріалів, обладнання, інструментів, пристосувань;

2). Вибір заготовок;

3). Розмічання деталей виробу;

4). Виготовлення деталей;

5). Складання виробу;

6). Опорядження або оздоблення.

Залежно від призначення виробу, його конструкції, порядок виконання цих етапів може бути змінений, а окремі операції можуть не виконуватись.

- 2. Інструменти для розмічання.

Для розмітки використовують такі основні інструменти:

1). Рулетка. Її вимірна стрічка буває від 1м. до 100м.

2). Вимірювальна лінійка – призначена для різних вимірювань, проведення лінійної розмітки.

3). Кутник – призначений для розмітки та контролю прямокутності заготовок та виробів. Кутник складається з колодки, в яку під прямим кутом вмонтоване так зване перо з лінійними поділками або без них.

4). Єрунок – призначений для розмітки та контролю кутів 45° та 135°. Він складається з колодки, в яку вмонтоване перо під кутом 45°.

5). Малка – призначена для відкладання кутів за зразком і перенесення їх на заготовку. Складається з колодки, в яку вмонтоване поворотне перо на шарнірі.

6). Рейсмус – призначений для нанесення паралельних ліній. Складається з дерев’яної колодки, в якій через два отвори проходять два бруски з металевими стержнями для отримання рисок розмітки.

7). Циркуль – призначений для перенесення розмірів на заготовки й креслення кіл та дуг.

- 3. Прийоми вимірювання заготовок із пиломатеріалів та їх розмічання.

Учитель на прикладі певної заготовки демонструє учням прийоми вимірювання й розмічання.

Демонстрація супроводжується детальними поясненнями.

- 4. Припуски на обробку пиломатеріалів. Економне використання матеріалів.

Розмітку матеріалу виконують із припусками на подальшу операцію стругання. Числову величину припусків слід обирати оптимальну, тому що надто великі призводять до великих витрат деревини, а також витрачається більше часу та сил. В залежності від розмірів деталей припуски становлять від 1-6 мм по ширині та товщині. Що стосується припуску по довжині, то його слід вибирати мінімальним. Це пов’язано з тим, що торці пиломатеріалів важко обробляти стругами.

- VІ. Закріплення вивченого матеріалу.

Учитель пропонує учням після вивчення нового матеріалу зробити самоперевірку відтворення засвоєної інформації.

Учні заповнюють таблицю.

| № п/п | Запитання | Я добре засвоїв цей матеріал | Я недостатньо засвоїв цей матеріал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Яка послідовність виготовлення виробу? |  |  |
| 2. | Які основні інструменти потрібні для виконання розмітки? |  |  |
| 3. | Які є прийоми вимірювання та розмічання заготовок? |  |  |
| 4. | Для чого використовують припуск та обробку пиломатеріалів? |  |  |
| 5. | В якому випадку використання матеріалів можна назвати економним? |  |  |

VІІ. Практична робота учнів.

Розмічання виробу.

1. Вступний інструктаж

Повторення правил безпечної роботи під час розмічальних робіт.

2. Самостійна робота учнів.

1). Підготувати робоче місце до виконання практичної роботи.

2). Проаналізувати креслення виробу.

3). Підібрати інструмент, необхідний для виконання розмічання.

- 4). Виконати розмічання запланованого виробу.

5). Перевірити правильність розмітки.

3. Поточний інструктаж.

Контроль за самостійною роботою учнів, за виконання правильних прийомів роботи та дотримання правил безпечної роботи.

4. Заключний інструктаж.

Аналіз виконаних робіт. Оцінка навчальних досягнень учнів.

VІІІ. Заключна частина.

1. Підсумки уроку.

Визначення кращих робіт.

Аналіз помилок.

2. Рефлексія.

1). Що нового ви дізнались на цьому уроці?

2) Які нові практичні навички ви опанували сьогодні?

3) Як ви гадаєте, чи знадобляться отримані сьогодні на уроці знання в подальшому вашому житті?

3. Мотивація оцінок за урок.

4. Домашнє завдання.

5. Прибирання робочих місць.

Література

- Гаврилюк Г.М. Усі уроки трудового навчання (хлопці). 7кл. Видавнича  група «Основа», 2011р.

- Гушулей Й.М. Основи деревообробки: навчальний посібник для учнів 8-9кл. К: Освіта, 1996р.

- Пелагейченко М.Л. трудове навчання. 7кл. Блок 1. Видавнича група «Основа», 2015р.

- Р.М. Лещук, В.М. Гощак Усі уроки трудового навчання (хлопці) 7-9кл. Варіативний модуль «технологія обробки деревини». Виробнича група «Основа» 2011р.

- ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

- ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

- Випускна творча робота

«План-конспект уроку №     з технічної праці в 7 класі

на тему:

«Розмічання виробу»

|  | Керівник: Кондратюк Сергій Юрійович, методист трудового навчання |
| --- | --- |
|  | Виконав роботу: Пензай Сергій Михайлович вчитель трудового навчання Уманської З/О школи І-ІІІ ст. №11 Уманської міської ради Черкаської області |

- Черкаси -2015