МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Випускна творча робота

«План конспект уроку № 8 з трудового навчання в 7 класі

на тему:

Прийоми стругання фаски, крайки, пласті. Перевірка якості стругання (напросвіт)»

|  | Керівник: Кондратюк Сергій Юрійович, методист з трудового навчання |
| --- | --- |
|  | Виконав роботу: Денисенко Григорій Іванович, вчитель трудового навчання Межиріцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Канівської районної ради Черкаської обласної ради |

Черкаси 2014

Урок №8

Тема уроку: Тема 2.4. Процес стругання деревини.

Прийоми стругання фаски, крайки, пласті. Перевірка якості (на просвіт).

Мета уроку:

навчальна:  формування вмінь та навичок з прийомами стругання деревини, навчитись налагоджувати стругальний інструмент.

виховна: виховувати в учнів естетичний смак, культуру праці, бережливе ставлення до інструментів та матеріалів.

розвиваюча: розвивати координацію та точність рухів рук та окомір.

Обладнання:   рубанки, шерхебелі, столярні верстаки, пиломатеріали хвойних і листяних порід, перевірочні лінійки, кутники, олівці.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

План проведення уроку

І.   Організаційна частина (3 хв.)

ІІ.  Актуалізація опорних знань (5 хв.)

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності (2 хв.)

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (5 хв.)

V.  Практична робота (20 хв.)

VІ. Підсумок уроку (10 хв.)

Хід уроку

1.  Організаційна частина.

Перевірка присутніх та призначення чергових

2.  Актуалізація опорних знань

1) Які види пиломатеріалів ви знаєтн?

2) Назвати властивості деревини

3) Для яких робіт використовують рубанок і шерхебель? Чим вони відрізняються?

4) Які ви знаєте прийоми заточування ножів стругальних інструментів?

5) Назвати основні частини рубанка?

3.  Мотивація навчально-трудової діяльності учнів

Сьогодні ви ознайомитесь з особливостями процесів стругання, вибором заготовки пиломатеріалів, правилами їх закріплення, робочою позою при струганні, прийомами стругання пласті, фасок, крайків. Вміння правильно виконувати ці процеси стане вам у нагоді в ході роботи на цьому і на наступних уроках трудового навчання, а також у повсякденному житті.

4.  Повідомлення теми, мети і завдань уроку

(тема написана на дошці, учитель оголошує її усно, учні записують у конспекти, повідомляється завдання уроку).

Завдання уроку:

ознайомитись із процесом утворення стружки

вміти визначати напрям волокон, річних шарів, ступінь шорсткості.

ознайомлення з робочою позою при струганні

закріплення заготовки у верстаку та прийоми повздовжнього стругання

ознайомлення з прийомами стругання фаски, пласті, крайки.

вміти користуватись кутником, лінійкою для перевірки якості обробки (на просвіт)

ознайомитись з правилами безпеки праці при виконанні робіт.

5.  Практична робота

5.1. Вступний інструктаж.

Під струганням розуміють різання деревини, при якому траєкторією різання є пряма, яка співпадає з напрямом руху інструмента.

Перед початком стругання визначають напрям волокон, річних шарів, ступінь шорсткості заготовки і закріплюють її на верстаку клинками або за допомогою гребінок так, щоб стругання відбувалося за напрямом волокон – це забезпечує кращу якість поверхні та полегшує роботу.

Шерхебель і рубанок тримають лівою рукою за ріжок, а правою охоплюють упор інструменту.

Фуганок і напівфуганок тримають правою рукою за ручку, а долоню лівої руки накладають на корпус зверху  біля ударної кнопки. Стояти потрібно так: ступня лівої ноги має бути майже паралельною до передньої кромки верстака, а ступня правої – під кутом 70 …80 до лівої, корпус нахиляють вперед. Стругання виконують на повний розмах рук, по прямій лінії, рівномірно натискаючи на інструмент.

На початку стругання більше натискують на передню частину інструменту, а в кінці – навпаки; на середині заготовки інструмент рухають обидві руки одночасно, притискаючи його до оброблюваної поверхні. Назад інструмент відводять, піднявши його за п*ятку, щоб залізко не торкалось заготовки.

Якщо з пласті заготовки необхідно зняти товстий шар деревини, або вона має велику шорсткість то стругання починають і виконують шерхебелем. Цим інструментом стругають під невеликим гострим кутом до напряму волокон.

Після обробки шерхебелем на поверхні утворюються паралельні виїмки. Щоб вирівняти їх, стругають поверхню вздовж волокон рубанком.

У випадку забивання рубанка стружкою льоток і проліт очищають дерев*яним кілочком. При необхідності виконують регулювання або налагодження інструментів.

Для стругання крайок і фасок довгих дощок один їх кінець закріплюють переднім затискним гвинтом, а другий – підтримується підверстатником (упором). Стругання виконують не відриваючи рубанка (фуганка) від крайки по всій її довжині.

Після обробки рубанком якість роботи перевіряють, прикладаючи кромку лінійки до оброблюваної поверхні вздовж, впоперек і по діагоналі (якщо пласть широка). Якість обробки площин можна перевіряти також контрольним бруском (напросвіт), столярним кутником.

При виконанні стругання бруска прямокутність між поверхнями перевіряють кутником.

Щоб не було сколів матеріалу торцювання виконують з двох протилежних боків. Заготовки невеликої площі перерізу торцюють з допоміжним бруском. Якість торцювання перевіряють кутником.

Щоб не було задирок, відколювання, трісок, правильно встановлюють залізко струга, стругають заготовку в напрямі волокон деревини, перед торцюванням знімають невелику фаску на ребрах заготовки.

5.2.  Інструктаж з охорони праці

Струги повинні лежати у лотку кришки верстака різальною кромкою від працівника. Не слід їх класти лезом на металеві частини інструментів. На верстаку не повинно бути зайвих інструментів та інших предметів.

Під час стругання дотримуйтесь таких правил безпеки праці:

1. Працюйте тільки справним інструментом.

2. Налагоджуйте рубанок над верстаком.

3. Під час налагодження притискайте клин великим пальцем, щоб ніж не випав з колодки.

Тримайте інструмент під час роботи згідно з вимогами, щоб пальці рук не торкалися оброблюваної поверхні.

5. Не перевіряйте долонею (пальцями) якість загострення ножа та чистоту поверхні.

6. Чистіть проліт струга тільки дерев*яним кілочком.

7. Не здувайте стружку, прибирайте робоче місце щіткою.

5.3.  Поточний інструктаж

а)     Форма проведення – індивідуальна, групова.

б)    Цільові обходи робочих місць учнів.

1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця і початок роботи;

2-й обхід: перевірка правильності виконання розмітки;

3-й обхід: перевірка правильності проведення самоконтролю;

4-й обхід: перевірка правильності дотримання технічних умов тощо.

Постійна перевірка виконання учнями правил безпеки правил виробничої санітарії;

5.4. Заключний інструктаж

демонстрація кращих робіт;

недоліки допущені в роботі та шляхи їх усунення.

6.  Підсумок уроку

1.     Підведення підсумків практичної роботи.

2.     Повідомлення оцінок їх обґрунтування.

3.     Відзначення кращих робіт їх демонстрація.

4.     Аналіз характерних помилок і недоліків у роботі учнів.

5.     Загальна характеристика заняття.

6.1 Виставлення та мотивація оцінок

Демонстрація кращих виробів.

Виставлення мотивуючих оцінок

6.2 Рефлексія

(усвідомлення набутих знань, виконаної роботи) інтерактивний метод  «Мікрофон».

Запитання

Що нового ви дізналися на уроці?

Які труднощі у вас виникали під час виконання практичної роботи?

Які роботи вам сподобалось виконувати на нашому уроці?

Чи можна скористатись отриманими знаннями у повсякденному житті?

Де, за яких умов це може бути?

6.3 Домашнє завдання

Повторити правила безпечної роботи під час стугання деревини ручними інструментами.

6.4 Прибирання робочих місць

Використані джерела

- Й.М. Гушулей «Основи деревообробки» Київ «Освіта», 1996

- Б.М. Тимків, Ю.О. Туранов «Технології. Деревообробка»

Львів «Світ», 2011

ДОДАТКИ ДО УРОКУ

Додаток 1

Додаток 2