МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Випускна творча робота

«План конспект уроку № 3 з технічної праці в 7 класі

на тему:

Елементи графічної грамоти

Поняття про проеціювання. Вигляди виробів на кресленні»

Керівник:

Кондратюк Сергій Юрійович,

методист трудового навчання

|  | Виконав роботу: Ваченко Максим Юрійович, вчитель трудового навчання Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотіської районної ради Черкаської обласної ради |
| --- | --- |

Черкаси 2014

Урок № 3

Тема уроку: Елементи графічної грамоти.

Поняття про проеціювання. Вигляди виробів на кресленні.

Мета уроку:

- навчити учнів виконувати три проекції об'ємної деталі та побудови виглядів та інших даних для повного уявлення про предмет;

- Виховувати графічну грамотність, точність, акуратність.

- Розвивати в учнів просторове уявлення

Обладнання: підручники, моделі, креслярські приналежності, ескізи, кресленики виробів

Тип уроку: Комбінований

План проведення уроку

І.   Організаційна частина (3хв.)

ІІ.  Актуалізація опорних знань (7 хв.)

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності (4 хв.)

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (3 хв.)

V.  Практична робота (25хв.)

VІ. Підсумок уроку (3 хв.)

Хід уроку

1.  Організаційна частина (3хв.)

- Перевірка наявності учнів.

- Перевірка наявності зошитів та іншого шкільного обладнання для роботи.

- Перевірка наявності спецодягу.

- Призначення чергових учнів.

2.  Актуалізація опорних знань (7 хв.)

Вправа «Допиши речення»

по горизонталі:

- Щоб зменшити або збільшити зображення на кресленні, застосовують … (масштаб).

- Кожне креслення повинне мати … (рамку), яка обмежує його поле.

- Утворення зображення предмета на кресленні уявними проеціюючими променями називають … (проеціюванням).

- Лінійні розміри на кресленнях, які визначають величини прямолінійних елементів предмета (довжину, ширину, товщину тощо), дають у … (міліметрах), але позначення одиниці фізичної величини не наносять.

по вертикалі:

  - Основним конструкторським документом є … (креслення).

  - На кресленнях часто доводиться виконувати плавні переходи однієї лінії в іншу. Плавні переходи називають … (спряженнями).

  - Стандартизований розмір паперу – … (формат).

  - … (вигляд) – це зображення повернутої до спостерігача частини предмета.

  - Зображення предмета, виконане від руки, без застосування креслярських інструментів, без масштабу, лише з додержанням пропорцій між частинами зображуваної деталі називається … (ескізом).

  - … (розгортка) – це розгорнута поверхня будь якої об’ємної геометричної фігури.

|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |

3.  Мотивація навчально-трудової діяльності учнів (4 хв.)

Хочу Вам нагадати, що в конструюванні існують певні правила, які обумовлені розподілом праці — проектування виробу здійснює конструктор, а його виготовлення технолог, робітник тощо. Отже мають бути спільні правила, за якими технолог міг прочитати всі графічні відомості про об'єкт, який спроектований іншою людиною -конструктором.

Оволодіваючи цими правилами ви будете ознайомлюватися з тими знаннями, які застосовують технологи, конструктори, дизайнери - фахівці, що працюють над створенням різноманітній технологічних об'єктів. Без графічної грамоти ми не зможемо виконати креслення майбутнього виробу або прочитати таке креслення чи ескіз.

4.  Повідомлення теми, мети і завдань уроку (3 хв.)

Поняття про проеціювання та їх види на кресленні.

Побудова кресленика майбутнього виробу дотримуючись основних правил оформлення графічних документів.

5.  Практична робота (25хв.)

1 Вигляди. Виконати три проекції деталі на вибір на форматі А4 (Дотаток 1)

2. За наочними зображеннями предметів (Додаток 2), позначеними літерами, знайдіть їхні вигляди спереду, зверху і зліва, які позначені цифрами

5.1. Вступний інструктаж.

Проеціювання на три площини проекцій.

Дві проекції предмета — горизонтальна і фронтальна — досить повно та однозначно визначають на кресленнях форму багатьох предметів, але не всіх. На рисунку показано дві проекції, які відповідають одночасно декільком предметам. Значить, і за двома проекціями не завжди можна точно уявити форму предмета. (Рис. 1)

Рис. 1. Креслення предмета на дві площини прекції .

Щоб побудувати креслення, за яким можна уявити єдиний образ зображуваного предмета, користуються трьома площинами проекцій. Третя площина проекцій має назву профільна , має позначення W. Вона одночасно перпендикулярна до фронтальної та горизонтальної площин. Всі площини утворюють тригранний кут, який нагадує частину куба. Перетин площин утворює осі проеціювання: x, y, z. Деталь розміщують всередині куба і, розглядаючи деталь з трьох боків,  за допомогою проеціюючих променів утворюють проекції на всіх трьох площинах.

Рис. 2. Проеціювання на три площини проекцій.

Вигляди.

Вигляд - це зображення повернутої до спостерігача частини предмета. На фронтальній площині розміщується вигляд спереду, на горизонтальній – вигляд зверху, на профільній – вигляд зліва.

Рис. 3. Креслення предмета, утворене трьома виглядами.

5.2.  Інструктаж з охорони праці

5.3.  Поточний інструктаж

а) форма проведення ( індивідуальна ).

б) зміст цільових обходів робочих місць учнів:

1-й обхід: перевірка наявності наочних деталей;

2-й обхід: перевірка правильності виконання роботи;

3-й обхід: перевірка правильності записів.

в) перевірка виконаного завдання.

5.4. Заключний інструктаж

а) Підведення підсумків практичної роботи;

б) Повідомлення оцінок за виконану роботу;

в) Аналіз найхарактерніших помилок і недоліків у роботі учнів;

6.  Підсумок уроку(3 хв.)

Давайте пригадаємо, яку тему ми вивчали на цьому уроці. На цьому уроці ми вивчали тему «Поняття про проеціювання. Вигляди виробів на кресленні».

Запитання на повторення:

- Як називається третя площина проекції?

- Що таке вигляд?

- Який вигляд на кресленні називають головним і чому?

6.1 Виставлення та мотивація оцінок

6.2 Рефлексія

- Чи досягнута мета цього уроку? Чому?

- Що нового ви дізнались на уроці?

- Яке значення цей матеріал має особисто для вас?

- Чи можете ви отримані знання використати у своєму житті?

6.3 Домашнє завдання

Опрацювати  матеріал підручника

6.4 Прибирання робочих місць

Використані джерела

1.Терещук Б.М.,Туташинський В.В. Трудове навчання. Технічні види праці: підручник : 7 кл.- К.: Генеза, 2007. – 240 с.

2.Вовчишин О.І. Трудове навчання. Тести та кросворди. Збірник завдань. 6 клас. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 136 с.

3.http://yandex.ua

ДОДАТКИ ДО УРОКУ

Додаток 1

Побудувати третю проекцію

Додаток 2