Тема. Процес вирівнювання, розмічання, різання дроту. Гнуття дроту.           Виготовлення виробів із дроту.

Практична робота: Виготовлення пристосування для плетіння ланцюжка із дроту.

Мета:ознайомити учнів з особливостями технологічних процесів розмічання, випрямляння та різання дроту, технологією виготовлення виробів,призначенням  і використанням інструментів та пристроїв для роботи з дротом ,правилами безпечної роботи, розвивати вміння конструювати, моторику рухів, окомір, виховувати бережливе ставлення  до обладнання та інструментів, економному  витрачанню матеріалів.

Основні поняття :дріт, пасатижі,круглогубці, плоскогубці.

Обладнання та інструменти: різні види дроту, пристосування для обробки дроту, свердлильний верстат, молоток, лінійка, ножівка по металу, свердло діаметром 3мм,слюсарний верстак.

Наочні посібники та додатковий матеріал:

Плакати: «Прийоми безпечної роботи слюсарною ножівкою», «Прийоми безпечної роботи на свердлильному верстаті».

Натуральні вироби: зразки  учнівських робіт,технологічні карти виготовлення виробів.

Тип уроку: урок застосування знань у практичних роботах.

Хід уроку

І. Організаційна частина

- Перевірка присутніх, наявності спецодягу, робочих зошитів.

- Призначення чергових.

ІІ. Актуалізація опорних знань

- Які вироби із дроту зустрічаємо в побуті, на будівництві?

- Що можна виготовляти із дроту?

- Що таке конструкційний матеріал?

- Які ви знаєте конструкційні матеріали

- 3 якого матеріалу, на вашу думку, найбільш зручно виготовляти ваш виріб?

- Назвіть призначення інструмента, який ми маємо на робочому місці.

- Пригадайте правила безпеки праці під час виконання роботи інструментом.

ІІІ. Мотивація  навчальної   трудової діяльності

Для того, щоб створити виріб необхідно мати не лише креслення цього виробу, але й відповідні знання про матеріали, з яких його будуть виготовляти. Такий матеріал називають конструкційним. Для різних об`єктів добирають конструкційні матеріали з різними властивостями, які відповідають функціональним, технологічним або ергономічним вимогам майбутніх виробів. Отже, нам сьогодні необхідно з`ясувати, чи придатний матеріал, який ми запланували, для виготовлення нашого виробу.

ІV. Вивчення нового матеріалу

- Підготовка дроту до роботи.

Дріт, діаметром більше 2 мм, випрямляють дерев’яним або гумовим молотком. Для цього на стільницю верстата кладуть дерев’яну підставку, розміщують на ній дріт випуклостями вгору і наносять легкі удари по викривленнях. Щоб досягти прямолінійності — заготовку періодично повертають. Вирівнювання розпочинають із середини заготовки, спочатку до крайнього дальнього кінця, а потім беруть за кінець вирівняної частини і виконують таку ж  операцію з другою частиною. М’який дріт з міді, алюмінію діаметром до 3 мм можна випрямляти за допомогою дерев’яних брусків, переміщенням дроту навколо циліндричної стальної оправки  або з допомогою спеціально сконструйованих пристроїв.

- Конструювання виробів з дроту.

Після вирівнювання заготовки, приступають до конструювання виробу. Цей процес складається з таких же основних етапів, що й конструювання виробів з деревини та тонколистового металу. Насамперед, визначається призначення виробу, його форма, розміри конструктивних елементів та виробу в цілому, матеріал з якого передбачається його виготовлення. Форму, розміри виробу, інші дані, які необхідні для виготовлення виробу та його контролю зображають на ескізі, технічному рисунку або іншому графічному документі.

Після виконання креслення добирають необхідні матеріали, інструменти та пристосування, відрізають заготовку із припуском на обробку і приступають до виготовлення виробу.

- Різання дроту.

Відрізання заготовки виконують кусачками або пасатижами. При цьому необхідно слідкувати, щоб після відрізання заготовки, лінія розмітки залишалась на ній. Не можна відрізати сталевий дріт слюсарними або важільними ножицями, тому що він має підвищену твердість. В такому випадку дріт розрізають ножівкою слюсарною або надпилюють ребром напилка на ½ - 1/3 діаметра а потім ламають в лещатах. Під час ламання необхідно бути обережним.

- Згинання дроту.

Щоб надати заготовці з дроту потрібної форми, її згинають з допомогою плоскогубців. Плоскогубцями затискують і згинають дріт під потрібним кутом. Елементи криволінійної форми виготовляють з допомогою круглогубців. Для виготовлення виробів, що мають складну форму застосовують металеві оправки.

Для згинання заготовки під прямим кутом, її затискують між губками лещат, прикладають до неї дерев’яний брусок (щоб не пошкодити заготовку) і з допомогою молотка згинають.

Вироби складної форми із м’якого дроту можна виготовляти за кресленням виконаними згідно натуральних розмірів виробу. Для цього необхідно розрахувати довжину заготовки з урахуванням припуску на згинання та обробку, розмітити та відрізати заготовку. Далі способом її накладання на креслення та застосування круглогубців або плоскогубців виконують згинання окремих елементів. При цьому необхідно постійно контролювати щоб елементи виробу при накладанні їх на креслення співпадали між собою за формою.

- Правила безпечної праці.

Відрізаючи заготовку, не можна підносити дріт близько до обличчя. Працювати можна тільки справним інструментом. Не можна тримати руку близько до місця згинання дроту. При виконанні робіт з допомогою оправки, вона повинна бути надійно закріплена в слюсарних лещатах.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів.

Фронтальне опитування:

- Як підготувати дріт до роботи?

- Як виконують конструювання виробів з деревини та дроту?

- За допомогою чого можна різати дріт?

- Які способи згинання дроту ви знаєте?

- Яких правил безпечної праці слід дотримуватися під час виготовлення виробів з дроту?

VІ. Практична робота

Виготовлення пристосування для плетіння ланцюжка із дроту.

1. Аналіз завдань практичної роботи

- Вирівнювання,розмічання, різання дроту.

- Виготовлення виробу за зразком.

- Виготовлення  виробів з дроту із застосуванням конструювання.

2. Вступний інструктаж

- Повторення правил техніки безпеки (свердлильний верстат, ножівка, молоток)

3. Самостійне виконання завдань практичної роботи (за навчальною технологічною карткою)

4. Поточний інструктаж

- Контроль точності, акуратності виконання учнями роботи

5.Заключний інструктаж

- Аналіз практичної роботи. Демонстрування кращих робіт.

VІІ. Підсумок уроку (рефлексія)

- Що для вас було нового на уроці?

- Що навчилися робити?

- Що вам найбільше сподобалося на уроці?

- Чи можете ви отримані знання використати у своєму житті?

Виставлення мотивованих оцінок учням.

VІІІ. Домашнє завдання

- Прочитати § підручника та дати відповіді на запитання після нього.

ІХ. Прибирання робочого місця.

Навчальна технологічна картка на виготовлення пристрою

для плетіння ланцюжка із дроту

| Технологічна операція | Ескіз | Інструменти та обладнання |
| --- | --- | --- |
| Вибір заготовки Не менше 60х40х20 | Виготовлення деталі №1 |  |
| Вибір базової крайки та обробка її за потреби |  | Лінійка, олівець,напилок наждачний, лещата |
| Розмічання заготовки |  | Олівець, лінійка |
| Вирізання заготовки |  | Лещата, ножівка |
| Свердління отворів (3) |  | Свердлильний верстат свердло() |
| Обпилювання і шліфування заготовки з постійним контролем |  | Лещата, напилок, штангенциркуль |
| Вибір заготовки Довжина 110 м | Виготовлення деталі №2 | лінійка |
| Виготовлення деталі №2 |  | Лещата, плоскогубці |
| Виготовлення деталі №2 |  | Лещата, молоток |
| Виготовлення деталі №2 |  | Лещата, молоток, круглогубці, плоскогубці |
| Складання виробу |  | Лещата, молоток, круглогубці, плоскогубці |
| Складання виробу |  | Лещата, молоток, круглогубці, плоскогубці |
| Складання виробу |  | Лещата, молоток |
| Шліфування та оздоблення виробу |  | Шліф шкурки, Випалювач, лак |