МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Випускна творча робота

План конспект уроку №13 з технічної праці в 7 класі

на тему:

« Сучасні методи обробки деревини

Відомості про сучасні методи і прийоми обробки деревини. Електрифіковані знаряддя праці, їх переваги порівняно з ручними і механічними знаряддями праці. Економія матеріалів та електроенергії».

|  | Керівник: Кондратюк Сергій Юрійович, методист трудового навчання |
| --- | --- |
|  | Виконав роботу: Воронов Павло Сергійович, вчитель трудового навчання Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Кам’янської районної ради Черкаської області |

Черкаси 2014

Урок №13

Тема уроку: Сучасні методи обробки деревини

Відомості про сучасні методи і прийоми обробки деревини. Електрифіковані знаряддя праці, їх переваги порівняно з ручними і механічними знаряддями праці. Економія матеріалів та електроенергії.

Поняття про безвідходне виробництво в сучасній деревообробній промисловості

Мета уроку:

навчальна – ознайомити учнів з верстатами, які мають програмне керування та автоматичну зміну інструментів.

виховна - виховувати акуратність під час виконання роботи, старанність;

розвиваюча – розвиток уяви, просторового мислення.

Обладнання:   заготовки, інструменти для ручної обробки деревини, малюнки верстатів, технологічна карта, ескіз.

Тип уроку: комбінований.

План проведення уроку

І.   Організаційна частина (1 хв.)

ІІ.  Актуалізація опорних знань (2 хв.)

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності ( 1хв.)

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (1 хв.)

V.  Практична робота (38 хв.)

VІ. Підсумок уроку (2 хв.)

Хід уроку

1.  Організаційна частина

-Привітання;

- Перевірка присутності;

- Призначення чергових.

2.  Актуалізація опорних знань

1.	Які відомі тобі знаряддя праці використовують під час виготовлення виробів з деревини? (ножівка, рубанок, стамеска, долото та інші  )

2.	Як можна підвищити ефективність обробки конструкційних матеріалів під час виготовлення виробів? ( застосування сучасних технологій, знарядь праці)

3.	За допомогою якого пристрою приводиться в рух робочий орган електрифікованого інструмента? (електродвигун )

4.	Який вид енергії використовують для приведення в рух робочого органу електрифікованого інструмента? (електричний струм )

3.  Мотивація навчально-трудової діяльності учнів

Ми повинні разом з вами ознайомитись із сучасними методами обробки деревини та верстатами. Програмне забезпечення верстатів, економне використання матеріалів, серійний, масовий випуск виробів. Як ви гадаєте чи потрібні нам ці знання у майбутньому?

4.  Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Темою сьогоднішнього нашого заняття є «Сучасні прогресивні методи і прийоми обробки деревини».

1.    Відомості про сучасні методи і прийоми обробки деревини.

Які ви знаєте верстати по деревообробці, що використовуються на виробництві та у шкільних майстернях? А чи знайомі ви з новітніми технологіями? Зараз ми з вами ознайомимося з останніми новинками науково-технічного прогресу по обробці деревини.    Верстати лазерних гравіювань з ЧПУ застосовуються для лазерної різки і гравіювання, а також поверхневої обробки і перфорування. Лазерні технології застосовуються в дерево- і металообробці, в рекламному бізнесі, при виробництві одягу і взуття, а також будь-яких виробів з різних тканинних матеріалів, в поліграфії.

На сучасних деревообробних підприємствах використовують понад 100 видів конструкцій. Багатофункціональні верстати по дереву призначені для розпилювання, стругання, фугування, фрезерування, заточки ножів, шліфування, довбання. Верстат шипорізний автоматичний призначений для нарізування шипів на торцях заготовок. Верстат фрезерний із  шипорізною кареткою призначений для високопродуктивного і якісного виконання фрезерних робіт по деревині з ручною подачею, нарізування шипа за допомогою  шипорізноі каретки, криволінійного фрезерування за шаблоном, за допомогою копіювальноі каретки. Верстат рейсмусовий односторонній призначений для повздовжньоі односторонньоі площинноі обробки в розмір за товщиною заготовок з деревини хвойних і листяних порід. Верстат круглопалковий призначений для отримання циліндричних деталей із заготовок квадратного переріз у різних порід деревини.

2. Електрофіковані знаряддя праці

Щоб полегшити технологію виготовлення виробів, поліпшити їх якість та здешевити вартість, люди сконструювали різноманітні механізовані знаряддя праці. Широкого використання в побуті та на промислових підприємствах набули електрифіковані ручні технологічні машини: електричні пилки, дрилі, лобзики, шліфувальні та полірувальні машини. Завдяки тому, що електрифіковані інструменти легкі й портативні, їх часто застосовують при виконанні різноманітних технологічних операцій.

Шліфувальні машини призначені для шліфування поверхонь металу, деревини, пластичних мас.

Полірування металевих та дерев'яних поверхонь виконують полірувальними машинами.

Дисковими електропилками розпилюють заготовки з деревини, фанери, ДВП, ДСП та інших деревинних матеріалів.

Електричний лобзик слугує для випилювання складних криволінійних контурів.

За допомогою електричної свердлильної машини (дриля) свердлять отвори в деталях з деревини, металу, пластичних мас тощо.

До електрифікованих технологічних машин належить також токарний верстат з обробки деревини.

Як і будь-яка технологічна машина, електрифіковані машини мають три основні частини: електричний двигун, передавальний механізм та виконуючий (робочий) орган.

Перед виконанням технологічних операцій електрифікованими знаряддями праці необхідно ознайомитися з інструкціями до інструментів, визначити їх призначення, особливості користування ними, безпечні прийоми роботи. З метою економного споживання електричної енергії не рекомендується залишати ввімкненими в електричну мережу інструменти після припинення виконання технологічних операцій.

Сучасний електроінструмент виготовляють переважно в Китаї. Він недорогий але ресурс у нього  невеликий. Тому такі електроінструменти не можна довго навантажувати, а тим більше перевантажувати. Користуються ним, як правило, лише для забезпечення побутових потреб.

Більш якісні інструменти (напівпрофесійні, професійні) виготовляють в країнах Євросоюзу, Японії, Росії та України. Українські інструменти виготовляють на підприємстві «Фіолент» в місті Сімферополь.

Кожне електрифіковане знаряддя праці має певні механічні і електричні параметри, які записані в паспорті до інструмента та на табличці, що кріпиться на його корпусі.

3. Економія матеріалів та електроенергії

Задопомогою сучасних верстатів на виробництві досягнуто значної економії матеріалів та електричної енергії.

4. Поняття про безвідходне виробництво в сучасній деревообробній промисловості

5.  Практична робота

Виготовлення указки.

Учні виконують роботу за технологічною карткою (додаток 1).

5.1. Вступний інструктаж.

(Демонстрація виконання роботи з поясненням прийомів роботи, вивчення теоретичного матеріалу)

В умовах навчальної майстерні можна виготовити указку даної конструкції. Вказівну частину виготовляють з соснового бруска за допомогою рубанка та рашпіля. Ручка виготовляється на наступному уроці після вивчення будови токарного  верстата. Оздоблювальні кільця випалюються  дротом під час обертального руху. Отвір для кріплення вказівної частини та отвір для кільця просвердлюється на свердлильному верстаті. Указка склеюється клеєм ПВА. Кільце згинається з стального дроту

5.2.  Інструктаж з охорони праці

Правила безпеки праці під час стругання деревини

- Працюйте тільки справним інструментом.

- Налагоджуйте рубанок над верстаком.

- Під час налагодження притискайте клин великим пальцем, щобніж не випав з колодки.

- Тримайте інструмент під час роботи згідно з вимогами, щоб пальці рук не торкалися оброблюваної поверхні.

- Не перевіряйте долонею (пальцями) якість загострення ножа та чистоту поверхні.

- Чистіть проліт струга тільки дерев’яним кілочком.

- Не здувайте стружку, прибирайте робоче місце щіткою.

5.3.  Поточний інструктаж

Цільові обходи місць, виправлення помилок.

Перший обхід:

- перевірка організації робочого місця

- санітарно-гігієнічних норм

- робоча поза

Другий обхід:

- перевірка правильності виконання трудових прийомів.

Третій обхід:

- перевірка правильності виконання самоконтролю.

5.4. Заключний інструктаж

- Підведення підсумків виконання практичної роботи.

- Аналіз допущених помилок, способи їх усунення.

6.  Підсумок уроку

Аналіз діяльності учнів за весь урок, виставлення оцінок.

6.1 Виставлення та мотивація оцінок

6.2 Рефлексія

−	Що нового дізнались на уроці?

−	Чого навчились? Яку роботу виконали?

−	Які завдання були визначені на урок?

−	Де можна використати набуті знання та вміння?

6.3 Домашнє завдання

Повторити інструктаж з охорони праці під час стругання деревини; опрацювати тему за підручником § .

6.4 Прибирання робочих місць

Використані джерела

- Тимків Б.М., Туранов Ю.О. Технології. Деревообробка. «Світ» 2011 рік.

- Лещук Р.М. Усі уроки трудового навчання (хлопці) 7-9 класи. «Основа» 2012

ДОДАТКИ ДО УРОКУ

Додаток 1

Технологічна картка

| № п/п | Послідовність роботи | Поопераційні ескізи | Інструменти та матеріали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Розмітити та відпиляти заготовку для вказівної частини. Розмітити та простругати заготовку до заданих розмірів з припуском на подальшу обробку. Обробити деталь до заданих розмірів та відшліфувати. Підготувати заготовку для виготовлення ручки на токарному верстаті. Виготовити ручку згідно розмірів, відшліфувати, оздобити випалюванням. Просвердлити в ручці отвори. Відрізати дріт d 3 мм згідно розмірів. Зігнути кільце за допомогою оправки за розміром і відшліфувати його. Скласти виріб. |  | Рулетка, олівець, кутник, ст.ножівка лінійка,олівець, кронциркуль,рубанок лінійка,олівець, кронциркуль, рашпіль, нажд.папір лінійка,олівець,кер-нер,ст.ножівка,мо-лоток,рубанок СТД-120м, ток.різці,лінійка, кронциркуль,олівець, нажд. папір, мідний дріт свердл. верстат, свердла d4, d12, центрешукач, олівець сл. лінійка, рисувалка, трикутний напилок лещата, оправка, молоток, рисувалка, трикутний напилок, нажд. папір киянка, клей ПВА |