МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Випускна творча робота

«План конспект уроку № 15 з технічної праці в 7 класі

на тему:

Основи технології малярних робіт

|  | Керівник: Кондратюк Сергій Юрійович, методист трудового навчання |
| --- | --- |
|  | Виконав роботу: Поліщук Сергій Степанович, вчитель трудового навчання Мокрокалигірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Катеринопільської районної ради Черкаської обласної ради |

Черкаси 2014

Урок № 15

Тема уроку:  Основи технології малярних робіт

Мета уроку:

- навчальна: формувати знання про технологію малярних робіт,

забезпечити дотримання учнями санітарно-гігієнічних вимог, організації робочого місця, засвоїти правила безпечної праці;

- виховна: виховувати культури праці, інтерес до професії маляра;

- розвиваюча: сприяти загальному розвитку учнів;

Обладнання:   персональний комп’ютер і проектор,плакати, зразки малярних інструментів, зразки фарб.

Тип уроку: комбінований урок

План проведення уроку

І.   Організаційна частина (… хв.)

ІІ.  Актуалізація опорних знань (… хв.)

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності (… хв.)

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (… хв.)

V.   Подача нового матеріалу (…хв.)

VI.  Практична робота (…хв.)

VIІ. Підсумок уроку (… хв.)

Хід уроку

1.  Організаційна частина

- перевірка присутніх, готовність до заняття;

- призначення чергових.

2.  Актуалізація опорних знань

1. які види оздоблення виробів ви знаєте?

2. Як захистити вироби від дії зовнішнього середовища?

3. Як можна оздобити елементи будівель і споруд ?

4. Як називають людину яка займається покраскою стін в будинку

3.  Мотивація навчально- трудової діяльності учнів

З давніх-давен людина почала застосовувати фарби з декоративно -художньою метою, а також для захисту різних будівельних конструкцій. Ви неодноразово виконували таку роботу. А чи хотілося б вам більше дізнатися про цей вид діяльності ? Сьогодні на уроці  ми ознайомимося з прийомами фарбування різних поверхонь та інструментами, які для цього виду робіт використовуються,  навчимося класифікувати фарби,

4.  Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Основи технології малярних робіт

- Малярні роботи.

- Технологія виконання малярних робіт

- Матеріали та інструменти для малярних робіт.

5. Вивчення нового матеріалу.

Малярні роботи –це  нанесення фарбувальних сумішей на поверхні конструкцій будівель і споруд з метою збільшення терміну їх служби, поліпшення санітарно-гігієнічних умов в приміщеннях та надання їм красивого зовнішнього вигляду. До малярських  відносяться і шпалерні роботи, які також виконують малярі.

Малярні і шпалерні роботи закінчують весь комплекс робіт по зведенню будівель,  їх виконують в останню чергу.

При виконанні малярних робіт з нанесення на поверхню будівельних конструкцій водних і неводних фарб утворюються лакофарбові покриття, що призначаються для захисту конструкцій від корозії, загнивання, поглинання вологи, загорання, дії хімічних речовин, створення в приміщеннях необхідного санітарного стану і підтримання в них чистоти, архітектурно-художнього опорядження будівель і споруд або їх окремих приміщень.

Від якості і ретельності цього процесу залежить якість фарбувальних покриттів.

Фа́рба (рідше барва) — речовина для забарвлювання предметів у той чи інший колір, для малювання картин, для захисту виробів або будов від дії зовнішнього середовища.

Фарби — це загальна збірна назва матеріалів для фарбування.Фарба це суміш  з кольорового порошку – пігменту, і плівкоутворювальної в’яжучої  речовини.  Всі фарби і відповідно фарбування залежно від виду в’яжучої речовини  поділяються на водні і неводні.

До неводних фарбувань належать олійні і емалеві фарбування, а також лакові покриття. Неводні фарбування застосовують для захисту металевих конструкцій від корозії, дерев’яні від гниття, а оштукатурені від впливу вологи. А ще вони застосовуються з декоративною і санітарно-гігієнічною метою. Їх легко мити і очищати від бруду, тому в приміщеннях, де більшість поверхонь пофарбована олійними або емалевими фарбами легше підтримувати чистоту (лікарні, школи, магазини, дошкільні дитячі заклади).

Водні фарбування застосовують з декоративною метою для опорядження інтер’єрів  і зовнішніх поверхонь будинків (здебільшого фасадів). Залежно від в’яжучої речовини,  яку  використовують для приготування водних фарб,  водні фарбування бувають вапняні, клейові, цементні, силікатні і казеїнові.

Фарбування – це процес нанесення фінішних малярних шарів, що створюють плівку, відповідну експлуатаційному призначенню поверхні і естетичним вимогам до розряду приміщень або споруд.

Лакофарбові покриття поділяються на зовнішні та внутрішні.

Малярні роботи, в залежності від кількості виконуваних технологічних операцій, поділяються на три категорії якості:

– просте фарбування – опорядження поверхонь підсобних, складських та інших допоміжних і тимчасових споруд;

– поліпшене фарбування – опорядження житлових, громадських і промислових будівель і споруд;

– високоякісне фарбування – опорядження основних приміщень, театрів, залізничних станцій, палаців культури, міських готелів, унікальних споруд, а також у випадках, коли про це є спеціальні вказівки в проекті.

Фарбування поверхонь – це заключний стан опорядження будинку. Від якості фарбування залежать строки наступної експлуатації приміщення і його зовнішній вигляд.

До початку малярних робіт у приміщенні треба закінчити всі будівельні роботи, крім настилання паркету або лінолеуму. Особливо важливо закінчити роботи, пов’язані з монтажем центрального опалення водопроводу, каналізації і внутрішньої електропроводки. Системи опалення і водопроводу повинні бути перевірені на тиск, а каналізація промита. У приміщеннях встановлюють і міцно закріплюють віконні і дверні блоки (або коробки), закріплюють наличники і склять вікна.

Поверхню штукатурки очищають від пилу, бруду, жирних плям, бризок і потьоків розчину. До складу підготовчих операцій входять згладжування і очищення поверхонь, розшивання тріщин, вирубка сучків і засмолів; рунтовка, підмазування, шпатлювання і шліфування (вирубані місця раніше закладають дерев’яними вставками). Шорсткість поверхні слід заладити, а дрібні щілини розрізати і підмазати їх розчином на глибину не менше, як 2 мм.

Фарбувальні суміші  наносять на поверхню ручним або механізованим способом.Фарбування вручну застосовують при невеликих об’ємах робіт, а також для нанесення покриття в важкодоступних місцях або на складні конструктивні елементи. При цьому використовують різний ручний інструмент і пристосування

.  а – валики; б – щітки; в – відвідна лінійка; г – шарнірна відвідна лінійка; д – відвідні щитки (універсальний для фарбування приладів опалювання, галтелей);1 – валик; 2 – ванна; 3 – сітка; 4 – фрагмент драбини; 5 – махова щітка; 6 – макловиця; 7 – флейці; 8 – ручник; 9 – торцювання; 10 – щиток для фарбування приладів опалювання; 11 – щиток для фарбування галтелей; 12 – універсальний щиток

Валик – найбільш продуктивний ручний інструмент. Ним фарбують в зміну 200...250 м поверхні. Валики виготовляють з хутряним покриттям (ВХ), використовуваним для будь-яких фарбувальних складів і з поропластовим покриттям (ВП), призначеним тільки для водно-клейових складів. Валики використовують в комплекті з ванночкою для фарби і гратами для віджимання фарби. До поверхні валик прикладають на віддаленні від початку оброблюваної смуги, щоб залишити можливість розтушувати набрану фарбу, і двома-трьома рухами прокатують валиком по одному місцю.

Щітки для фарбування використовують трьох типів: махові – для фарбування стель і стін, макловиці – для стін і ручники – для фарбування столярних виробів або ділянок стін з дрібним деталюванням. Маховою щіткою більшість малярних складів наносять двома шарами з інтервалом в добу. Кожен шар спочатку наносять, а потім розтушовують в перпендикулярному напрямі. На стелях розтушовування ведуть у напрямі до вікна, на стінах – вертикально.

Макловиці використовують для фарбування стін клейовими фарбами, при цьому фарбу наносять одним шаром і без розтушовування. Щоб стики на плоских ділянках свіжонанесеної фарби були непомітні, використовують три прийоми нанесення: ярусами (по вертикалі), захватками (по горизонталі) і в дві щітки.

Ручниками фарбують віконні рами, фільочаті двері, опалювальні прилади, труби різного призначення, галтелі, наличники, відбивають панелі на межах різного кольору або різних складів фарби. Для цих же цілей використовують різні ручні пристосування вузького призначення: для труб; радіаторів; ніш опалювання, стійок сходових огорож.

6.  Практична робота

Підбір   фарб для різних типів поверхонь

6.1. Вступний інструктаж.

Характеристика  матеріалів.

У марку лакофарбового матеріалу після літерного позначення плівкоутворювача ставиться цифра;

1 — атмосферостійкі (для зовнішніх робіт),

2 — обмежено атмосферостійкі (для внутрішніх. робіт),

3 — для антикорозійних покриттів,

4 — водостійкі,

5 — спеціальні;

6 — маслобензостійкі;

7 — хімічностійкі;

8 — термостійкі;

9 — електроізоляційні;

0 — ґрунтовки;

00 — шпаклівки.

Основний компонент, від якого залежать властивості лакофарбових матеріалів і покриттів, це плівкоутворювач, тому всі лакофарбові матеріали розрізняються по виду плівкоутворювача:

МА — олійні (масляні);

ГФ — гліфталева;

ПФ — пентафталеві;

МС — Алкідо- та олійно-стирольні;

НЦ — нітроцелюлозні;

ЕП — епоксидні,

ЕФ — епоксиефірні;

УР — поліуретанові;

ХВ — перхлорвінілові;

КО — кремнійорганічні;

БТ — бітумні;

КФ — каніфольні;

КЧ — каучукові;

МЛ — меламінні;

За цифрою, що вказує застосування, йдуть цифри, що позначають заводський номер фарби.

Наприклад, КО-1112 — емаль, в якій плівкотвірна основа кремній-органічна смола, атмосферостійка, заводський номер 112; лак НЦ-228 — основа нітроцелюлоза, стійкий усередині приміщення, заводський номер 28; лак БТ-577 — основа бітум, пек, спеціальний , заводський номер 77.

Готові до застосування масляні фарби маркіруються не по правилам, прийнятим для всіх лакофарбових матеріалів. Наприклад, марка "Фарба МА-15, синя" розшифровується так: фарба масляна, синя, для зовнішніх робіт (цифра 1) на комбінованій оліфі (цифра 5). Якщо перша цифра 2, це означає, що фарбу застосовують тільки для внутрішніх робіт. Друга цифра говорить про оліфі, на якій фарба приготовлена: 1 — натуральна оліфа, 2 — оксоль, 3 — глифталевая, 4 — пентафталевая і 5 — комбінована оліфа.

Для позначення густотертих фарб перед першою цифрою додається нуль, інші цифри мають те ж значення, що і для готових до вживання фарб

Через пробіл після порядкового номера можуть додавати одну або дві букви, що позначають особливості:

ХС - холодна сушка;

ГС - гаряча сушка;

ПН - знижена горючість;

НГ - негорюча;

М - матова;

ПМ - напівматова.

6.2.  Інструктаж з охорони праці

- Перед фарбуванням або лакуванням онайомитись із написами на упаковках.

- З’ясувати призначення та спосіб використання фарб або лаків.

- Стежити, щоб під час роботи фарба або лак не попадала на одяг, тіло.

- Роботи на висоті 1 м і більше над землею або перекриттям, виконуйте тільки з інвентарних засобів підмощування (драбин та драбинок) з дотриманням вимог безпеки при роботі із застосуванням драбин та драбинок

- Не використовуйте для цього випадкові неперевірені предмети і засоби.

- Не спирайте драбини на віконне переплетення та скло.

- Під час роботи  користуватись захисними окулярами та масками.

- Інструмент, яким виконуються роботи, необхідно розміщувати так, щоб запобігти його скочуванню або падінню.

- Забороняється класти інструмент на поручні огороджень або на необгороджений край площадки риштувань, помосту, а також поблизу відкритих люків, колодязів тощо.

- Під час перенесення або перевезення інструмента з гострими частинами ці частини повинні бути захищені.

- Звільнену з-під розчинників і лакофарбових матеріалів тару негайно видаляти з робочого місця в складське приміщення.

- Розчин фарби, випадково пролиту на підлогу, треба відразу ж засипати сухим піском або тирсою, а потім прибрати.

- Після завершення роботи пензлі вимити і зберігати у посудині з водою у відведених для них місцях

6.3.  Поточний інструктаж

емаль ПФ-218ХС- емаль пентафталевая, для внутрішніх робіт, номер 18, холодної сушки; * фарба ВД-ВА-17 біла - фарба водно-дисперсійна на полі-вінілацетатной дисперсії, для зовнішніх робіт, номер 7, біла;

сурик МА-12 - фарба масляна сурик, готова до вживання, виготовлена на оліфі оксоль, для зовнішніх робіт.

6.4. Заключний інструктаж

- аналіз виконуваних робіт;

- аналіз помилок, які найчастіше траплялися;

- аналіз порушень трудової дисципліни;

- мотивація оцінок;

7.  Підсумок уроку

7.1 Виставлення та мотивація оцінок

7.2 Рефлексія

- Що нового ви  пізнали на уроці?

- Де можете використати отримані знання?

- Що сподобалося і що не сподобалося на уроці?

7.3 Домашнє завдання

Ознайомитися з технологічними даними якоїсь однієї фарби.

7.4 Прибирання робочих місць

Використані джерела

- www.evro-bud.com.ua

- http://www.lampochka.kiev.ua

- http://uk.wikipedia.org

- www.bibliograph.com.ua

- www.decorator.profua

- www.ukrreferat.com

ДОДАТКИ ДО УРОКУ

Додаток 1

Інструменти для малярних робіт:

1 - махова кисть; 2 - флейцева кисть; 3 - кисть-макловиця; 4 - кисть-ручник;  5 - філеночна кисть; 6 - кисть-торцювання; 7 - сталеві щітки; 8 - валик;              9 - металевий шпатель

Додаток 2

Засоби захисту

Додаток 3

Допоміжні засоби

Додаток 4

Види фарб

Додаток 5

Прийоми роботи

Додаток 6                                                                                        Затверджено:

Наказом по ЗНЗ________________

№____ від "___"_________ 20__ р.

Інструкція з охорони праці №______

при малярних роботах із використанням ручного інструменту

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всіх працівників закладу освіти, задіяних на малярних роботах.

1.2. Інструкція розроблена на основі  “Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями” ДНАОП 1.1.10-1.04-01.

1.3. За даною інструкцією працівники, які виконують малярні роботи  із використанням ручного інструменту, інструктуються перед початком роботи у вигляді цільового інструктажу.

1.4.  За невиконання даної інструкції працівники несуть дисциплінарну відповідальність.

1.5. Працівники, які виконують малярні роботи  із використанням ручного інструменту, зобов'язані:

- виконувати правила внутрішнього  розпорядку;

- користуватись спецодягом та засобами індивідуального захисту;

- пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил з техніки безпеки та відповідальність за інших працівників;

- виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт;

- виконання роботу тільки  тим інструментом, по правилах безпечної експлуатації якого він проінструктований;

- забороняється виконувати побілку при включеному електричному живленні приміщень, де здійснюються роботи;

- не торкатися до електроустаткування і електропроводів;

- вміти надавати першу медичну (долікарську) допомогу потерпілим від нещасних випадків;

- вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.6. Адміністрація закладу зобов'язана забезпечити працівників спецодягом, та іншими засобами індивідуального захисту

1.7. У процесі виконання малярних робіт  на працівників можливий вплив шкідливих і небезпечних чинників:

- підвищене фізичне навантаження;

- підвищена запиленість повітря робочої зони;

- ураження електричним струмом;

- хімічні опіки від фарб та розчинів

- підвищена небезпека травмування рухомими деталями інструмента і матеріалами.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Працівники повинні надягти спецодяг, застебнути манжети рукавів, приготувати засоби індивідуального захисту, перевірити їх справність.

2.2. Отримати пояснення по виконанню роботи у керівника робіт. Підготувати інструмент.

2.3. Оглянути і приготувати робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам безпеки, прибрати всі зайві предмети, не захаращуючи при цьому проходів, перевірити стан підлоги, мокру або слизьку підлогу протерти.

2.4. Забороняється виконувати малярні роботи  при включеному електричному живленні приміщень, де здійснюються роботи;

2.5. Працівники  не повинні приступати до виконання роботи при наступних порушеннях вимог безпеки:

а) несправностях засобів підмощування (драбин та драбинок), засобів захисту працюючих, інструменту або устаткування;

б) недостатньої освітленості робочих місць;

2.6. Перевірити стан ручного інструменту.

-Бойки інструменту повинні мати гладку, трохи опуклу поверхню без скосів, вибоїн, тріщин та задирок. Рукоятки повинні мати по всій довжині в перерізі овальну форму, бути гладкими, не мати тріщин і до вільного кінця рукоятки повинні дещо потовщуватись – для запобігання висковзуванню рукояток з рук працівника під час змахів та ударів інструментом.

-Вісь рукоятки повинна бути суворо перпендикулярна до повздовжньої осі інструмента. Клини (або кільце)для закріплювання інструмента на рукоятці повинні виготовлятись з м’якої сталі; вони повинні мати насічки (йоржі). Під час забивання клинів у рукоятки вони повинні утримуватись кліщами.

-Рукоятки (держаки) лопат мастерків, шпателів повинні виготовлятись з деревини без сучків та косошару або із синтетичних матеріалів та надійно закріплюватись у тримачах, причому частину рукоятки, що виступає з тримача, необхідно зрізувати похило до поверхні інструменту. Інструмент ударної дії повинен мати гладку задню частину без трихін, задирок, наклепу та скосів, і на його робочому кінці не повинно бути пошкоджень. Довжина інструмента ударної дії повинна бути не менше 150 мм.

-Не дозволяється виконання роботи з інструментом, рукоятки якого насаджено на загострені кінці без металевих бандажних кілець.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Роботи на висоті 1 м і більше над землею або перекриттям, виконуйте тільки з інвентарних засобів підмощування (драбин та драбинок) з дотриманням вимог безпеки при роботі із застосуванням драбин та драбинок

3.2.  Не використовуйте для цього випадкові неперевірені предмети і засоби.

3.3.  Не спирайте драбини на віконне переплетення та скло.

3.4. Під час роботи працівники повинні користуватись захисними окулярами.

3.5. Інструмент, яким виконуються роботи, необхідно розміщувати так, щоб запобігти його скочуванню або падінню.

3.6. Забороняється класти інструмент на поручні огороджень або на необгороджений край площадки риштувань, помосту, а також поблизу відкритих люків, колодязів тощо.

3.7. Під час перенесення або перевезення інструмента з гострими частинами ці частини повинні бути захищені.

3.8. Весь ручний малярно-штукатурний інструмент повинен періодично, не рідше 1 разу на 3 місяці, оглядатись, і у разі виявлення несправностей вилучатись з експлуатації.

3.9. Звільнену з-під розчинників і лакофарбових матеріалів тару негайно видаляти з робочого місця в складське приміщення.

3.10. Розчин фарби, випадково пролиту на підлогу, треба відразу ж засипати сухим піском або тирсою, а потім прибрати.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати інструмент у спеціально відведене місце.

4.2. Видалити відходи, сміття тощо.

4.3. Масляні ганчірки прибрати в металевий ящик для відходів.

4.4. Фарби та розчинники та їх залишки здати керівнику робіт.

4.6. Зняти спецодяг, помити обличчя, руки з милом; при можливості, прийняти душ.

4.7. Доповісти керівнику робіт, директору школи про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в небезпечних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно припинити роботу, огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб, доповісти про те, що сталося керівнику закладу.

5.2. При виявленні пожежі негайно повідомте пожежну охорону, вжийте заходів до гасіння (локалізації) пожежі, евакуації людей, повідомте директора школи.

5.3. У разі несприятливих погодніх умов, виникнення технічних несправностей, що загрожують безпеці або здоров’ю чи життю працівника припиняється проведення ремонтних робіт до усунення несприятливих умов.

5.4. Якщо стався нещасний випадок, надати потерпілому першу (долікарську) медичну допомогу, при необхідності викликати “швидку допомогу” за тел. 103.

Розробив  _________________                        Погоджено_________________