Урок № 7

Тема. Читання і практичне використання топографічних карт.

Мета: сформувати уявлення про практичне використання топографічної карти; навчити учнів читати топографічні карти; розвивати навички учнів роботи з різними джерелами інформації; виховувати логічне мислення; інформаційна компетентність.

Обладнання: топографічна карта, атласи, компас, комп’ютер, проектор, Інтернет - ресурси.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Структура уроку:

І. Організаційним момент.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Ш. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

IV. Вивчення нового матеріалу.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів.

VI. Підсумок уроку.

VIІ. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Запитання.

1. Поясніть, чому на картах виникають спотворення.

2. Дайте визначення науковому поняттю «картографічна проекція». Які її види ви знаєте?

3. Що таке умовні знаки. Яке практичне значення вони мають?

4. Як зображають рельєф на картах? Що таке горизонталь? З’ясуйте, чому умовні знаки повинні бути стандартними та єдиними для зображення об’єктів і явищ на планах та картах.

5. Наведіть приклади, коли окремі умовні знаки за своїм виглядом, формою та кольором подібні до зображуваних природних об’єктів.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запитання.

1. На вашу думку, від чого залежить докладність зображення об’єктів на карті?

2. 3 курсу географії 6 класу пригадайте, які завдання ви виконували за планом місцевості?

Вивчаючи географічні карти, ми відзначили, що вони неминуче мають спотворення. Якщо навіть не спотворюються кути, то спотворюються форми, відстані. Як же послуговуватись ними, якщо треба зорієнтуватися за картою та визначити напрям? Наприклад, можна скористатися планом, але як бути, коли територія велика? Для цього створена ціла наука — топографія, результатом якої є топографічні карти.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Топографічні карти — це карти великого масштабу, які детально зображують малі ділянки поверхні.

Як читати топографічну карту.

1. Знайти інформацію про масштаб і висоту перерізу рельєфу.

2. За допомогою умовних знаків визначають загальний характер місцевості, зображеної на карті.

3. Детальне вивчення карти залежно від завдання.

Практичне використання топографічних карт.

На топографічній карті географічним меридіаном є бічна рамка, яка показує точний напрямок «південь — північ».

Рамка топографічної карти.

Цифрами позначено: 1 — внутрішня рамка карти; 2 — мінутна рамка; 3 — зовнішня рамка; 4 — підписи значень довготи та широти кутів рамки; 5 — підписи кілометрової сітки 34° 00′ 50° 00′ 55 42 70 5 5 1 2 3 4

Запитання. Пригадайте, що таке географічний (дійсний) меридіан?

За картою за допомогою транспортира можна визначити географічний азимут — кут, відкладений за годинниковою стрілкою між північним кінцем географічного меридіана й напрям- ком на певний орієнтир.

Запитання.

- Пригадайте, яким сторонам горизонту відповідають азимути 90°, 180°.

- Якому азимуту відповідає напрямок на захід?

Магнітний азимут — це кут між напрямком магнітного меридіана (на північний магнітний полюс) і напрямком на предмет, виміряний за компасом і відкладений за годинниковою стрілкою.

Дійсний азимут – кут між географічним меридіаном і напрямком на об'єкт. Магнітне схилення - кут між дійсним і магнітним меридіанами.

Дирекційний кут – це кут між напрямком вертикальної лінії кілометрової сітки і напрямком на обраний географічний об’єкт.

Магнітне схилення від дійсного меридіана на схід називається східним (додатним, зі знаком «+»), а на захід — західним (від’ємним, зі знаком «–»). Магнітне схилення подається в легенді топографічної карти. Величина магнітного схилення вказується в нижній частині карти.

Знаючи магнітне схилення при орієнтуванні, слід вносити відповідні виправлення.

Задача. Східне магнітне схилення (d), указане на топографічній карті, становить 2°15′. Дійсний азимут (Ад) на пункт К — 82°15′. Визначте магнітний азимут (Ам) на точку К.

Розв’язок. Ам = Ад – d, Ам = 82°15′ – (+2°15′), Ам = 80°.

Відповідь: магнітний азимут на точку К становить 80°..

Вимірювання відстаней і висот.

Щоб за топографічною картою визначити дійсні відстані на місцевості за прокладеним азимутом, слід циркулем виміряти відстань на карті. Отриману відстань прикладають до лінійки (відстань визначають із точністю до міліметра). Цю цифру потрібно помножити на величину масштабу карти й отримати дійсну відстань.

Задача. Масштаб карти 1:25000. Виміряна циркулем відстань між точками А і Б становить 54 мм (5,4 см). Визначте відстань на місцевості.

Розв’язок. 250 м × 5,4 см = 1350 м.

Відповідь: відстань на місцевості становить 1350 м.

Запитання. Яку висоту називають абсолютною, а яку — відносною?

Завдання. На топографічній карті в атласі знайдіть найнижчу точку місцевості та найвищу точку цієї ділянки земної поверхні. Визначте відносну висоту найвищої точки над найнижчою.

Орієнтування за топографічною картою?

Топографічні карти — це своєрідні путівники.

Запитання. Як ними потрібно користуватися, щоб не загубитися під час туристичного походу?

За допомогою топографічної карти здійсніть уявний похід.

1. Спочатку слід порівняти карту з місцевістю, знайти точку свого місця перебування та зорієнтувати топографічну карту відносно добре видимих на місцевості об’єктів.

2. Після цього можна рухатися незнайомою місцевістю від орієнтира до орієнтира.

Прямокутні координати та їх визначення

Елементом топографічної карти є прямокутна (кілометрова) сітка, яка дозволяє встановити прямокутні координати будь-якої точки на карті. Із метою створення топографічних карт земна поверхня роз- поділяється за меридіанами на зони (кожна — шириною по 6°). Осьовим меридіаном є серединний меридіан у кожній 6-градусній зоні.

Прямокутні координати будь-якої точки на топографічній карті визначаються за перетином двох перпендикулярних прямих — осі X (спрямованої вздовж осьового меридіана 6-градусної зони) та осі Y (паралельної до екватора). Осі Х і Y (осьовий меридіан і екватор) при проектуванні зони на поверхню циліндра стають прямими взаємно перпендикулярними лініями.

Точка перетину осьового меридіана та екватора є початком прямокутних координат кожної зони. Прямокутні координати показують відстань у кілометрах до певної точки від екватора та осьового меридіана. Цифрові позначення ліній кілометрової сітки (проведених через 1 чи 2 кілометра) містяться біля рамок карти.

Завдання. Знайдіть цифрові позначення ліній кілометрової сітки на топографічній карті.

Двозначні числа, представлені великими цифрами біля горизонтальної і вертикальної ліній, позначають квадрат, у якому розташована точка, прямокутні координати якої потрібно визначити.

Спочатку запишіть число нижньої горизонтальної лінії даного квадрата, а потім число лівої вертикальної лінії. Якщо потрібно визначити положення точки всередині квадрата, то визначають її прямокутні координати з точністю до 1 метра. Для цього з певної точки проводять перпендикуляри до нижньої та лівої сторін квадрата і за допомогою масштабу вимірюють відстані до них. Отримані величини додають до чисел відповідних кілометрових ліній.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда.

1. Як розташовують топографічну карту для орієнтування на місцевості?

2. Дайте визначення понять «магнітний меридіан», «дійсний азимут», «магнітний азимут», «магнітне схилення».

3. Як визначають відстані й  перевищення висот за топографічною картою?

4. Наведіть приклади застосування топографічних карт.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Топографічні карти забезпечують значну деталізацію зображення і високу точність вимірювань через незначні спотворення, тому і використовують їх повсюдно — як у господарстві, так і в науковій діяльності, а також для комплексного дослідження природного середовища.

За топографічними картами з великою точністю визначають напрями, відстані та висоти.

VlІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати § 7.

- За картою атласу виміряти відстань між двома точками (географічними пунктами — на вибір, наприклад, від нашої місцевості до Києва).