Інструкційна картка 1.

Плетіння квадратного вузла

Квадратний вузол складаєтьсь з двох вузлів ЛПП (лівостороннього плоского) та ППВ (правостороннього плоского вузла).

Правосторонній плоский вузол

Візьміть дві нитки. Прикріпіть їх до планки так, щоб у вас вийшло чотири кінці нитки. Перша і четверта нитки — робочі, ними ви будете виконувати плетіння, друга і третя — основа.

Візьміть правою рукою четверту нитку, покладіть її на основу (нитки два і три), нитка номер один при цьому знаходиться зверху. Лівою рукою візьміть першу нитку, пропустіть під основою (нитки два і три), витягніть знизу в петлю між основою і четвертої ниткою.

Так виглядає правосторонній плоский вузол

Лівосторонній плоский вузол

Плетіння цього вузла виконується аналогічно, тільки роботу ви будете починати з першої лівої нитки. Візьміть першу нитку, покладіть на основу, при цьому четверта нитка знаходиться зверху. Правою рукою візьміть четверту нитку, пропустіть під основою, витягніть знизу в петлю між основою і першою ниткою.

Так виглядає лівосторонній плоский вузол

Так виглядає квадратний вузол

=