Інструкційна картка 2.

Плетіння шишки з квадратних вузлів.

Ми вже згадували про те, що квадратний вузол в макраме є основним. З допомогою цього вузла можна сплести ще масу різноманітних візерунків. Наприклад, об’ємний вузол «шишку». Плететься він  дуже просто.

Шишка

Візьміть дві нитки закріпіть на планці, отримавши чотири нитки. Плетіть ланцюжок, що складається з п’яти квадратних вузлів. Тепер візьміть нитки основи (два і три), підніміть їх вгору і простягніть між основою і першим вузлом. Детальніше дивіться на малюнку:

Підтягніть нитки основи, так що п’ятий вузол повинен лежати на першому. Під «шишкою» зав’яжіть квадратний вузол, щоб закріпити її. Тепер сплетіть ще кілька «шишок», отримавши в результаті ось такий ланцюжок.

Робимо розрахунок необхідної кількості матеріалів:

1.Міряємо лінійкою величину зв’язаного вузла - 5 см;

2. Розплітаємо вузол і знову міряємо довжину ниток лінійкою: нитки основи -10 см; робочі нитки - 30см.

3.Робимо висновок, що для роботи необхідно брати довжину ниток основи більшу  у 2 рази ; робочих ниток у 6 разів .