Інструкційна картка 3.

Плетіння «піко» з квадратних вузлів

А ще з квадратних вузлів можна сплести оригінальний ланцюжок з симпатичними петельками по краях. Називається він  «піко». Плести його дуже легко. Закріпіть на планці дві нитки, отримавши чотири. Плетіть квадратний вузол, а наступний вузол сплетіть на 2-3 см нижче першого:

Третій вузол сплетіть, відступивши від другого таку ж відстань, яку ви відступали від першого. Плетіть так кілька вузлів, після чого підтягніть щільно вузли догори, притримуючи нитки основи. Таким чином, ви отримаєте ці чарівні петельки з боків. Розмір петельок залежить від залишеного вами відстані між вузлами і товщини ниток. Слідкуйте, щоб відстань була однаковою, інакше петельки вийдуть кривуватими.

Робимо розрахунок необхідної кількості матеріалів:

1.Міряємо лінійкою величину зв’язаного вузла - 5 см;

2. Розплітаємо вузол і знову міряємо довжину ниток лінійкою: нитки основи -5 см; робочі нитки - 30см.

3.Робимо висновок, що для роботи необхідно брати довжину робочих ниток у 6 разів більшу.